建设项目竣工环境保护

（阶段性）验收监测报告表

（津滨）华测验字[2016]YS第6号

项目名称：宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目

建设单位：宝德科汽车零部件（天津）有限公司

天津津滨华测产品检测

中心有限公司

2016年5月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人： 李方梅

报告表编写： 李方梅

审    核： 刘学玲

审    定：   高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告无本司报告专用章，多页报告无本站专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区先锋东路99号

一、建设项目概况

2015年，宝德科汽车零部件（天津）有限公司（简称“宝德科汽车公司”）投资4847万元租赁天津市西青经济技术开发区赛达二大街集美工业园区23号厂房建设《宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目》，2014年10月委托天津市环境影响评价中心完成该项目环评报告表的编制，2015年6月5日通过天津市西青区行政审批局批复（批复文件号：津西审环许可表[2015]25号）。

该项目总建筑面积3059.4m2，将租赁厂房作为生产车间，主要在生产车间内新建一条用于生产铰链的生产线，设置8个操作平台，整体工艺流程以铆接→组装→拧→测试、调整、打包等物理机械组装为主，无生产废水、废气产生；厂区北侧建有一座锅炉房，内设1台1t/h燃气锅炉作为冬季供暖使用。由于验收期间处于夏季，锅炉已停止运行，无法对锅炉废气进行监测，经该项目环境主管部门确认，对该项目采取分阶段环保验收，本阶段仅对锅炉以外的建设内容进行验收，待后续锅炉正常运行，满足验收监测条件后，再对燃气锅炉进行第二阶段环保验收。

该项目2015年6月开工建设，2015年10月建成并投入试运行，环评设计年产发动机罩铰链460976个，现阶段实际年产发动机罩铰链460976个，达到设计生产能力的100%，满足环保验收监测期间的生产负荷要求。

宝德科汽车零部件（天津）有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向西青区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场，依据西青区行政审批局对该项目提出的环评批复要求，对该项目环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目竣工环境保护（阶段性）验收监测方案》，于2016年4月13、14日；2016年5月13、14日（废水复测时间）依据验收方案进行了现场采样监测。

二、 验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●国家环保总局文件环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目环境影响报告表》天津市环境影

响评价中心，2014.10；

●天津市西青区行政审批局文件，津西审环许可表[2015]25号“关于宝德科汽

车零部件（天津）有限公司项目环境影响报告表的批复”

●宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目环保（阶段性）验收监测委托书；

●宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目竣工环境保护（阶段性）验收监测方

案；

●宝德科汽车零部件（天津）有限公司提供与本项目有关的基础性技术资料及

其它各种批复文件。

三、阶段性工程分析

- 3.1 工程建设内容

该项目总建筑面积3059.4m2，将租赁厂房作为生产车间，主要在生产车间内新建一条用于生产铰链的生产线，设置8个操作平台，整体工艺流程为铆接→组装衬套→铆接→铆接→铆接→拧→拧→测试、调整、打包等物理机械组装，功能分区及建筑物情况见表3.1-1：

表3.1-1             本项目建成后建构筑物情况

| 序号 | 内容 | 层数 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间 | 一层 | 2582.0 | 包括生产区、仓库 |
| 2 | 办公区 | 一层 | 376.2 | -- |
| 3 | 门卫 | 一层 | 36.5 | 内设独立卫生间、休息室 |
| 4 | 设备房 | 一层 | 64.7 | -- |

3.2项目投资情况

该项目总投资4847万元人民币，其中环保投资10万元，占项目总投资的0.21%。

表3.2-1                     环保投资列表

| 序号 | 项目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消声减振装置 | 4 |
| 2 | 固体废物收集装置 | 3 |
| 3 | 排污口规范化 | 3 |
| 4 | 合计 | 10 |

3.3项目劳动定员及生产制度

该项目员工定员14人，采用一班制，每班8小时，全年工作261天（运行时间，合计2088h/a）。

3.4设计生产规模及实际达产负荷

该项目环评设计年产发动机罩铰链460976个，现阶段实际年产发动机罩铰链460976个，达到设计生产能力的100%，满足环保验收监测期间的生产负荷要求，具体各型号产品产量见表3.4-1：

表3.4-1                 该项目产品数量及型号

| 型号 | X253 | V213 | W213 | 合计数量（个） | 达产率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评设计年产量 | 182002 | 194066 | 84908 | 460976 | 100 |
| 实际年产量 | 182002 | 194066 | 84908 | 460976 |  |

3.5主要原辅料及用量

表3.5-1                 主要原辅材料一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铰链衬套 | 万个 | 60 |
| 2 | 球头销 | 万个 | 30 |
| 3 | 轴承销 | 万个 | 30 |
| 4 | 耦合 | 万个 | 30 |
| 5 | 阻尼板 | 万个 | 30 |
| 6 | 安全螺栓 | 万个 | 30 |
| 7 | 螺旋卷簧 | 万个 | 30 |
| 8 | 六角头法兰面螺栓 | 万个 | 30 |
| 9 | 铰链（下） | 万个 | 30 |
| 10 | 铰链（上） | 万个 | 30 |
| 11 | 铰链销 | 万个 | 30 |
| 12 | 闭锁螺栓 | 万个 | 30 |
| 13 | 普通系列平垫圈 | 万个 | 30 |
| 14 | 旋转花键 | 万个 | 30 |
| 15 | 方形螺母簿 | 万个 | 30 |

3.6主要生产设备

表3.6-1                  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷边设备 | 台 | 1 |
| 2 | 铆接设备 | 台 | 4 |
| 3 | 螺丝接合设备 | 台 | 2 |
| 4 | 检验设备 | 台 | 1 |
| 5 | 空压机 | 台 | 1 |

3.7项目用水情况

该项目无生产工艺废水产生，餐厅仅作为就餐场所，员工就餐采用外购配餐制，无含油餐饮废水产生。项目产生的员工生活废水经厂区废水总排放口W总排入西青开发区市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂处理至国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体，该项目建成后废水排放总量415t/a。

四、生产工艺流程

铰链衬套、耦合

轴承销、旋转花键、螺旋卷簧

铰链销、旋转花键、紧固螺栓（上层1）

组装衬套

铆接

铆接

铆接

铆接

闭锁螺栓、铰链（上）

拧

拧

测试、调整，打包

球轴颈、铰链（下）

螺帽、垫圈、上层2

阻尼板、六边形螺丝钉

图4-1  生产工艺流程图

工艺流程简述：所有零部件全部为外购成品。主要工艺流程为衬套、铆接与拧的过程。按流程图将所有零部件组装在一起后进行测试、调整、打包。

五、污染物治理及排放分析

现场检查核实，本项目工艺流程以物理机械组装为主，项目涉及到的燃气锅炉废气，由于验收期间处于夏季，锅炉已停止运行。本阶段仅对锅炉以外的建设内容进行验收，无废气污染物产生。

5.1废水污染物产生、治理及排放措施

该项目无生产工艺废水产生，餐厅仅作为就餐场所，员工就餐采用外购配餐制，无含油餐饮废水产生。产生的员工生活废水经厂区废水总排放口W总排入西青开发区市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂处理至国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。本次验收在厂区废水总排放口W总位置进行废水中pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷的验收排放监测。

5.2 噪声污染治理及排放分析

该项目主要噪声源为铆接机、卷边机、空压机等生产设备，已采取设备减振、车间墙体隔声、距离衰减等降噪措施。本次验收对该项目四侧厂界进行昼间（上、下午）、夜间噪声排放验收监测。

5.3固废产生及处置措施分析

该项目无危险废物产生；产生的一般工业固废主要包括报废金属件约1t/a，收集后外售物资回收部门；新增员工生活垃圾量3t/a，由市容部门统一处理。

该项目固废产生量合计4t/a，经采取一般工业固废回收利用、生活垃圾清运等处置措施后，该项目年固废排放量为0t/a。

六、环评批复要求

《关于宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目环境影响报告表的批复》（津西审环许可表[2015]25号）。

你公司呈报的《宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目为宝德科汽车零部件（天津）有限公司投资建设的生产汽车零部件的项目，租赁已建成的西青经济技术开发区集美工业园23号厂房作为生产车间，经营范围是生产发动机罩铰链。工程总投资额4847万元，预计2015年10月投产，本项目建成后，其产品主要为发动机罩铰链，年产量为460976个。2015年5月14日-2015年6月5日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

- 项目在建设过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作：

1、认真落实《报告表》中施工期各项环境保护措施及要求，严格遵守《天津市大气污染防治条例》、《天津市噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》等各项法规的规定，施工单位须认真落实报告表提出的各项施工期扬尘、噪声、振动污染防治措施，将施工期影响降低到最低限度，避免扰民现象发生，不得在夜间进行产生噪声污染的施工作业。重污染天气时，应停止土石方施工。如因工艺要求需夜间施工，必须提前办理夜间施工许可证，并进行公示。

2、该项目废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入西青区大寺污水处理厂。

3、该项目取暖采用1台1t/h燃气锅炉，废气经21米高排气筒达标排放。

4、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。

5、本项目产生的固体废物中，生活垃圾由当地环卫部门负责清运；报废金属由物资部门回收综合利用，不会产生二次污染。

6、建立公司环保规章制度，设一名专（兼）职环保人员负责公司环保日常管理工作。

7、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通

知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。

8、本项目涉及的总量控制指标及排放量应控制在以下范围：废水0.0415万吨/年、化学需氧量0.0249吨/年、氨氮0.00332吨/年、二氧化硫0.01908吨/年、烟尘0.01008吨/年、氮氧化物0.144吨/年。

- 项目竣工后，在试生产期间，如有污染物产生，应当按照《排污费征

收使用管理条例》（国务院令第369号）及其配套文件规定，按时缴纳排污费。

四、建设单位应执行以下排放标准：

《污水综合排放标准》DB12/356-2008三级

《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2003

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）

- 环评批复建设落实情况

7.1环保审批手续及第一阶段工程“三同时”执行情况

本次验收现场检查核实宝德科汽车公司的建设履行了环境影响审批手续，根据环境影响评价和西青区环境保护局要求，按照初步设计环保篇进行了环保设施的建设，做到了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。该项目建设地点、生产方案与环评报告表批复内容相符，实际新建一条用于生产铰链的生产线，共8个操作平台，整体工艺流程为铆接→组装衬套→铆接→铆接→铆接→拧→拧→测试、调整、打包，属机械组装。具体建设落实情况详见对照表7.2-1。

7.2环评批复要求及该项目建设落实情况对照表

表7.2-1                 天津市西青区行政审批局文件环评批复要求及工程建设落实情况对照

| 序号 | 类别 | 西青区环保局对该项目的环评批复要求及工程建设落实情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 工程实际建设情况 |  |
| 1 | 工程 建设内容 | 该项目租赁已建成的西青经济技术开发区集美工业园23号厂房作为生产车间，经营范围是生产发送机罩铰链。工程总投资额4847万元，预计2015年10月投产，本项目建成后，其产品主要为发动机罩铰链，年产量为460976个。 | 该项目租赁集美工业园区23号厂房为生产车间，总建筑面积3059.4m2，主要新建一条用于生产铰链的生产线，共8个操作平台，整体工艺流程为铆接→组装衬套→铆接→铆接→铆接→拧→拧→测试、调整、打包，属机械组装，现阶段实际年产发动机罩铰链460976个。 | 基本符合 |
| 2 | 废气 | 该项目取暖采用1台1t/h燃气锅炉，废气经21米高排气筒达标排放。 | 该项目在厂区北侧建有一座锅炉房，采用1台1t/h燃气锅炉为冬季供暖。锅炉产生的燃烧废气经1根21米高排气筒有组织排放。当前因处于夏季，锅炉停止运行。 | 符合 |
| 3 | 废水 | 该项目废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入西青区大寺污水处理厂。 | 该项目无生产工艺废水产生，餐厅仅作为就餐场所，员工就餐采用外购配餐制，无含油餐饮废水产生。产生的员工生活废水经厂区废水总排放口W总排入西青开发区市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂处理至国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体，目前大寺污水处理厂运营状况良好。 | 符合 |
| 4 | 噪声 | 对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 | 该项目主要噪声源为铆接机、卷边机、空压机等生产设备，已采取设备减振、车间墙体隔声、距离衰减等降噪措施。 | 符合 |
| 5 | 固体 废物 | 该项目产生的固体废物中，生活垃圾由当地环卫部门负责清运；报废金属由物资部门回收综合利用，不会产生二次污染。 | 该项目生产工艺属机械组装，无危险废物产生；产生的一般工业固废主要包括报废金属件收集后外售物资回收部门；员工生活垃圾量由市容部门统一处理。 | 符合 |

续 表7.2-1                  天津市西青区行政审批局文件环评批复要求及建设落实情况对照

| 序号 | 类别 | 西青区环保局对该项目的环评批复要求及工程建设落实情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求与环评调整后内容 | 工程实际建设情况 |  |
| 6 | 排污口规范化 | 建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。 | 该项目建设过程中，已按照环评批复要求，在废气、废水排放和固体废物存放地设置了标识牌，在废气排放口设置了标准化采样口。 | 符合 |
| 7 | 环境管理 | 建立公司环保规章制度，设一名专（兼）职环保人员负责公司环保日常管理工作。 | 该项目设有专职环保人员负责日常环境管理。 | 符合 |

八、验收监测执行的排放标准

8.1废水验收执行标准

表8.1-1                 废水验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 执行依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级标准限值 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 生化需氧量 | 300 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |

8.2厂界噪声验收执行标准

表8.2-1                 厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |

九、验收监测内容

9.1废水验收监测内容

表9.1-1                   废水监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排放口W总 | 1 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷 | 采样2周期，4次/周期 |

表9.1-2                      废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |

9.2厂界噪声

厂界噪声监测内容、监测方法见表9.2-1，具体监测位置见监测位置附图。

表9.2-1                 厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西、北四侧厂界界外1 米处各布设1个监测点， 共4各监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期， 每周期昼间上、下午、夜间各监测1次，共3次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

9

★

园     区    路

园     区    路

园

区

路

园

区

路

车      间

门 卫

锅炉房

门

▲S1

▲S2

▲S4

▲

S3

宝德科汽车零部件

（天津）有限公司

N

说明：★生活废水采样点

▲厂界噪声监测点

.3验收监测位置图

十、验收监测质量保证措施

- 10.1验收期间生产负荷质量保证措施

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到其设计规模的75%以上运行。

10.2采样布点的质量控制和质量保证

废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

10.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

10.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

10.5质量控制与质量保证措施

（1）废水

监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），每批水样分析的同时抽取不少于10%的平行双样。

（2）噪声

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测时前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

十一、阶段性验收监测结果

11.1废水排放验收监测结果

表11.1-1                废水水质监测结果       （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 厂区生活废水总排放口W总 | pH | 2016.4.13 | 8.28 | 8.34 | 8.38 | 8.43 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | 2016.4.14 | 8.35 | 8.41 | 8.40 | 8.56 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2016.4.13 | 117 | 108 | 114 | 102 | 110 | 400 | 达标 |
|  |  | 2016.4.14 | 88 | 105 | 110 | 89 | 98 |  |  |
|  | 生化需 氧量 | 2016.4.13 | 119 | 112 | 127 | 120 | 120 | 300 | 达标 |
|  |  | 2016.4.14 | 59.1 | 85.4 | 91.6 | 55.4 | 72.9 |  |  |
|  | 化学需 氧量 | 2016.4.13 | 421 | 405 | 448 | 428 | 426 | 500 | 达标 |
|  |  | 2016.4.14 | 197 | 305 | 362 | 180 | 261 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.4.13 | 200 | 199 | 208 | 211 | 204 | 35 | 超标 |
|  |  | 2016.4.14 | 164 | 165 | 152 | 160 | 160 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.4.13 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 15.4 | 14.5 | 3.0 | 超标 |
|  |  | 2016.4.14 | 11.1 | 10.4 | 9.74 | 13.3 | 11.1 |  |  |

2016年4月13、14日厂区废水总排放口W总中氨氮、总磷超标，经整改后于2016年5月13、14日，对厂区废水总排放口中氨氮、总磷进行了复测，复测后结果见表11.1-2。

表11.1-2                  复测水质监测结果          （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | 氨氮 | 2016.5.13 | 32.1 | 33.2 | 30.7 | 31.7 | 31.9 | 35 | 达标 |
|  |  | 2016.5.14 | 32.5 | 32.8 | 29.0 | 26.8 | 30.3 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.5.13 | 2.74 | 2.78 | 2.80 | 2.66 | 2.74 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2016.5.14 | 2.72 | 2.77 | 2.76 | 2.63 | 2.72 |  |  |

11.2厂界噪声排放验收监测结果

表11.2-1               厂界噪声验收监测结果               单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界S1 | 上午 | 61 | 60 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 60 | 59 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 南侧厂界S2 | 上午 | 56 | 56 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 57 | 56 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 49 | 48 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧厂界S3 | 上午 | 58 | 57 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 58 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 47 | 47 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界S4 | 上午 | 59 | 59 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 59 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 49 | 48 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

11.3污染物排放总量核算

（1）废水污染物排放总量

废水污染物排放总量核算采用实际监测方法，计算公式如下：

废水：Gi=Ci×Q×10-6

式中：Gi：污染物排放总量（吨/年）

Ci：污染物排放浓度（毫克/升）

Q：废水年排放量（吨/年）

表11.3-1           废水污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 项目废水污染物排放浓度（mg/L） | 废水污 染物排放 总量（t/a） | 本期工程核定总量（t/a） | 区域平衡替代本期工程削减量（t/a） | 排放增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放量 | / | 415 | 415 | 0 | +415 |
| 化学 需氧量 | 344 | 0.142 | 0.2075 | 0.117 | +0.0249 |
| 氨氮 | 31.1 | 0.0129 | 0.01452 | 0.00668 | +0.00622 |

上表中废水污染物区域平衡替代削减量的计算如下：

宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目废水排放总量415吨/年，废水经市政污水管道进入大寺污水处理厂。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，标准值为：CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。

- 该项目排放废水中的污染物经大寺污水处理厂削减后的最终环境排放量为：

CODcr环境排放增量：415×60×10-6=0.0249t/a

氨氮环境排放增量：415×15×10-6=0.00622t/a

- 区域平衡替代本期工程削减量为（本期工程实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）：

CODcr区域平衡替代削减量：0.142-0.0249=0.117t/a

氨氮区域平衡替代削减量：0.0129-0.00622=0.00668t/a

（2）固体废物排放总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（0+1+3）×10-4万t /a

=0.0004万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.0004万t /a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

十二、阶段性环保验收监测结论

一、你公司投资4847万元租赁天津市西青经济技术开发区赛达二大街集美工业园区23号厂房建设《宝德科汽车零部件（天津）有限公司项目》，该项目总建筑面积3059.4m2，将租赁厂房作为生产车间，主要在生产车间内新建一条用于生产铰链的生产线，设置8个操作平台，整体工艺流程以铆接→组装→拧→测试、调整、打包等物理机械组装为主，无生产废水、废气产生；厂区北侧建有一座锅炉房，内设1台1t/h燃气锅炉作为冬季供暖使用。由于验收期间处于夏季，锅炉已停止运行，无法对锅炉废气进行监测，经该项目环境主管部门确认，对该项目采取分阶段环保验收，本阶段仅对锅炉以外的建设内容进行验收，待后续锅炉正常运行，满足验收监测条件后，再对燃气锅炉进行第二阶段环保验收。该项目2015年6月开工建设，2015年10月建成并投入试运行，现阶段实际环保投资10万元，占工程实际总投资的0.21%，环评设计年产发动机罩铰链460976个，现阶段实际年产发动机罩铰链460976个，达到设计生产能力的100%，满足环保验收监测期间的生产负荷要求。

二、你公司认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的改造，试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、本次环保验收由监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司完成。天津津滨华测产品检测中心有限公司出具的监测结果表明：本次验收项目厂区废水总排放口废水各项监测值分别是pH 8.28—8.56 、悬浮物110mg/L、生化需氧量120mg/L、化学需氧量426mg/L、氨氮31.9mg/L、总磷2.74mg/L（pH为单次监测结果最大值、最小值范围，无量纲，其他项目均为监测结果日均最大值；氨氮、总磷为2016年5月13、14日复测结果）满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中规定的三级排放标准限值要求。

厂界噪声排放昼间最大值61分贝、夜间最大值51分贝，满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼、夜间噪声排放标准限值要求。

该项目污染物排放总量为：废水中化学需氧量出厂排放总量0.142t/a（经区域污水处理厂平衡削减后的环境排放增加量0.0249t/a）、氨氮出厂排放总量0.129t/a（经区域污水处理厂平衡削减后的环境排放增加量0.00622t/a），满足环评批复要求。

四、经检查

该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废水排放位置设置了标准化采样口。