建设项目竣工环境

保护验收监测报告表

（津开）环监验字[2017]YS第035号

项目名称：天津嘉氏堂科技有限公司

混合配制壳聚糖硅凝胶项目

委托单位：天津嘉氏堂科技有限公司

天津经济技术开发区

环境保护监测站

2017年6月

承担单位：天津经济技术开发区环境保护监测站

站      长：卢钢

项目负责人：赵欣*

现场监测负责人：高国兴*

报告编写：赵欣*

审    核：李方梅*

审    定：卢钢

*协作单位：天津津滨华测产品检测中心有限公司

天津经济技术开发区环境保护监测站

电话：022-25281719

传真：022-66201043

邮编： 300457

地址： 天津经济技术开发区晓园东路5号

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天津嘉氏堂科技有限公司混合配制壳聚糖硅凝胶项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津嘉氏堂科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园B9座三层 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改扩建 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 卫生材料及医药用品制造 C2770 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 医学美容类产品硅凝胶（除疤凝胶等）500kg/a |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 与设计生产能力一致 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 项目现有员工15人，采用一班工作制，每班8h，年工作250天（合计2000h/a）。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年12月 |  | 环评报告编制单位 |  | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 |  |  |
| 环评批复时间 | 2016年12月27日 |  | 环评报告 审批单位及环评 批复文号 |  | 天津经济技术开发区环境保护局 津开环评[2016]101号 |  |  |
| 投入试 生产时间 | 2014年9月 |  | 现场监测时间 |  | 2017年5月24~25日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 |  | 12万元 |  | 比例 | 1.2% |

# 一、项目建设概况

天津嘉氏堂科技有限公司成立于2010年，主要从事化妆品的研发与生产，厂址位于天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园B9座二层（租赁形式），年生产润肤调节水、护肤润体膏共计17t/a。天津嘉氏堂科技有限公司一期项目已于2011年通过环保竣工验收（津开环验[2011]051号）。

为了满足市场需求，充实产品结构，2011年3月，天津嘉氏堂科技有限公司投资1000万元在天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园B9座三层建设《混合配制壳聚糖硅凝胶项目》，该项目总建筑面积762.2m2，与已验收的润肤调节水和护肤润体膏生产项目相独立，租用三层楼房间，不混用设备及原辅材料。该项目主要由生产车间、办公区及仓库组成，在生产车间安装设备生产壳聚糖硅凝胶产品。

天津嘉氏堂科技有限公司于2016年12月委托天津天发源环境保护事务代理中心有限公司完成了该项目环评报告表的编制，2016年12月27日取得天津经济技术开发区环境保护局的环评批复意见（文号：津开环评[2016]101号）。依据环境影响评价的描述，本项目主要生产医学美容类产品硅凝胶（除疤凝胶），设计生产能力为500kg/a，目前已达到500kg/a水平，满足建设项目整体验收条件。

本项目试生产期间，天津嘉氏堂科技有限公司依据开发区环保局管理科的“建设项目试生产现场核查对照单”的内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更，环境保护措施是否落实到位等进行了自查。开发区环保局管理科于2017年3月又赴项目现场进行了核实，认为：“该项目建设内容与环评阶段描述的内容基本一致，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测”。天津经济技术开发区环境保护监测站与监测协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”于2017年5月11日赴项目现场进行踏勘，编制了验收监测方案，并于2017年5月24~25日进行了现场采样监测。验收监测期间，生产车间所有设备运行正常，日生产负荷达到设计产能的75%以上，满足验收监测对生产负荷的要求。

# 二、主要工艺及产排污分析

## 2.1工艺流程

混合

混合

均质混合

灌装

包装

灭菌、入库

A相

B相

噪声

噪声

废包装物

图2.1-1 硅凝胶装配流程图

工艺流程简述：

A相为聚二甲基硅氧烷和山梨醇橄榄油酯的混合物，B相为甘油、壳聚糖季铵盐和纯水的混合物。均质乳化机分为3个罐体，用于A相两种原料的混合、B相3种原料的混合物以及A相与B相的混合。乳化机的3个罐体均为全封闭的罐体，混合过程均在常温常压下进行，生产过程中不产生异味气体。具体工序如下。

1）按照产品的成分配比，准确称量A相中各项，将其加入到均质乳化机的1个罐中，常温常压下搅拌10分钟，备用。

2）按照产品的成分配比，准确称量B相中各项，将其加入到均质乳化机的2个罐中，常温、常压下搅拌30分钟，备用。

3）将B相抽入乳化罐中，将A相缓慢加入到B相中，完全加入后，均质10分钟（快速搅拌混合）、搅拌10分钟，即制得产品。

4）搅拌均匀后灌装，随后外委其他公司进行消毒。消毒后的成品回到车间进行外包装，包装后入库代售。

2.2项目水平衡图

自来水

2.0

0.5

纯水设备

0.1

清洗包装瓶

车间地面清洗

1.1

进入产品1.06

消耗0.04

0.1

消耗0.1

0.4

0.9

1.0

员工生活

设备清洗

消耗0.18

0.72

0.9

2.92

4.4

园区污水管网

天津泰达威立雅水务有限公司

0.8

图2.2-1 本项目水平衡图 （单位：t/a）

## 2.3主要污染物及治理措施

表2.3-1                污染物及治理措施一览表

| 污染物类别 | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 纯水制备排浓水、洗瓶废水、地面清洗废水、设备清洗废水 | 石油类、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷 | 化粪池沉淀 | 排放量约2.2t/d（0.055万t/a），经车间所在建筑南侧生产废水排放口排入园区污水管网。 |
|  | 卫生间 | 生活污水 | / | 化粪池沉淀 | 排放量约0.72t/d（0.018万t/a），经厂区东侧生活废水排放口排入园区污水管网。 |
| 噪声 | 生产车间 | 均质机、灌装机等 | 设备噪声 | 墙体隔声及距离衰减 | 直接排放 |
| 固体 废物 | 生产车间、仓库 | 原辅材料外 包装 | 废包装物2t/a | 集中暂存 | 外售给物资回收部门 |
|  | 办公区 | 日常生活 | 生活垃圾2t/a |  | 环卫部门定期清运处理 |
| 注 | - 项目生产过程中无废气污染物产生； - 东侧生活废水排放量很少，交由园区统一处理，本次不对东侧生活废水排放口进行监测。 |  |  |  |  |

# 三、执行的排放标准

## 3.1废水污染物排放标准

表3.1-1                   废水排放标准限值

| 监测位置 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南侧生产 废水排口W南侧 | 石油类 | 20* | 《污水综合排放标准》 DB 12/356-2008 表1三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 |  |
|  | 氨氮 | 35 |  |
|  | 总磷 | 3.0 |  |
| 备注：“*”表示此污染因子在DB12/356-2008中无限值，执行GB8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |  |  |

## 3.2噪声排放标准

表3.2-1                   噪声执行标准

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 区域类别 | Leq标准值dB（A） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东、北两侧 厂界界外1米处 | 厂界 噪声 | 3类 | 昼间65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

# 四、监测方案

## 4.1监测点位示意图

道   路

泰      达      大     街

双竞科技有限公司

天津嘉氏堂

科技有限公司

办公楼

★生产废水排口W南侧

B8

B9

▲1#

▲2#

说明：★工业废水采样点

▲厂界噪声监测点

N

图4.1-1 验收监测位置图

## 4.2监测方案

表4.2-1                    废水监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南侧生产 废水排口W南侧 | 悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、石油类 | 2 | 2次/周期 |
| 注：东侧生活废水排放量很少，无独立采样位置，废水进入园区化粪池处理，本次不对东侧生活废水排放口进行监测。 |  |  |  |  |

表4.2-2                    噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 | 每周期昼间上、下午各监测一次 |
| 2 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 注：项目南侧和西侧临近泰达大街，受交通噪声干扰较大，无法排除背景噪声影响，故该两侧未设置噪声监测点位； |  |  |  |  |

## 4.3监测标准及依据

表4.3-1                    废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ637-2012 | 红外测油仪 | 0.04mg/L |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 化学 需氧量 | 快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002年 | 滴定管 | 5mg/L |
| 生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 《水质 总量的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |

表4.3-2                     噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 | 35dB |

## 4.4质量控制

4.4.1监测期间的工况控制

验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

4.4.2采样和现场监测的质量控制

- 水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

- 废气监测依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；

- 噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；

- 个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准质量控制要求；

- 现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

- 污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

4.4.3实验室内质量控制

实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

对报送的分析数据，实验室应根据情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段对数据进行质量控制，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 五、环评批复落实情况

表5.1-1           环评批复要求及建设落实情况对照表

| 批复 章节 | 类别 | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设内容 | 根据该项目完成的环境影响报告表结论，同意在天津开发区第四大街80号天大科技园进行“混合配制壳聚糖硅凝胶项目”建设。本项目拟租赁房屋762.2m2进行壳聚糖硅凝胶生产线建设，项目建成后，计划新增壳聚糖硅凝胶500kg/年。该项目总投资1000万元，其中环保投资12万元，占投资总额的1.2%。 | 与环评批复一致。 |
| 二、（一） | 废气 | 该项目无工艺废气产生。 | 与环评批复一致。 |
| 二、（二） | 废水 | 该项目废水为纯水制备系统排浓水、洗瓶废水、地面清洗废水、设备清洗废水及生活污水。废水排放执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级。 | 与环评批复一致。 |
| 二、（三） | 噪声 | 该项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类。 | 项目南侧和西侧临近泰达大街，受交通噪声干扰较大，无法排除背景噪声影响，故这两侧未设置噪声监测点位；东、北两侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 |
| 二、（四） | 固体废物 | 该项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存区，定期交由专业部门回收利用，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关规定。 | 本项目产生的固废主要为废包装物和员工日常生活产生的垃圾，废包装物外售给物资回收部门；生活垃圾交由环卫部门定期清运处理。 |
| 四 | 总量 | 该项目建成后新增水污染物排放总量：化学需氧量0.207t/a、氨氮0.0028t/a。 | 本项目新增污染物排放总量为：化学需氧量0.0258吨/年、氨氮0.00043吨/年，满足环评批复要求。 |
| 五 | 固体废物 | 根据报告表分析，该项目所涉及的危险物质均未超过《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中规定的临界量，该项目不构成重大危险源。 | 与环评批复一致。 |
| 六 | 风险防范 | 为避免事故状态下产生次生、伴生环境影响和环境污染，该项目应落实报告表提出的各项环境风险防范措施。 | 已编制《突发事件环境应急预案》 |

# 六、监测结果

## 6.1废水监测结果

表6.1-1                废水水质监测结果             （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  | 监测结果 日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |
| 南侧生产 废水排口W南侧 | 石油类 | 2017.5.24 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 20* | 达标 |
|  |  | 2017.5.25 | 0.04L | 0.04L | 0.04L |  |  |
|  | 悬浮物 | 2017.5.24 | 14 | 18 | 16 | 400 | 达标 |
|  |  | 2017.5.25 | 17 | 16 | 16 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2017.5.24 | 35 | 41 | 38 | 500 | 达标 |
|  |  | 2017.5.25 | 53 | 58 | 56 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 2017.5.24 | 8.3 | 10.6 | 9.4 | 300 | 达标 |
|  |  | 2017.5.25 | 12.8 | 24.8 | 18.8 |  |  |
|  | 氨氮 | 2017.5.24 | 0.988 | 0.868 | 0.928 | 35 | 达标 |
|  |  | 2017.5.25 | 0.704 | 0.540 | 0.622 |  |  |
|  | 总磷 | 2017.5.24 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2017.5.25 | 0.11 | 0.22 | 0.16 |  |  |

## 6.2噪声监测结果

表6.2-1              厂界噪声监测结果                单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区 类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 上午 | 50 | 51 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 51 | 52 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 北侧厂界2# | 上午 | 53 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 52 | 53 | 3类昼间 | 65 | 达标 |

# 七、总量核算

## 7.1废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-2，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（万t/a）。

表7.1-1                 废水污染物排放量

| 污染物 名称 | 原有工程 排放量 （t/a）1） | 生产废水排放浓度 （mg/L） | 生产废水 排放量 （t/a） | 本期工程核定排放总量(t/a)3） | 全厂废水污染物排放总量（t/a）4） | 全厂核定排放总量(t/a)5） | 区域平衡替代削减量（t/a） | 排放增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放量 | 0.049 | / | 0.0552） | 0.073 | 0.104 | 0.252 | / | +0.055 |
| 化学 需氧量 | 0.031 | 47 | 0.0258 | 0.207 | 0.0489 | 0.723 | 0 | +0.0258 |
| 氨氮 | 0.0048 | 0.775 | 0.00043 | 0.0028 | 0.000806 | 0.0208 | 0 | +0.00043 |
| 注: 1）原有工程排放量来自环评第16页，表16； 2）本期生产废水排放量由企业提供（单位：万吨）； 3）本期核定总量来自“环评批复”； 4）全厂污染物排放总量=全厂废水排放量×本期工程排放浓度×10-2； 5）全厂核定总量=原有工程核定量+本期工程核定量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

天津嘉氏堂科技有限公司混合配制壳聚糖硅凝胶项目生产废水排放总量0.055万t/a，出厂废水排至天津泰达威立雅水务有限公司处理。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准，即CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。CODcr、氨氮出厂排放浓度低于一级B标准值，区域平衡替代削减量为0。

## 7.2固体废物排放总量

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量=（0+2+2）×10-4

=0.0004万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.0004万t/a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

说明：上述公式计算里的数据来自“表2.3-1”中固体废物的产生量。

# 八、验收监测结论

天津嘉氏堂科技有限公司混合配制壳聚糖硅凝胶项目主要污染物为生产废水，包括纯水制备排浓水、洗瓶废水、地面清洗废水、设备清洗废水，无废气污染物排放。本项目验收监测期间生产正常，满足验收监测对生产负荷的要求。监测结果如下.

1、废水监测结果

对本项目生产废水排口W南侧 2个周期、每周期2频次的监测结果显示：废水中石油类、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷监测结果满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，全部达标。

2、噪声

对东、北两侧厂界2周期、每周期昼间上、下午各1次的监测结果显示：东、北两侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域排放限值要求。

说明：本项目南侧和西侧临近泰达大街，受交通噪声干扰较大，无法排除背景噪声影响，故这两侧未设置噪声监测点位；

二、污染物排放总量

1、废水污染物

本项目废水污染物排放总量：化学需氧量0.0258t/a、氨氮0.00043t/a，满足环评批复的化学需氧量0.207t/a、氨氮0.0028t/a的总量控制要求。

2、固体废物

本项目生产过程产生的固废主要为废包装物和员工日常生活产生的垃圾，废包装物2t/a，外售给物资回收部门；生活垃圾2t/a，交由环卫部门定期清运处理。生活垃圾全部无害化处理。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 天津嘉氏堂科技有限公司混合配制壳聚糖硅凝胶项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园B9座三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 卫生材料及医药用品制造 C2770 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新 建 □√改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 医学美容类产品硅凝胶（除疤凝胶等）500kg/a |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2011年3月 |  | 实际生产能力 |  | 与环评设计一致。 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2014年9月 |  |
|  | 投资总概算 | 1000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 12 |  | 所占比例 |  | 1.2% |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 天津经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 津开环评[2016]101号 |  | 批准时间 |  | 2016年12月27日 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | 天津经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 天津经济技术开发区环境保护监测站 天津津滨华测产品检测中心有限公司 （协作单位） |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 1000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 12 |  | 所占比例（%） | 1.2% |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / |  | 废气治理（万元） | 0 |  | 噪声治理（万元） |  | 8 |  | 固废治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） | / | 其它（万元） |  |  |  | 4 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | t/d |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/H |  | 年平均工作时 | 2000h |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 天津嘉氏堂科技有限公司 |  |  |  | 邮政编码 |  | 300452 |  |  | 联系电话 |  | 15122675716 |  | 环评单位 | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排 放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  | 本期工程 产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  |  | 本项目区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | 0.049 | / |  |  | / |  | 0.055 |  | / |  | 0.055 | 0.073 | / | 0.104 | 0.252 |  |  | / |  | +0.055 |
|  | 化学需氧量 | 0.031 | 47 |  |  | 500 |  | 0.0258 |  | / |  | 0.0258 | 0.207 | / | 0.0489 | 0.723 |  |  | 0 |  | +0.0258 |
|  | 氨 氮 | 0.0048 | 0.775 |  |  | 35 |  | 0.00043 |  | / |  | 0.00043 | 0.0028 | / | 0.000806 | 0.0208 |  |  | 0 |  | +0.00043 |
|  | 工 业 固 体 废 物 | / | / |  |  | / |  | 0.0004 |  | 0.0004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。