绿点（天津）精密电子有限公司

新建模切项目竣工环境

保护验收监测报告表

（津滨）华测验字[2017]YS第26号

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2017年7月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：李方梅

报告书编写：李方梅

审    核： 田野

审    定： 高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

目录

一、前言	1

二、 验收监测依据	2

三、工程分析	3

3.1 工程建设内容	3

3.2项目投资情况	3

3.3 主要设备	3

3.4 原辅材料使用情况	3

四、工艺及产排污分析	4

4.1工艺分析	4

4.2主要污染物及治理措施	4

五、环评批复落实情况	4

六、执行排放标准	6

6.1废水污染物排放标准	6

6.2噪声排放标准	6

七、监测方案	6

7.1监测点位示意图	6

7.2监测方案	7

7.3监测方法及依据	8

八、验收监测质量保证措施	8

8.1验收期间生产负荷质量保证措施	8

8.2采样布点的质量控制和质量保证	8

8.3实验室内质量控制和质量保证	8

8.4数据处理的质量保证	9

8.5质量控制与质量保证措施	9

九、验收监测结果	9

9.1废水监测结果	9

9.2噪声监测结果	9

十、总量核算	10

10.1废水污染物排放总量	10

10.2固体废物排放总量	11

十一、验收监测结论	11

附图

附图一 绿点（天津）精密电子有限公司新建模切项目地理位置图

附图二 废水采样口照片

附件

附件一 环境影响评价批复

附件二 工况说明

附件三 环保管理制度

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 绿点（天津）精密电子有限公司新建模切项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 绿点（天津）精密电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 西青经济技术开发区赛达世纪大道21号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 塑料薄膜制造C2921 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 生产规模为年产保护膜144000万件 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 与环评设计一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目劳动定员120人，采用两班工作制，每班工作10小时，年工作250天（运行时间合计5000h/a）。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年1月 |  | 环评报告编制单位 |  | 宁夏智诚安环技术咨询 有限公司 |  |  |
| 环评批复时间 | 2017年2月8日 |  | 环评报告 审批单位及环评 批复文号 |  | 天津市西青区行政审批局局批复（批复文号：津西审环许可表[2017]19号） |  |  |
| 投入试 生产时间 | 2017年3月 |  | 现场监测时间 |  | 2017年6月 14~15日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |
| 实际总投资 | 250万美元 | 实际环保投资 |  | 2万美元 |  | 比例 | 0.8% |

# 一、前言

绿点（天津）精密电子有限公司（简称“绿点精密电子公司”）厂址位于西青经济开发区赛达世纪大道21号，2017年，绿点精密电子公司投资250万美元在捷普绿点天津工程9#厂房内建设《绿点（天津）精密电子有限公司新建模切项目》，于2017年1月委托天宁夏智诚安环技术咨询有限公司完成该项目环评报告表的编制，2017年2月8日通过天津市西青区行政审批局批复（批复文件号：津西审环许可表[2017]19号）。项目占地面积2300m2，在9#厂房现有闲置用房内建设16条保护膜生产线，生产工艺为：原料、分切、复合、模切、检验、包装。设计年产保护膜144000万件/年，实际年产保护膜144000万件/年，达到设计产能的75%以上，满足环保验收对生产负荷的要求。

绿点（天津）精密电子有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向西青区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场，依据西青区行政审批局对该项目提出的环评批复要求，对该项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更，环境保护措施是否落实到位进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《绿点（天津）精密电子有限公司新建模切项目竣工环境保护验收监测方案》，于2017年6月14~15日依据验收方案进行了现场采样监测。现场监测期间生产设备满负荷运转，生产负荷达到设计生产能力的75%以上，满足环保验收对生产负荷的要求。

# 二、 验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《绿点（天津）精密电子有限公司新建模切项目环境影响报告表》

宁夏智诚安环技术咨询有限公司，2017.1；

●天津市西青区行政审批局文件，津西审环许可表[2017]19号“关于绿点（天

津）精密电子有限公司新建模切项目环境影响报告表的批复”

●绿点（天津）精密电子有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

# 三、工程分析

## 3.1 工程建设内容

本项目占地面积2300m2，在9#厂房现有闲置用房内建设16条保护膜生产线，生产工艺为：原料、分切、复合、模切、检验、包装。公用工程依托现有，具体项目组成见表3.1-1。

表3.1-1                   项目组成一览表

| 项目名称 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 保护膜生产线 | 建设保护膜生产线16条，生产规模为年产保护膜144000万件 | 新建 |
| 配套工程 | / | / | / |
| 公用工程 | 供水工程 | 依托厂区内现有给水系统，水源为城市自来水 | 依托厂区 |
|  | 排水工程 | 生活污水经化粪池预处理后，接管市政污水管网，排入大寺污水处理厂。 | 依托 |
|  | 供电工程 | 依托厂区内现有供电设施 | 依托 |
| 环保工程 | 噪声防治工程 | 优选低噪声设备、标准安装、厂房隔声 |  |
|  | 废水治理工程 | 生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网 |  |
|  | 固废治理工程 | 边角余料收集后外卖，生说垃圾统一收集，由环卫部门定期清运。 |  |

## 3.2项目投资情况

本项目总投资250万美元，其中环保投资2万美元，占总投资的0.8%。

## 3.3 主要设备

表3.3-1                    本项目购进设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评设计数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转模切机（圆刀机） | 13台 | 13台 | 国产 |
| 2 | 高精密模切机（平板机） | 8台 | 8台 | 国产 |
| 3 | 分切机 | 1 | 1 | 国产 |
| 4 | 分条机 | 2 | 2 | 国产 |
| 5 | 卷心切割机 | 1 | 1 | 国产 |
| 6 | 冲床 | 1 | 1 | 国产 |

## 3.4 原辅材料使用情况

表3.4-1                 主要原辅材料使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 单位 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护膜 | PP、PE、PET、PI等高分子材料 | m2 | 3500000 |
| 2 | 包装材料 | 标签、纸箱、气袋、气泡垫、垫片 | 万套 | 14000 |

# 四、工艺及产排污分析

## 4.1工艺分析

原料（保护膜、离型纸）

复合

膜切

分切

S1、N2

S1、N1

检验

包装

成品

S2

合格

不合格

- 图4.1-1  废气治理工艺流程图

工艺流程简述：

- 本项目主要为模切项目，将宽度为1-1.5m的保护膜、离型纸分切为适合的宽度后，根据不同的产品要求，将不同颜色、不同种类的保护膜、离型纸进行压力复合后，通过定制的模具刀将其切割为客户指定的型号，经检验合格后即可包装入库。分切及模切过程中产生少量的边角余料S1、检验工序产生的少量不合格品S2。

## 4.2主要污染物及治理措施

表4.2-1                   污染物治理与排放

| 类别 | 产生车间（工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 员工日常生活 | 厂区废水总排放口 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类 | 化粪池 | 废水排放量1350t/a，最终进入大寺污水处理厂处理。 |
| 噪声 | 生产车间 | 模切机、分切机、分条机、切割机、冲床等设备 | 设备噪声 | 设备减振、 墙体隔声、距离衰减 | 直接排放 |
| 一般固废 | 生产车间 | 分切、模切、检验工序 | 边角料50t/a、不合格品100t/a。 | 集中收集暂存 | 外售给天津市天虹物质回收有限公司回收利用 |
| 生活垃圾 | 办公场所 | 员工 办公，生活 | 生活垃圾， 合计37.5t/a | 集中收集 暂存 | 环卫部门 |
| 注：①本项目生产工艺主要为模切，不涉及生产废水和工艺废气污染物的产生。 |  |  |  |  |  |

# 五、环评批复落实情况

表5.1-1                  环评批复落实情况一览表

| 序号 | 类别 | 天津市西青区行政审批局对该项目的环评批复要求及工程建设落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| 一 | 投资 建设 | 该项目位于西青经济开发区赛达世纪大道21号，总投资250万美元，建设16条生产线，生产规模为年产144000万件保护膜。 | 与环评批复一致。 |
| 二1、 | 废水 | 该项目无生产废水，生活污水经沉淀处理后进入污水管道，最终排入大寺污水处理厂。 | 与环评批复一致。 |
| 二2、 | 噪声 | 对产生噪声的机械采取歌声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 | 与环评批复一致。 |
| 二3、 | 固体废物 | 本项目产生的固体废物要集中收集，统一管理，避免二次污染。 | 在分切、模切、检验工序产生的边角料和不合格品交由天津市天虹物质回收有限公司回收处置；员工产生的生活垃圾交由当地环卫部门清运处理。 |
| 二4、 | 排污口规范化 | 建设单位需按照市环保局《关于加强我市排污口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化工作。污水排放口实行规范化整治，预留采样口，并设置环保标志牌。 | 已按照环评批复落实。 |
| 二5、 | 环保管理 | 建设公司环保规章制度，设一名专（兼）职环保人员负责公司环保日常管理工作。 | 已按照环评批复落实。 |
| 二6、 | 总量控制 | 本项目涉及的总量控制指标及排放量应控制在以下范围：废水0.135万吨/年、化学需氧量0.675吨/年、氨氮0.047吨/年。 | 本项目废水排放量0.135万吨/年，废水中COD排放量为0.115吨/年、氨氮0.00089吨/年。 |
| 三 | 其他 | 项目在建设过程中应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。建设单位应在开始试生产15日内到我局备案，并自试生产之日起3个月内，按规定向我局申请该项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。 | 已按照环评批复落实。 |
| 四 | 其他 | 项目竣工后，在试生产期间如有污染物产生，应当按照《排污费征收使用管理条例》（国务院令第369号）及其配套文件规定，按时缴纳排污费。 | / |
| 六 | 执行标准 | 建设单位应执行以下标准：《污水综合排放标准》DB12/356-2008；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）。 | 与环评批复一致。 |

# 六、执行排放标准

## 6.1废水污染物排放标准

表6.1-1                   废水排放标准限值

| 监测位置 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排放口W总 | pH | 6～9* | 《污水综合排放标准》（DB12/356-2008） 三级 |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 生化需氧量 | 300 |  |
|  | 氨氮 | 35 |  |
|  | 总磷 | 3.0 |  |
|  | 动植物油类 | 100* |  |
| 注：“*”此污染因子在DB12/356-2008中无限值，执行GB8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |  |  |

## 6.2噪声排放标准

表6.2-1                   噪声执行标准

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 区域类别 | Leq标准值dB（A） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东、南、西、北四侧厂界 | 厂界噪声 | 3类 | 昼间65，夜间55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

# 七、监测方案

## 7.1监测点位示意图

门

N

赛     达     世     纪     大     道

★

赛

达

路

▲4#

食    堂

办 公 楼

赛

达

六

支

路

九

厂

六     厂

▲1#

3#▲

门

▲2#

绿点（天津）精密电子有限公司

五      厂

门

日新（天津）塑胶有限公司

八    厂

门

赛    达    三    支    路

说明：★生活废水采样点

▲厂界噪声监测点

图7.1-1  监测点位示意图

## 7.2监测方案

表7.2-1                    废水监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区废水总排放口W总 | pH值、悬浮物、化学需氧量、 生化需氧量、氨氮、总磷、 动植物油类 | 2 | 4次/周期 |

表7.2-2                    噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 | 每周期昼间上、下午和夜间2次，共4频次 |
| 2 | 南侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 3 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 4 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |

## 7.3监测方法及依据

表7.3-1                    废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《水质pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-1986 | pH计 | 0.01 (仪器精度) |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 化学 需氧量 | 快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2002年 | 滴定管 | 5mg/L |
| 生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 《水质 总量的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2012 | 红外分光侧油仪 | 0.04mg/L |

表7.3-2                     噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 | 35dB |

# 八、验收监测质量保证措施

## 8.1验收期间生产负荷质量保证措施

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

## 8.2采样布点的质量控制和质量保证

废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证测点科学性和可比性。

## 8.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

## 8.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

## 8.5质量控制与质量保证措施

（1）废水

水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制。

（2）噪声

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

# 九、验收监测结果

## 9.1废水监测结果

表9.1-1               废水水质监测结果          （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结果 日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | pH值 | 2017.6.14 | 7.86 | 7.81 | 8.02 | / | 6~9 | 单次最大、最小值达标 |
|  |  | 2017.6.15 | 7.89 | 8.01 | 8.03 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2017.6.14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 400 | 达标 |
|  |  | 2017.6.15 | 12 | 11 | 13 | 12 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2017.6.14 | 64 | 68 | 116 | 83 | 500 | 达标 |
|  |  | 2017.6.15 | 90 | 95 | 77 | 87 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 2017.6.14 | 15.3 | 18.3 | 31.3 | 21.6 | 300 | 达标 |
|  |  | 2017.6.15 | 23.3 | 24.3 | 19.3 | 22.3 |  |  |
|  | 氨氮 | 2017.6.14 | 1.27 | 1.24 | 1.06 | 1.19 | 35 | 达标 |
|  |  | 2017.6.15 | 0.125 | 0.108 | 0.159 | 0.131 |  |  |
|  | 总磷 | 2017.6.14 | 0.32 | 0.36 | 0.18 | 0.29 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2017.6.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |  |  |
|  | 动植物油类 | 2017.6.14 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 100 | 达标 |
|  |  | 2017.6.15 | 0.06 | 0.04L | 0.09 | 0.08 |  |  |

## 9.2噪声监测结果

表9.2-1                 厂界噪声监测结果                单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测 时段 | 一周期 （2017.6.14） | 二周期 （2017.6.15） | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 上午 | 55 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 53 | 52 |  |  | 达标 |
|  | 夜间 | 50 | 49 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 南侧厂界2# | 上午 | 56 | 56 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 54 | 56 |  |  | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧厂界3# | 上午 | 56 | 57 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 52 | 54 |  |  | 达标 |
|  | 夜间 | 52 | 51 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界4# | 上午 | 54 | 55 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 51 | 52 |  |  | 达标 |
|  | 夜间 | 50 | 51 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

# 十、总量核算

## 10.1废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-2，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（万t/a）。

表10.1-1              废水污染物排放量情况一览表

| 污染物 名称 | 本期工程 排放浓度 (mg/L) | 本期工程 产生量 (t/a) | 本期工程 排放量 (t/a) | 本期工程核定排放总量(t/a) | 区域平衡替代削减量（t/a） | 排放 增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | / | 0.135（1） | 0.135（1） | 0.135（2） | 0 | +0.135 |
| 化学需氧量 | 85 | 0.115 | 0.115 | 0.675 | 0.034 | +0.081 |
| 氨氮 | 0.66 | 0.00089 | 0.00089 | 0.047 | 0 | +0.00089 |
| 注 | - 废水排放量由企业提供，单位：万吨； - 本期工程核定排放量参照环评批复。 |  |  |  |  |  |

绿点（天津）精密电子有限公司新建模切项目废水排放量0.135万t/a，出厂废水排至大寺污水处理厂处理，该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即COD60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。氨氮出厂排放浓度低于一级B标准值，区域平衡替代削减量为0。

表10.1-1区域平衡替代削减量的计算如下：

①本项目排放废水中的COD经大寺污水处理厂削减后的最终环境排放增加量为：

COD环境排放增加量：0.135×60×10-2=0.081t/a

②本期区域平衡替代削减量为（本期实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）：

COD平衡削减量：0.115-0.081 =0.034t/a

## 10.2固体废物排放总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（0+150+37.5）×10-4万t /a

=0.01875万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.01875万t /a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

说明：危险废物具体产量参照本监测报告“表4.2-1”。

# 十一、验收监测结论

一、2017年，绿点精密电子公司投资250万美元在捷普绿点天津工程9#厂房内建设《绿点（天津）精密电子有限公司新建模切项目》，项目占地面积2300m2，在9#厂房现有闲置用房内建设16条保护膜生产线，生产工艺为：原料、分切、复合、模切、检验、包装。设计年产保护膜144000万件/年，实际年产保护膜144000万件/年，达到设计产能的75%以上，满足环保验收对生产负荷的要求。

二、2017年5月26日天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场依据天津市西青区行政审批局对该项目提出的环评批复要求进行核实，认为“该项目建设内容与环评内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测。”

绿点（天津）精密电子有限公司新建模切项目认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的改造，试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、本次环保验收由监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司完成。天津津滨华测产品检测中心有限公司于2017年6月14、15日进行了现场采样监测，监测结果如下：

- 1、废水监测结果

- 本项目无生产废水产生，项目产生的生活废水经化粪池沉淀后，由厂区废水总排放口排入市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂处理。

- 对厂区废水总排放口W总进行2个周期、每周期4频次的监测结果显示：废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷监测结果满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，监测结果全部达标。

- 2、噪声监测结果

对四侧厂界2周期、每周期昼间上、下午和夜间两次的监测结果显示：东、南、西、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域排放限值要求，全部达标。

- 四、总量核算结果

- 1、废水污染物

- 本项目废水污染物排放总量为化学需氧量0.115t/a、氨氮0.00089t/a，低于本项目核定总量：化学需氧量0.675t/a、氨氮0.047t/a的要求。

- 2、固体废物

该项目生产过程产生的一般固废包括分切、模切、检验工序产生的边角料50t/a和不合格品100t/a，合计产生量 150t/a，集中收集后交由天津市天虹物质回收有限公司回收处置；员工产生的生活垃圾（37.5t/a）交由当地环卫部门清运处理，经采取回收利用、定期清运等措施后，固废全部无害化处理。

六、经检查

该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废水排放位置设置了标准化采样口。