建设项目竣工环境保护

验收监测报告

（津滨）华测验字[2017]YS第52号

项目名称：中国石化润滑油有限公司

滨海分公司项目环境影响整改报告

委托单位：中国石化润滑油有限公司

滨海分公司

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2017年9月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人： 刘培新

报告表编写： 郑支义

审    核：   刘培新

审    定：   高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

目录

一、前言	1

二、验收监测依据	3

三、工程分析	4

3.1工程建设内容	4

3.2项目建构筑物	5

3.3项目投资情况	5

3.4劳动定员及生产班次安排	6

3.5主要原辅材料消耗情况	6

3.6主要生产设备	9

3.7污水处理设施主要设备	9

3.8主要产品	10

3.9项目用水情况	10

四、生产工艺流程	11

4.1现有生产工艺流程	11

五、污染物产生、治理及排放分析	13

5.1废气污染物治理及排放分析	13

5.2废水污染物治理及排放分析	13

5.3噪声治理及排放分析	14

5.4固废污染物治理及排放分析	14

六、 环评批复落实情况及风险防范	15

6.1环评批复落实情况	15

6.2环境风险物质分析与防范设施的建设情况	17

七、 执行的排放标准	19

7.1废气污染物排放标准	19

7.2废水污染物排放标准	20

7.3噪声排放标准	20

八、监测方案	21

8.1监测点位示意图	21

8.2监测方案	21

8.3监测标准及依据	22

8.4质量控制	23

九、监测结果	24

9.1废气监测结果	24

9.2废水监测结果	26

9.3噪声监测结果	26

十、 总量核算	27

10.1废气污染物排放总量	27

10.2废水污染物排放总量	27

10.2固体废物排放总量	28

十一、验收监测结论	28

一、单组份挥发性有机物检测结果

二、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国石化润滑油有限公司滨海分公司项目环境影响整改报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石化润滑油有限公司滨海分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津市滨海新区塘沽于庄子路2061号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技术改造 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 原油加工及石油制品制造 C2511 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 润滑油产量3万吨/年，尾气净化液0.3万吨/年。 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 润滑油产量2.8万吨/年，尾气净化液0.3万吨/年。 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目现有正式员工95人，外包78人，共计173人，每天1班，每班8小时，年工作250天。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014年7月 |  | 环评报告编制单位 |  | 天津市环境影响评价中心 |  |  |
| 技术评审时间 | 2014年12月23日 |  | 环评报告 评审单位及评审意见文号 |  | 津环评审意见[2014]171号 |  |  |
| 投入试 生产时间 | 2016年5月 |  | 现场监测时间 |  | 2017年7月08~09日 7月24~25日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 中石化南方工程有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 中国建筑第六工程局有限公司 |  |  |
| 实际总投资 | 1126万元 | 实际环保投资 |  | 1126万元 |  | 比例 | 100% |

# 一、前言

中国石化润滑油有限公司滨海分公司隶属于中国石油化工股份有限公司（以下简称“中石化”），该公司现有厂区建设于二十世纪五十年代，建设初期主要作为储油库，后期陆续建设了润滑油生产车间、仓库及铁路专用线等，1999年，根据中石化总公司资产重组方案，将重组前总厂区划分为中石化天津储备库、悦泰公司及润滑油分公司三部分，并成立了中石化长城润滑油天津分公司，形成该公司现有厂区。该公司后期经过几次更名及重组，最终于2014年11月21日正式更名为“中国石化润滑油有限公司滨海分公司”。

根据天津市“美丽天津·一号工程”，企业进行自查，识别现有环境问题排除环境风险，并实施环境保护更改工程，包括废气有组织排放及完善环境风险应急设施等。中国石化润滑油有限公司滨海分公司委托天津市环境影响评价中心提出整改方案，天津市环境影响评价中心在现场勘察、资料调研的基础上，分析该公司现在污染物排放情况和环境影响，对其存在的环境问题提出相应的整改措施，并编制了《中国石化润滑油滨海分公司项目环境影响整改报告》，于2014年12月23日取得天津市环境工程评估中心技术评审意见（津环评审意见[2014]171号）。该企业整改环境影响报告作为建设单位环保设施竣工验收监测的依据。

该公司总占地面积73100m2，厂区包括生产车间、仓库、罐区、码头、办公及辅助设施等，发展至今形成润滑油3万t/a，车用尾气净化液0.3万t/a；年周转基础油12.4万t、乙二醇0.7万t；外售基础油0.02万t/a的生产规模。本次整改项目共投资1126万元（全部为环保投资），主要对厂区内存在的环境问题进行相应的整改，具体整改情况见表1.1-1。

表1.1-1              企业现有环境问题和整改措施

| 序号 | 项目 |  |  |  | 现有环境问题或 已有环保措施 | 整改报告内容 | 实际建成内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 灌装车间废气 |  |  | 废气无组织排放 | 增加废气收集装置及排气筒 | 与整改报告一致 |
|  |  | 煤堆场 |  |  | 无苫盖措施 | 进行围挡、苫盖 | 厂区锅炉已进行煤改气，堆煤场拆除 |
|  |  | 燃煤锅炉 |  |  | / | 拆除一台6t/h的燃煤锅炉，新建2台4t/h的燃气锅炉。 | 与整改报告一致 |
| 2 | 废水 | 生产废水 生活污水 |  |  | 雨污合流 | 规范化设置废水总排放口 | 经厂区总排口进入新河油库管网，通过新河油库总排口进入市政污水管网，排入新河污水处理厂。 |
|  |  | 雨水排放 |  |  | 雨污合流 | 雨污分流管线改造，初期雨水依托中石化天津储备库收集处理 | 雨污分流管线改造，罐区围堰内初期雨水及码头初期雨水排入厂区事故池，厂区雨水与罐区围堰内非初期雨水，由于没有市政雨水管线，少量汇入污水管线，大部分自然蒸发。 |
| 3 | 噪声 |  |  |  | 合理布局、建筑及减振措施 | 合理布局、建筑及减振措施 | 无变化 |
| 4 | 固 体 废 物 |  |  | 废油泥、废棉纱、生活垃圾 | 委托有资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门清运 | 委托有资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门清运 | 无变化 |
| 5 | 环境风险 |  |  |  | 未做到全部罐区及车间地面防渗处理 | 增加部分厂区、车间地面防渗措施 | 与整改报告一致 |
|  |  |  |  |  | 无事故水池 | 完善500m3、3000m3 罐区初期雨水、事故水收集系统 | 与整改报告一致 |
| 6 | 排污口规范化 |  |  |  | 废气、废水排污口未按规范化设置 | 废气、废水排污口规范化设置，安装标识牌 | 与整改报告一致 |
| 7 | 其 他 |  | 厂区绿化 |  | 厂区内地面存在裸露地面 | 完善绿化 | 与整改报告一致 |
|  |  |  | 食堂 |  | 油烟净化设施 | 安排油烟净化设施，净化效率≥65% | 与整改报告一致 |

天津津滨华测产品检测中心有限公司于2017年6月26日进行现场踏勘，编制了验收监测方案，并于2017年7月08~09日、7月24~25日进行了现场采样监测。验收监测期间，生产车间所有设备运行正常，生产设备满负荷运转，日生产负荷达到设计能力的75%以上，满足验收监测对生产负荷的要求。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局（环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《中国石化润滑油有限公司滨海分公司项目环境影响整改报告》天津市环境影响评价中心，2014年7月；

●天津市环境工程评估中心文件，津环评审意见[2014]171号关于“中国石化润滑油有限公司滨海分公司项目环境影响整改报告技术评审意见”，2014年12月23日；

●中国石化润滑油有限公司滨海分公司提供的与本项目有关的基础性技术资料。

# 三、工程分析

## 3.1工程建设内容

本项目主要工程内容见下表。

表3.1-1                    主要工程内容一览表

| 序号 | 项目组成 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | ⑴总用地面积约73100m2，总建筑面积28932.8m2，厂区内现状主要生产设施和建构筑物包括生产车间4座（分别为200L灌装、调和、尾气净化液、4-20L灌装车间）； |
|  |  | ⑵贮运设施包括储罐42个（包括8个3000m3、23个1000m3、8个500m3、3个100m3），原料仓库、成品仓库、悦泰车间（外租）、悦泰仓库（外租）个1座、码头泊位等； |
|  |  | ⑶公辅工程包括办公楼、生产楼、锅炉房（拆除现状1台6/h燃煤锅炉，新建2台4t/h燃气锅炉）、软水站、消防水池等； |
|  |  | ⑷环保工程包括污水处理站、危废暂存场所。 |
| 2 | 公用工程 | ⑴给水：由市政供水管网提供； |
|  |  | ⑵排水：厂区现为雨污分流制，罐区围堰内初期雨水、码头初期雨水，均排入事故池，由罐车运送至厂区废水处理设施进行处理，处理后的出水用于锅炉损耗补水；厂区雨水及罐区围堰内非初期雨水，由于没有市政雨水管线，少量汇入污水管线，大部分自然蒸发；生活污水及纯水设备排浓水经厂区废水总排口进入新河油库管网，通过新河油库总排口进入市政污水管网，最终排入新河污水处理厂。 |
|  |  | ⑶供电：由市政电网供给； |
|  |  | ⑷供暖、制冷：供热由厂区2台4t/h燃气锅炉提供生产及采暖用蒸汽。管线及部分储罐设置有加温盘管，由蒸汽锅炉提供蒸汽进行间接加热。制冷，办公楼夏季制冷采用空调提供。 |
|  |  | ⑸就餐：本项目设置员工食堂。 |
| 3 | 环保设施 | ⑴废气：润滑油灌装、尾气净化液生产及灌装产生的废气经收集后通过排气筒有组织排放，燃气锅炉产生的废气通过排气筒有组织排放，食堂油烟通过油烟净化器处理后通过排气筒有组织排放。 |
|  |  | ⑵废水：罐区围堰内初期雨水、码头初期雨水，均排入事故池，由罐车运送至厂区废水处理设施进行处理，处理后的出水用于锅炉损耗补水；厂区雨水及罐区围堰内非初期雨水，由于没有市政雨水管网，少量汇入污水管线，大部分自然蒸发；生活污水及纯水设备排浓水经厂区废水总排口进入新河油库管网，通过新河油库总排口进入市政污水管网，排入新河污水处理厂。 |
|  |  | ⑶固废：危险废物由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理，一般固废（废包装箱）外售物资回收部门；生活垃圾由天津市滨海新区塘沽废弃物管理中心定期清运； |
|  |  | ⑷噪声：设备减振、消声、墙体隔声及距离衰减等降噪措施。 |

## 3.2项目建构筑物

表3.2-1             本项目主要建构筑物建设情况一览表

| 序号 | 项目 | 名称 | 用地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 1000m3罐区 | - | 8566 | 23个1000m3贮罐 |
|  |  | 3000m3罐区 | - | 6287 | 8个3000m3贮罐 |
|  |  | 500m3罐区 | - | 2040 | 8个500m3贮罐 |
|  |  | 100m3罐区 | - | 228 | 3个100m3贮罐 |
| 2 | 生产车间 | 200L灌装车间 | 1167.25 | 1167.25 | 1层，6.5m，润滑油灌装 |
|  |  | 调和车间 | 2376 | 1188 | 2层，15m，润滑油调和 |
|  |  | 尾气净化液车间 | 837 | 837 | 1层，6.5m，尾气净化液生产 |
|  |  | 4L-20L灌装车间 | 1500 | 1500 | 1层，6.5m |
| 3 | 办公 | 办公楼 | 1131 | 377 | 3层，10m |
|  |  | 生产楼 | 762 | 254 | 3层，8.5m |
| 4 | 仓库 | 原料仓库 | 1600 | 1600 | 露天，设罩棚 |
|  |  | 成品仓库 | 2000 | 2000 | 1层 |
| 5 | 辅助设施 | 食堂 | 500 | 500 | 1层 |
|  |  | 锅炉房 | 300 | 300 | 4t/h燃气蒸汽锅炉2台 |
|  |  | 大泵房 | 706 | 706 | 1层，4.7m |
|  |  | 小泵房 | 420 | 420 | - |
|  |  | 地泵房 | 20 | 20 | - |
|  |  | 空压机房 | 10 | 10 | - |
|  |  | 门卫 | 10 | 10 | - |
|  |  | 码头泊位 | 620 | 620 | 泊位长度124m，3000吨级 |
|  |  | 汽车装卸栈台 | - | - | 共12处 |
|  |  | 铁路 | - | - | 与中石化新河分库共用 |
|  |  | 消防泵房 | 300 | 300 | 由新河分库管理，双方共用 |
|  |  | 消防水池 | - | - | 400m3 |
| 6 | 其他 | 悦泰车间 | 500 | 500 | 1层，8m，外租作为丙类仓库 |
|  |  | 悦泰仓库 | 2550 | 2550 | 1层，8m，外租作为丙类仓库 |

## 3.3项目投资情况

设计总投资416万元，实际总投资1126万元，全部为环保投资，占总投资的100%。

表3.3-1                     环保投资明细表

| 序号 | 环保投资项目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工期降噪措施 | 2 |
| 2 | 车间排气筒 | 10 |
| 3 | 油烟净化设施 | 2 |
| 4 | 厂区锅炉改造 | 710 |
| 5 | 雨水、污水管线改造及收集池 | 200 |
| 6 | 罐区地面防渗、围堤检修 | 202 |
| 合计 |  | 1126 |

## 3.4劳动定员及生产班次安排

本项目现有员工173人，其中正式职工95人，外包78人，一班工作制，每班8小时，年工作250天。

## 3.5主要原辅材料消耗情况

表3.5-1                 基础油中转量一览表 单位：t/a

| 序号 | 名称 | 调拨 | 外售 | 存储位置 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产/非中石化\HVIⅠ150\基础油 | 1182 | 0 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 2 | 进口\HVI 150\Ⅰ类基础油 | 3810 | 168.43 |  |  |
| 3 | HVIⅡ+4\加氢基础油 | 2592 | 0 |  |  |
| 4 | HVIⅢ4\加氢基础油 | 534.45 | 3.98 |  |  |
| 5 | HVIⅢ6\加氢基础油 | 1320 | 0 |  |  |
| 6 | HVIⅡ6\加氢基础油 | 3763 | 19.75 |  |  |
| 7 | HVIⅡ+6\加氢基础油 | 22677 | 3.81 |  |  |
| 8 | 基础油\100N\马石油 | 1896 | 0 |  |  |
| 9 | 进口其他\150N\加氢基础油 | 1843 | 0 |  |  |
| 10 | GS\150\加氢基础油 | 0 | 9.46 |  |  |
| 11 | 海南\Ⅱ150\加氢基础油 | 7492 | 0 |  |  |
| 12 | S-OIL\Ⅲ100N Ultra-S4\基础油 | 8838 | 0 |  |  |
| 13 | SK\Ⅲ100N YUBASE4\基础油 | 1284.134 | 0 |  |  |
| 14 | SK\Ⅲ150N YUBASE6\基础油 | 1967 | 0 |  |  |
| 15 | S-OIL\Ⅲ250N Ultra-S8\基础油 | 10206 | 0 |  |  |
| 16 | HVIⅠc120BS | 1623.28 | 0 |  |  |
| 17 | HVIⅠa650\基础油 | 2350 | 0 |  |  |
| 18 | HVIⅠb650\基础油 | 1730.46 | 0 |  |  |
| 19 | 国产/非中石化\HVIⅠ650\基础油 | 1139 | 0 |  |  |
| 20 | MVI900\基础油 | 85.97 | 0 |  |  |
| 21 | MVI500\基础油 | 96.06 | 0 |  |  |
| 22 | MVI150\基础油 | 0.5 | 0 |  |  |
| 23 | 国产/非中石化\HVIⅠ400\基础油 | 1100 | 0 |  |  |
| 24 | HVIⅠc150\基础油 | 4300 | 0 |  |  |
| 25 | HVIⅡ10\加氢基础油 | 6000 | 0 |  |  |
| 26 | HVIⅠb125\基础油 | 129.98 | 0 |  |  |
| 27 | 进口\HVIⅠ150BS\类基础油 | 16800 | 0 |  |  |
| 28 | INEOS\PAO6 DS166\合成基础油 | 3.83 | 0 |  |  |
| 29 | 进口\HVI 500SN\基础油 | 3200 | 0 |  |  |
| 30 | GS\Ⅱ600N\基础油 | 0 | 1.64 |  |  |
| 31 | HVIⅠa350\基础油 | 2680 | 0 |  |  |
| 32 | HVIⅠb350\基础油 | 1901.14 | 0 |  |  |
| 33 | HVIⅠc350\基础油 | 1046.574 | 0 |  |  |
| 34 | 国产/非中石化\HVIⅠ200\基础油 | 2259.71 | 0 |  |  |
| 35 | 合成二线油 | 6.4 | 0 |  |  |
| 36 | 乙二醇\散装 | 7357.12 | 0 |  |  |
| 37 | Ergon Hygold L2000润滑脂专用白油 | 4253.02 | 0 |  |  |
| 38 | Ergon Hygold L500\润滑脂专用\环烷基 | 4000 | 0 |  |  |
| 合计 |  | 131467.628 | 207.07 | - | - |

注：乙二醇存于一个3000m3储罐（404号罐）

表3.5-2                 生产润滑油所用基础油一览表 单位：t/a

| 序号 | 基础油种类 | 消耗量t/a | 存储位置 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HVIⅠb150\基础油 | 2304.179 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 2 | 进口\HVI 150\Ⅰ类基础油 | 495.75 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 3 | HVIⅡ+6\加氢基础油 | 621.549 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 4 | S-OIL\Ⅲ250N Ultra-S8\基础油 | 3.58 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 5 | HVIⅠc120BS | 1046.131 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 6 | HVIⅠa650\基础油 | 4447.554 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 7 | HVIⅠb650\基础油 | 1730.46 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 8 | 国产/非中石化\HVIⅠ650\基础油 | 840.442 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 9 | MVI900\基础油 | 85.97 | 调和罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 10 | MVI500\基础油 | 12.94 | 调和罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 11 | MVI150\基础油 | 0.5 | 调和罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 12 | 国产/非中石化\HVIⅠ400\基础油 | 4821.278 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 13 | HVIⅠc150\基础油 | 3392.447 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 14 | HVIⅠb125\基础油 | 839.94 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 15 | 进口\HVIⅠ150BS\类基础油 | 555.649 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 16 | 进口\HVI 500SN\基础油 | 1439.38 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 17 | HVIⅠa350\基础油 | 2684.83 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 18 | HVIⅠb350\基础油 | 1901.14 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 19 | HVIⅠc350\基础油 | 1046.574 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 20 | 国产/非中石化\HVIⅠ200\基础油 | 2259.71 | 基础油罐 | 船运、槽车、铁路 |
| 总计 |  | 30529.993 |  |  |

表3.5-3                 润滑油添加剂一览表 单位：t/a

| 序号 | 添加剂种类 | 年耗量（t） | 主要成分 | 包装形式 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压油复合剂H521/G53512\散装 | 161.027 | 二硫代硫酸二烷基锌，矿物油油蒸馏物 | 液态散装 添加剂罐 |
| 2 | 车辆齿轮油复合剂H343/G53418桶装 | 5.566 | 烷基多硫化物，长链烷基烷，烷基磷酸酯盐，长链烯基胺 | 液态桶装 原料库房 |
| 3 | 降凝剂T882 | 34.577 | 富马酸脂、醋酸乙烯酯 | 液态桶装 原料库房 |
| 4 | 船用油复合剂OLOA49888 | 375.593 | 硫化直链烷基苯酚钙 | 液态散装 添加剂罐 |
| 5 | 抗泡剂1号复合抗泡剂/申浦 | 0.388 | 硅酮、有机脂 | 液态桶装 原料库房 |
| 6 | 抗泡剂T901 | 0.064 | 有机脂、脂肪族矿油 | 液态桶装 原料库房 |
| 7 | 煤油 | 0.211 | -- | 液态桶装 原料库房 |
| 8 | 抗泡剂2号复合抗泡剂/申浦 | 0.204 | 硅酮、有机脂 | 液态桶装 原料库房 |
| 9 | 船用油复合剂OLOA857J/G55901 | 383.886 | 硫化直链烷基苯酚钙、长链烷芳基磺酸钙，烷基二硫代磷酸锌、聚烯烃多胺琥珀酰亚胺 | 液态散装 添加剂罐 |
| 10 | 船用油复合剂OLOA759R/G55902\散装 | 318.299 | 硫化直链烷基苯酚钙、长链烷芳基磺酸钙 | 液态散装 添加剂罐 |
| 11 | 长城\VⅡ-7065稀释液\散 | 376.457 | 烃类聚合物 | 液态散装 添加剂罐 |
| 12 | 降凝剂VX1-248/G43883 | 1.36 | 丙烯酸酯高聚物的矿物油溶液 | 液态桶装 原料库房 |
| 13 | 增粘剂\Aclube V-3040\桶装 | 21.802 | 高分子有机磷和磷酸酯 | 液态桶装 原料库房 |
| 14 | 柴油机油复合剂T3142/海润 | 289.392 | 二烷基磷酸锌盐、聚异丁烯丁二酰亚胺分散剂、高碱值磺酸钙盐、硫化烷基酚钙、矿物油 | 液态散装 添加剂罐 |
| 15 | 抗氧抗腐剂AZ | 1.471 | 二硫代磷酸锌，受阻酚 | 液态桶装 原料库房 |
| 16 | 船用油复合剂\T3521/海润\桶装 | 1.05 | 二烷基二硫代磷酸锌 | 液态桶装 原料库房 |
| 17 | 抗泡剂\复合抗泡剂3号/申浦\桶装 | 0.002 | 硅酮、有机脂 | 液态桶装 原料库房 |
| 18 | 抗乳化剂LZ5957/G52801 | 0.0857 | 二硫代磷酸酯 | 液态桶装 原料库房 |
| 总计 |  | 1971.4347 |  |  |

表3.5-4                 车用尿素尾气净化液添加剂

| 序号 | 添加剂种类 | 年耗量（t） | 存储位置包装形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素颗粒 | 1000 | 袋装 |
| 2 | 纯水 | 2000 | - |

## 3.6主要生产设备

表3.6-1                     主要生产设备清单

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500m3罐区 | 混合罐 | 500m3 | 3 | - |
| 2 | 调和车间 | 调和罐 | 50m3 | 7 | - |
| 3 |  | 调和釜 | 5m3 | 2 | - |
| 4 | 尿素调和车间 | 调和罐（尿素） | 25m3 | 1 | - |
| 5 |  | 去离子水罐（尿素） | 20m3 | 1 | - |
| 6 |  | 热水罐 | 20m3 | 1 | - |
| 7 | 200L灌装车间 | 200L大桶灌装线 | 33000L/h | 2条 | 意大利进口 |
| 8 | 4L车间 | 4L灌装线 | 4800L/h | 1条 | 意大利进口 |
| 9 |  | 16-20L灌装线 | 9000L/h | 1条 | - |
| 10 | 锅炉房 | 4t/h燃气蒸汽锅炉 | WNS4-1.0-Y.Q(LN) | 2台 | - |
| 11 | 污水处理设施 | 污水处理系统 | 4t/d | 1套 | - |
| 12 | 空压机房 | 螺杆空压机 | 10,1m3 | 1台 | - |
| 13 | 空压机房 | 储气罐 | 1m3 | 2个 | - |
| 14 | 油水分离设施 | 油水分离设施 | 100kg/h | 1套 | - |
| 15 | - | 通用机械设备 | - | 125台 | 油泵等 |

## 3.7污水处理设施主要设备

表3.7-1                     废水处理设施清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 尺寸（m） | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 1套 | 2×0.5×2m | 格栅间隙5mm | 地下 |
| 2 | 油水分离器 | 1套 | 2.85×1.65×2.12m | - | - |
| 3 | 集水池 | 1座 | 4×3×3m | - | 地下 |
| 4 | 多功能滤袋设备 | 1套 | Φ1.2×3.2 | - | - |
| 5 | 带式污泥机 | 1套 | - | 2吨/小时 | - |
| 6 | 超滤系统 | 1套 | - | 2吨/小时 | - |

## 3.8主要产品

本项目主要生产的产品包括润滑油及车用尾气净化液，生产规模分别为齿轮油、内燃机润滑油、液压油共3万吨/年，车用尾气净化液0.3万吨/年。另外约12.4万吨/年的基础油及0.7万吨/年的乙二醇进行中转调拨用于分转转运至其他公司，外售基础油0.02万吨/年。

表3.8-1                    主要产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油产品 | 万吨 | 3 |
| 2 | 尾气净化液 | 万吨 | 0.3 |
| 合计 |  | 万吨 | 3.3 |

## 3.9项目用水情况

厂区现为雨污分流制，罐区围堰内初期雨水、码头初期雨水，均排入事故池，由罐车运送至厂区废水处理设施进行处理，处理后的出水用于锅炉损耗补水；厂区雨水及罐区围堰内非初期雨水，由于没有市政雨水管线少量汇入污水管线，大部分自然蒸发；生活污水及纯水设备排浓水经厂区废水总排口进入新河油库管网，通过新河油库总排口进入市政污水管网，最终排入新河污水处理厂。

16.4

12.4

市政污水管网

4

污水处理设施

锅炉补水

全部损耗

罐区初期雨水、码头初期雨水、新鲜水

进入产品8

32.8

生活用水

化粪池

RO纯水制备

绿化

新鲜水

12

全部损耗

4

13.8

7

1.4

4

图3.9-1 本项目水平衡图（单位：m3/d）

# 四、生产工艺流程

# 4.1现有生产工艺流程

本项目主要进行基础油存储销售，润滑油生产、车用尾气净化液生产，具体工艺及工艺流程分述如下。

4.1.1成品油储存及销售、调拨

外运

泵

基础油

乙二醇

装卸管

管线

储罐

管线

装卸管

船、罐车、汽车

废气

船泵、铁路罐车、汽车

图4.1-1原料转入、储存、运出工艺流程图

工艺流程简述：

销售及调拨的基础油是由船、火车及槽车三种方式运至厂内，通过管道泵入储罐中，外售及调拨时通过油泵及管道分别打入船、火车及槽车中外运。现有储罐均为固定顶罐，装卸过程中存在呼吸损失，产生少量的非甲烷总烃无组织排放（G1）。

输送泵

输送泵

输送泵

添加剂

基础油

溶解搅拌

储罐或桶装

液体添加剂

添加剂储罐

基础油储罐

散装泵

按比例调和

罐车外运

成品罐

灌装

产品

G1

4.1.2润滑油生产工艺流程

工艺流程简述：

润滑油的主要成分为基础油，通过加入不同的添加剂改善基础油的物理化学性质，对润滑油赋予新的特殊性能，或加强其原来具有的某种性能，满足更高的要求。润滑油的调和过程为物理过程，将基础油和添加剂按照设定的比例通过自动计量装置打入调和罐（釜）中进行调和。

基础油和添加剂在混合罐中混合过程均由罐内的搅拌叶进行搅拌，混合罐均为密封罐，调和过程使用蒸汽间接对罐体进行加热，加热温度为50~60℃,正常工况下调和过程不会产生外排废气，在意外情况下调和罐内产生压力时，废气由罐顶的安全阀放出。

成品润滑油灌装成桶后外售。200L灌装生产线为半自动灌装，采用人工上桶、定位、半自动灌装、人工气动压盖，人工上扣，每批灌装完成后由叉车运至仓库中暂存；4L和20L灌装线为全自动灌装线，每批灌装完成后由叉车运至仓库中暂存。

灌装生产线为非淹没式，两条灌装线灌装过程中产生的废气经收集后分别由35m高的排气筒P1及15m高排气筒P2排放。

4.1.3车用尾气净化液生产工艺流程

产品

尿素颗粒

上料机（真空泵）

尿素调和罐

分析化验

灌装

废气

图4.1-3尾气净化液生产工艺及污染流程图

工艺流程简述：

尿素水溶液AUS32即SCR尾气净化液，是一种高纯尿素溶液，用于具有SCR（选择性催化还原）系统的卡车和高端乘用车上，可有效地降低尾气中的氮氧化物含量。

尿素颗粒由上料机加入调和罐，纯水由计量泵打入调和罐，混合溶解后使用计量泵进行灌装，尿素溶于水为吸热过程，混合溶解过程使用厂内现有锅炉提供的蒸汽对调和罐进行间接加热，以保持溶解效果。灌装为非淹没式，包装形式为200L桶装。

生产和灌装过程尿素水溶液会产生少量的异味，经过收集后通过一根21m高的排气筒P3排放。

4.1.4厂区废水处理设施工艺流程

含油废水

污水池

隔油池

曝气池

集水池

沉淀罐

过滤罐

二次过滤罐

出水

图4.1-4厂区废水处理设施工艺流程图

工艺流程简述：

厂区现有废水处理设施一套，用于罐区初期雨水、码头初期雨水，处理规模为4m3/d，主要采用隔油、絮凝沉淀及超滤系统处理含油废水，出水用于蒸汽锅炉损耗用水。

# 五、污染物产生、治理及排放分析

## 5.1废气污染物治理及排放分析

表5.1-1             废气污染物及治理措施一览表

| 污染物类别 | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 4L、20L润滑油灌装车间 | 润滑油灌装 | VOCs、非甲烷总烃 | 管道收集 | 收集后由1根35m高排气筒P1排放。 |
|  | 200L润滑油灌装车间 |  |  |  | 收集后由1根15m高排气筒P2排放。 |
|  | 尾气净化液生产、灌装车间 | 尾气净化液生产及灌装 | 臭气浓度 | 管道收集 | 收集后由1根21m高排气筒P3排放 |
|  | 锅炉房 | 燃气锅炉 | 颗粒物、SO2、NOX | / | 由2根8m高排气筒P4、P5排放 |
|  | 食堂 | 食堂烹饪 | 餐饮油烟 | 油烟净化器 | 经油烟净化器处理后通过排气筒P6排放。 |

## 5.2废水污染物治理及排放分析

项目主要的废水包括：1）罐区初期雨水，项目分为3个罐区即500m3罐区、1000m3罐区、3000m3罐区，其中500m3罐区、3000m3罐区通过切换阀控制初期雨水由管道自流进事故池，而1000m3罐区由于地势较低通过切换阀控制初期雨水由泵提升进入事故池。2）码头初期雨水，码头装卸区工艺管道布置范围内的初期雨水通过切换阀排入事故池。罐区初期雨水及码头初期雨水排入事故池，事故池中的初期雨水经罐车运输至厂区废水处理设施进行处理。3）生活污水经隔油池及化粪池沉淀后与纯水设备排浓水经厂区废水总排口入新河油库管网，通过新河油库总排口进入市政污水管网，最终排入新河污水处理厂。

表5.2-1             废气污染物及治理措施一览表

| 污染物类别 | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车间、食堂、及办公区 | 员工盥洗、冲厕、食堂清洗、 | 生活污水（12.4m3/d） | 隔油池、化粪池 | 经厂区废水总排口进入新河油库管网，通过新河油库总排口进入市政污水管网，排入新河污水处理厂。 |
|  | 车间 | 纯水设备排浓水 | 排浓水（4m3/d） | / |  |
|  | 罐区 | 罐区围堰初期雨水 | 初期雨水 | 进入事故池排入厂区废水处理设施处理 | 用于锅炉损耗补水 |
|  | 码头 | 码头装卸区 | 初期雨水 |  |  |

## 5.3噪声治理及排放分析

表5.3-1               噪声产生及治理措施一览表

| 污染物类别 | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 生产车间 | 油品输送泵 | 机械噪声 | 设备消声、减振、墙体隔声及距离衰减 | 直接排放 |

## 5.4固废污染物治理及排放分析

表5.4-1               固废污染物及治理措施一览表

| 污染物类别 |  | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 危险废物 | 罐区 | 储罐检修及清罐 | 油泥渣 （目前未产生） | 集中收集暂存于危险废物暂存间 | 交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理 |
|  |  | 生产车间 | 擦拭地面 | 擦洗棉纱(1.59t/a) |  |  |
|  |  |  | 检验 | 检验废液(0.4t/a) |  |  |
|  |  |  |  | 废普通试剂（0.01t/a） |  |  |
|  |  |  | 生产、冲洗 | 尾气净化液废水（2t/a） |  |  |
|  |  |  | 纯水制备 | 废活性炭（0.2t/a） |  |  |
|  |  |  |  | 废滤芯（0.3t/a） |  |  |
|  | 一般废物 | 生产车间 | 生产过程 | 废包装箱（0.5t/a） | 集中收集暂存 | 由物资回收部门 回收利用 |
|  | 生活垃圾 | 厂区员工 | 员工生活 | 生活垃圾(2.63t/a) | 集中收集暂存 | 由天津市滨海新区塘沽废弃物管理中心定期清运。 |

# 环评批复落实情况及风险防范

## 6.1环评批复落实情况

天津市滨海新区行政审批局委托天津市环境工程评估中心对该环境影响整改报告进行了技术评审，形成如下技术评审意见。

表6.1-1             整改报告技术评审意见落实情况对照表

| 序号 | 类别 | 评审内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程内容 | 中国石化润滑油有限公司滨海分公司位于天津市滨海新区塘沽庄子路2061号，占地面积73100m2。厂区始建于二十世纪五六十年代，不断发展至今，形成润滑油3万t/a、车用尾气净化液0.3万t/a；年周转基础油12.4万t、乙二醇0.7万t；外售基础油0.02万t/a的生产规模。厂区内现状主要设施和建构筑物包括生产车间4座（分别为200L灌装、调和、尾气净化液、4-20L灌装车间）；贮运设施包括储罐42个（包括8个3000m3、23个1000m3、8个500m3、3个100m3），原料仓库、成品仓库、悦泰车间（外租）、悦泰仓库（外租）各1座、码头泊位等；公辅工程包括办公楼、生产楼、锅炉房（6t/h燃煤蒸汽锅炉1台）、软水站、消防水池等；环保工程包括污水处理站、危废暂存场所。 | 与评审意见一致。 |
| 2 | 整改方案 | 根据“美丽天津一号工程”要求，该公司相关环保设施和手续不完善，应进行整改。本次整改报告包括主要包括：完善全厂环保手续，针对企业存在的环保问题提出整改方案，具体如下： （1）4L、20L灌装车间、200L灌装车间和车用尾气净化液生产车间废气均为车间内换风，无组织排放。拟对上述废气进行集中收集后通过不低于15m高的排气筒排放。 - 对现状燃煤锅炉房进行改造，拆除现状1台6t/h燃煤锅炉，新建2台4t/h燃气锅炉。 - 对全厂排污管线进行改造，实施雨污分流，并建立事故水收集系统。初期雨水经改造后的雨水管线协议依托中石化天津储备库收集处理。 - 对现状罐区、厂区内地面进行防渗处理。 - 对厂区各排污口进行规范化建设，同时对于厂区食堂安装油烟净化设施，确保油烟净化效率不低于65%。 | （1）4L、20L灌装车间、200L灌装车间产生的废气通过收集后分别由1根35m高排气P1及1根15m高排气筒P2排放，车用尾气净化液生产车间废气通过收集由1根21m高排气筒P3排放。 - 燃煤锅炉房改造，拆除1台6t/h燃煤锅炉，新建2台4t/h燃气锅炉，2台燃气锅炉产生的废气分别通过2根8m高排气筒P4、P5排放。 - 全厂排污管线进行改造，实施雨污分流，并建立事故水收集系统，罐区围堰内初期雨水、码头初期雨水，均排入事故池，由罐车运送至厂区废水处理设施进行处理，处理后的出水用于锅炉损耗补水。 - （4）罐区、厂区内地面已进行防渗处理。 - （5）厂区各排污口规范化建设，食堂油烟安装有油烟净化器。 |
| 3 | 废气 | 本项目整改后，润滑油灌装过程废气中的VOCs通过集气设施收集后由2根15m高排气筒排放，其中4L、20L灌装车间对应P1排气筒、200L灌装车间内灌装线对应P2排气筒；车用尾气净化液灌装过程含异味废气收集后由15m高排放的排气筒P3排放。上述废气中的VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-59-95）标准限值要求。燃气锅炉燃烧烟气通过1根35m高排气筒P4排放，燃气烟气中烟尘、SO2的排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003）限值要求，NOx的排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值要求。项目食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2011）小型饮食业油烟最高允许排放限值。经核算，应在罐区和各装卸区设置50m的卫生防护距离，在该范围内无环境敏感目标，设置可行。 | 4L、20L灌装车间、200L灌装车间产生的废气通过收集后分别由1根35m高排气P1及1根15m高废气排气筒P2排放，车用尾气净化液生产车间及灌装车间废气通过收集由1根21m高排气筒P3排放。本项目验收期间VOCs排放浓度及排放速率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-59-95）标准限值要求。燃气锅炉燃烧烟气通过2根8m高排气筒P4、P5排放，验收监测期间燃气废气：颗粒物（烟尘）、SO2、NOx的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）限值要求；食堂油烟排放浓度满足《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016限值要求。 |
| 4 | 废水 | 本项目将厂区排水系统改为雨污分流。全厂产生的废水包括生活污水和纯水设备排浓水，排放量16.4m3/d，据报告结论，厂区总排放口废水可以满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准要求，出水经市政管网送至新河污水处理站进一步处理，去向合理。 | 厂区现为雨污分流制，罐区围堰内初期雨水、码头初期雨水，均排入事故池，由罐车运送至厂区废水处理设施进行处理，处理后的出水用于锅炉损耗补水；生活污水及纯水设备排浓水经厂区总排口进入新河油库管网，通过新河油库总排口进入市政污水管网，排入新河污水处理厂。厂区总排放口废水可以满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准要求。 |
| 5 | 噪声 | 结合整改实施过程中噪声源的变化，在选用低噪声设备、采取隔声、减振及距离衰减措施后，预计厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | 验收监测期间南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，东、西、北三侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 6 | 固体废物 | 本项目现有固体废物处置方式符合相关要求，未进行整改。 | 与评审意见一致 |
| 7 | 风险识别 | 经风险识别，项目涉及的润滑油、基础油及添加剂等为危险物质，项目生产及贮存单元无重大危险源。该项目主要风险事故为储罐或输送管线发生油品泄露对土壤及地下水影响和泄露引起的火灾事故影响。整改报告中明确提出了环境风险事故的防范、减缓措施和应急预案。 | 企业根据自身的风险因素，加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率的同时，规定应急响应措施。对罐区及码头的环境管理编制完成了应急预案，并定期进行演练。 |
| 8 | 总量 | 本项目整改后污染物排放总量：SO20.277t/a、NOx2.085t/a、烟尘0.147t/a，COD0.205t/a、氨氮0.033t/a。按照《市环保局关于落实清新空气清水河道行动要求强化建设项目环境管理的通知》的要求，应对相关污染物排放实行备量或等量替代。 | 本项目新增污染物排放量为：SO20.0212t/a、NOx1.132t/a、烟尘0.0196t/a、COD0.3772t/a、氨氮0.0268t/a低于环评评审意见对总量的控制要求。 |
| 9 | 环保措施 | 按照报告书中的要求，严格工程设计，落实废气治理措施及消声减噪措施，确保各项污染物达标排放。加强工艺设备的密闭性，严格控制废气无组织排放。 | 4L、20L灌装车间、200L灌装车间产生的废气通过收集后分别由1根35m高排气筒P1及1根15m高排气筒P2排放，车用尾气净化液生产车间及灌装车间废气通过收集由1根21m高排气筒P3排放，燃气锅炉燃烧烟气通过2根8m高排气筒P4、P5排放，食堂油烟经油烟净化器净化后通过废气排气筒P6排放，噪声通过消声减噪措施，确保污染物达标排放。 |
| 10 | 固体废物 | 做好固体废物的处理处置，按要求落实固体废物的处置去向，确保不产生二次污染。 | 罐区清罐产生的油泥渣（目前未产生）、擦拭地面产生的擦洗棉纱（1.59t/a）、检验过程中产生的检验废液（0.4t/a）以及废普通试剂（0.01t/a）、生产过程中产生的尾气净化液废水（2t/a）、纯水制备过程中产生的废活性炭（0.2t/a）及废滤芯（0.3t/a）为危险废物，交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理；生产过程产生的废包装箱(0.5t/a)，由物资回收部门处理；生活垃圾(2.63t/a)由天津市滨海新区塘沽废弃物管理中心定期清运。 |
| 11 | 排污口规范化 | 按照相关技术要求，做好排污口规范化工作。 | 厂区各排污口均满足相关规范要求。 |

## 6.2环境风险物质分析与防范设施的建设情况

- 中国石化润滑油有限公司滨海分公司组织相关部门和人员编制了《中国石化润滑油有限公司滨海分公司突发环境事件应急预案》，该应急响应预案并于2017年5月在天津市滨海新区环境局办理了备案手续。公司每年组织应急演练，提高工厂应对突发环境事件的能力。

- 6.2.1泄露事故影响分析

- 罐区、生产厂房及成品润滑油库房泄露事故影响分析

- 项目设置4个罐区，各罐区围堰的有效容积均大于罐区内单个最大储罐的容积，单个储罐腐蚀破损造成的油品泄露可以控制在围堰内，不会对外环境造成事故影响。

- 项目生产装置因腐蚀造成的油品泄漏，生产车间内采用防油渗硬化地面，且在有可能漏油处（灌装机机头以及软管连接等处）均设接油装置，有效的防止油扩散到土壤内中。若发生泄漏事故，泄漏的油品可收集至车间内截流沟，进一步进行相应处理，不会对外环境造成事故影响。

- 管线泄露事故影响分析

- 定期对管线进行打压测漏。输基础油管线仅在收油时才有可能发生泄漏的风险，管线设置压力装置，在收油期间有专职人员巡查，一旦压力变化，人员马上关闭进油阀门停止进油，并对泄漏点采取卡箍方式进行堵漏，然后采取放净、扫线等措施，不会发生大量油品泄漏事故。

- 码头事故影响分析

- 当码头有船舶停靠进行装卸作业时，至少安排3~5名工作人员进行操作，发生泄漏事故时，工作人员能立即发现并及时操作关闭阀门，然后启动应急预案，对泄漏物料进行处理。事故泄漏的物料可通过码头平台地面设置引流管收集至回收桶或收油槽中。

- 6.2.2火灾事故影响分析

- 消防事故水影响分析：本项目罐区消防废水收集采取就地暂存的方式（围堰围存），然后转移至隔油池进行处理。各罐区围堰内排放口设有独立控制阀门，平时保持关闭状态，因此能够防止消防废水进入雨水系统。整改后厂区雨水排放总口应设水封井及人工阀门，平时也处于关闭状态，同样可以避免厂区的消防废水进入雨水系统。

- 车间火灾事故消防水

- 事故废水可引入消防水池暂存，事故结束后及时分批进入隔油设施经处理达标后排放。视水质情况，如满足DB12/356-2008 《污水综合排放标准》（三级），可排入污水管网，若不满足标准，应委托有资质单位进行处理。如消防水水质不能由厂内含油废水处理装置进行处理，应委托具有相应含油废水处理能力的单位进行处理。项目针对罐区应设置雨水截断系统，并设置污水旁路，确保消防水得到收集，不进入雨水管网。在采取如上措施后，消防水妥善处置后不会对外环境产生影响。

- 3）码头火灾消防废水

- 陆域发生事故后，地面上的消防废水应尽快收集，通过管网送至厂区污水收集池，防止消防水流入河道，本次整改新增的初期雨水收集池兼做厂区及码头装卸区消防废水的收集池；码头及船舶发生事故时，应先用围油栏围住出事点，不溶于水的化学品及流入港池内的消防水采用围油栏和动态斜板式收油机收集，再送入厂区污水处理站。

- 因此，由泄露及火灾事故引起的次生污染的去向以及处置措施是合理可行的，对周围的环境的影响也较小。

# 执行的排放标准

## 7.1废气污染物排放标准

表7.1-1                有组织废气排放标准及限值

| 排放位置 | 污染物 | 排气筒高度(m) | 标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| 4L、20L润滑油灌装废气排气筒P1 | VOCs | 35 | 80 | 17 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB 12/524-2014表2其他行业 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 40 | 9.4 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 76 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级 |
| 200L润滑油灌装废气排气筒P2 | VOCs | 15 | 80 | 1.0（1） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB 12/524-2014表2其他行业 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 40 | 0.5（1） |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 5（1） | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级 |
| 尾气净化液灌装废气排气筒P3 | 臭气浓度 | 21 | 3000 | / | 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95 表1 新改扩建 |
| 1#、2#燃气锅炉废气排气筒P4、P5 | 二氧化硫 | 8 | 20 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》 DB12/151-2016 表1燃气锅炉 |
|  | 氮氧化物 |  | 150 | / |  |
|  | 颗粒物 |  | 10 | / |  |
| 食堂油烟废气排气筒P6 | 饮食业油烟 | / | 1.0 | / | 《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016 |
| - 注：（1）排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒排放速率标准值严格50%执行； |  |  |  |  |  |

表7.1-2               无组织废气排放标准

| 测点位置 | 污染物 | 监控位置 | 浓度限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界外下风向1#、2#、3#监测点 | 非甲 烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 无组织 |
|  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表2 新扩改建 |
|  | VOCs |  | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014 表5 |

## 7.2废水污染物排放标准

表7.2-1                   废水排放标准限值

| 监测位置 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水 总排放口W总 | pH值（无量纲） | 6~9* | 《污水综合排放标准》（DB12/356-2008） 三级 |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 生化需氧量 | 300 |  |
|  | 氨氮 | 35 |  |
|  | 总磷 | 3.0 |  |
|  | 动植物油类 | 100* |  |
|  | 石油类 | 20* |  |
| 备注：“*”表示此污染因子在DB12/356-2008中无限值，执行GB8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |  |  |

## 7.3噪声排放标准

表7.3-1                       噪声执行标准

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 区域 类别 | Leq标准值dB（A） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 4类 | 昼间70 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 2 | 东侧厂界界外1米处 |  | 2类 | 昼间60 |  |
| 3 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |
| 4 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |
| 注：厂区南侧为海河航线，执行4类标准。 |  |  |  |  |  |

# 八、监测方案

## 8.1监测点位示意图

锅炉房

大泵房

小泵房

调合车间

3000m3油池

N

黑

猪

河

食堂

办公楼

500m3

油池

1000m3油池

4L/20L车间

200L车间

尾气净化液灌装

海             河

◎P1

◎P2

◎P3

◎P4

P5◎

★

门

▲1#

▲2#

▲3#

▲4#

中国石化润滑油有限公司滨海分公司

新河储备库

○1-2#

○1-3#

○1-1#

说明：★废水采样点

○工业废气（无组织）采样点

◎废气采样点

▲厂界噪声监测点

第一周期风向

◎P6

第二周期风向

○2-1#

○2-2#

○2-3#

图8.1-1 验收监测位置图

## 8.2监测方案

表8.2-1                     废气监测方案

| 序号 | 产生位置 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及 时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4L、20L灌装车间 | 润滑油灌装废气排气筒P1 | 非甲烷总烃、VOCs | 2 | 3 |
| 2 | 200L灌装车间 | 润滑油灌装废气排气筒P2 | 非甲烷总烃、VOCs | 2 | 3 |
| 3 | 尾气净化液生产、灌装车间 | 尾气净化液废气 排气筒P3 | 臭气浓度 | 2 | 3 |
| 4 | 锅炉房 | 1#燃气锅炉废气排气筒P4 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 2 | 3 |
| 5 | 锅炉房 | 2#燃气锅炉废气排气筒P5 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 2 | 3 |
| 6 | 食堂 | 食堂油烟废气排气筒P6 | 餐饮油烟 | 2 | 1 |
| 7 | 厂界 | 厂界外下风向1#监测点 | 非甲烷总烃、臭气浓度、VOCs | 2 | 3 |
| 8 |  | 厂界外下风向2#监测点 | 非甲烷总烃、臭气浓度VOCs | 2 | 3 |
| 9 |  | 厂界外下风向3#监测点 | 非甲烷总烃、臭气浓度VOCs | 2 | 3 |

表8.2-2                     废水监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区废水总排放口W总 | pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、石油类 | 2 | 3次/周期 |

表8.2-3                   噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 | 每周期昼间上、 下午各监测一次 |
| 2 | 南侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 3 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 4 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |

## 8.3监测标准及依据

表8.3-1                     废气监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| VOCs | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | / |
| 颗粒物 |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 0.1mg/m3 |
| SO2 |  | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ/T 57-2000 | 3mg/m3 |
| NOx |  | 《固定污染源废气 氮氧化物测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
| 非甲烷总烃 |  | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 |
| VOCs （无组织） | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T 55-2000） | 固体吸附 热脱附气相色谱-质谱法（C）《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局2003年 | / |
| 非甲烷总烃 （无组织） |  | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T 38-1999） | 0.04mg/m3 |
| 饮食业油烟 | 《饮食业油烟排放标准（试行） 附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法》GB 18483-2001 | 《饮食业油烟排放标准（试行） 附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法》GB 18483-2001 | 0.1mg/m3 |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T14675-1993 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T14675-1993 | 10 （无量纲） |
| 注：VOCs各组分均对应一个检出限，故表中未一一列出 |  |  |  |

表8.3-2                    废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01 (仪器精度) |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 动植物油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2012 | 红外测油仪 | 0.04mg/L |
| 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2012 | 红外测油仪 | 0.04mg/L |

表8.3-3                   噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（B12348-2008） | 多功能声级计 | 35dB |

## 8.4质量控制

（1）监测期间的工况控制

验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

（2）采样和现场监测的质量控制

①水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

②废气监测依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

（GB16157 -1996）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；

③噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；

④个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求；

⑤现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

⑥污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

（3）实验室内部质量控制

实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

实验室所报送的数据根据情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 九、监测结果

## 9.1废气监测结果

表9.1-1             有组织废气监测结果      （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 各周期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 润滑油灌装废气排气筒P1 | 非甲烷 总烃 | 排放浓度 | 3.91 | 10.0 | 2.73 | 2.34 | 2.76 | 3.23 | 120（1） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.78× 10-3 | 4.61× 10-3 | 1.21× 10-3 | 9.95× 10-4 | 1.15× 10-3 | 1.37× 10-3 | 76（1） | 达标 |
|  | VOCs | 排放浓度 | 0.299 | 0.398 | 1.49 | 0.249 | 0.438 | 0.0908 | 80（2） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.56× 10-4 | 2.13× 10-4 | 8.53× 10-4 | 1.36× 10-4 | 2.33× 10-4 | 5.12× 10-5 | 17.0（2） | 达标 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 40（2） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / | 9.4（2） | 达标 |
| 润滑油灌装废气排气筒P2 | 非甲烷 总烃 | 排放浓度 | 6.21 | 3.05 | 3.89 | 2.73 | 2.85 | 3.05 | 120（1） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 3.31× 10-3 | 1.60× 10-3 | 2.26× 10-3 | 1.46× 10-3 | 1.63× 10-3 | 1.71× 10-3 | 5（1） | 达标 |
|  | VOCs | 排放浓度 | 0.188 | 0.355 | 2.00 | 0.636 | 1.57 | 1.03 | 80（2） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 8.90× 10-5 | 1.55× 10-4 | 8.91× 10-4 | 2.87× 10-4 | 6.67× 10-4 | 4.37× 10-4 | 1.0（2） | 达标 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 未检出 | 未检出 | 0.0294 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 40（2） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | / | / | 1.31×10-5 | / | / | / | 0.5（2） | 达标 |
| 尾气净化废气排气筒P3 | 臭气浓度 | 排放浓度 （无量纲） | 977 | 1318 | 977 | 1318 | 977 | 1318 | 3000（3） | 达标 |
| 1#燃气锅炉废气排气筒P4 | 二氧化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 20（4） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.34× 10-3 | 1.85× 10-3 | 2.53× 10-3 | 3.22× 10-3 | 3.78× 10-3 | 3.82× 10-3 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 | 72 | 69 | 79 | 75 | 73 | 78 | 150（4） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.12× 10-1 | 8.53× 10-2 | 1.33× 10-1 | 1.61× 10-1 | 1.84× 10-1 | 1.98× 10-1 | / | / |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 10（4） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.71× 10-3 | 1.48× 10-3 | 2.87× 10-3 | 2.80× 10-3 | 2.77× 10-3 | 3.31× 10-3 | / | / |
| 2#燃气锅炉废气排气筒P5 | 二氧化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 20（4） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.18× 10-3 | 3.12× 10-3 | 2.14× 10-3 | 2.79× 10-3 | 1.89× 10-3 | 2.13× 10-3 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 | 92 | 93 | 90 | 80 | 76 | 85 | 150（4） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.34× 10-1 | 1.93× 10-1 | 1.29× 10-1 | 1.49× 10-1 | 9.64× 10-2 | 1.21× 10-1 | / | / |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 10（4） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.74× 10-3 | 2.91× 10-3 | 2.43× 10-3 | 3.35× 10-3 | 1.65× 10-3 | 2.41× 10-3 | / | / |
| 食堂油烟排气筒P6 | 餐饮油烟 | 排放浓度 | 0.6 |  |  | 0.5 |  |  | 1.0（5） | 达标 |
| - 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级 - 执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2其他行业 - 执行《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表1新改扩建 - 执行《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2016表1燃气锅炉 - 执行《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.1-2                    无组织废气监测结果       （排放浓度mg/m3）

| 采样点 | 检测 项目 | 第一周期 |  |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 各周期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1 频次 | 第2 频次 | 第3 频次 | 第1 频次 |  | 第2 频次 | 第3 频次 |  |  |
| 厂界外下风向1#监测点 | 臭气浓度 （无量纲） | 12 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 14 | 20（1） | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.48 |  | 0.71 | 0.80 | 4.0（2） | 达标 |
|  | VOCs | 6.88× 10-3 | 1.16× 10-2 | 1.41× 10-2 | 未检出 |  | 8.10× 10-3 | 9.08× 10-3 | 2.0（3） | 达标 |
| 厂界外下风向2#监测点 | 臭气浓度 （无量纲） | 13 | 14 | 14 | 13 |  | 13 | 13 | 20（1） | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.66 | 0.74 | 0.68 | 0.63 |  | 0.60 | 0.71 | 4.0（2） | 达标 |
|  | VOCs | 5.38× 10-3 | 4.33× 10-3 | 3.12× 10-3 | 1.39× 10-2 |  | 1.35× 10-2 | 3.38× 10-2 | 2.0（3） | 达标 |
| 厂界外下风向3#监测点 | 臭气浓度 （无量纲） | 13 | 13 | 14 | 12 |  | 14 | 14 | 20（1） | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.70 | 0.79 | 0.72 | 0.68 |  | 0.73 | 0.69 | 4.0（2） | 达标 |
|  | VOCs | 1.24× 10-2 | 2.13× 10-2 | 1.01× 10-1 | 1.34× 10-2 |  | 1.15× 10-2 | 3.71× 10-2 | 2.0（3） | 达标 |
| - 执行《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表2 新扩改建 - 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 无组织 - 执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014 表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.2废水监测结果

表9.2-1                 废水水质监测结果         （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结果 日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | pH值 | 2017.07.08 | 7.21 | 7.44 | 7.69 | / | 6~9* | 单次最大、最小值达标 |
|  |  | 2017.07.09 | 8.07 | 7.87 | 7.85 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2017.07.08 | 19 | 18 | 17 | 18 | 400 | 达标 |
|  |  | 2017.07.09 | 15 | 14 | 16 | 15 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2017.07.08 | 66 | 92 | 109 | 89 | 500 | 达标 |
|  |  | 2017.07.09 | 116 | 89 | 78 | 94 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 2017.07.08 | 15.8 | 23.0 | 28.3 | 22.4 | 300 | 达标 |
|  |  | 2017.07.09 | 30.3 | 22.3 | 18.8 | 23.8 |  |  |
|  | 氨氮 | 2017.07.08 | 5.12 | 6.92 | 6.74 | 6.26 | 35 | 达标 |
|  |  | 2017.07.09 | 7.39 | 6.59 | 6.46 | 6.81 |  |  |
|  | 总磷 | 2017.07.08 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2017.07.09 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |  |  |
|  | 动植物油类 | 2017.07.08 | 0.34 | 0.37 | 7.17 | 2.63 | 100* | 达标 |
|  |  | 2017.07.09 | 0.04L | 0.59 | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  | 石油类 | 2017.07.08 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 20* | 达标 |
|  |  | 2017.07.09 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |  |  |

## 9.3噪声监测结果

表9.3-1                 厂界噪声监测结果                 单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 （2017.07.08） | 二周期 （2017.07.09） | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 上午 | 57 | 56 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 下午 | 58 | 55 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
| 南侧厂界2# | 上午 | 55 | 52 | 4类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 下午 | 53 | 55 | 4类昼间 | 70 | 达标 |
| 西侧厂界3# | 上午 | 54 | 58 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 下午 | 57 | 54 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
| 北侧厂界4# | 上午 | 56 | 54 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 下午 | 58 | 57 | 2类昼间 | 60 | 达标 |

# 总量核算

## 10.1废气污染物排放总量

- 表10.1-1               废气污染物排放总量核算表

| 污染物名称 | 本期工程 排放速率 （kg/h） |  | 本期设备年时基数 （h）（1） | 本期工程实际排放总量 （t/a） |  | 本期工程 核定总量 （t/a）（2） | 全厂污染物排放量（t/a） | 全厂核定总量（t/a）（2） | 排放增 减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | P1 | 2.74×10-4 | 2000h | 0.000548 | 合计 0.00139 | / | 0.00139 | / | +0.00139 |
|  | P2 | 4.21×10-4 | 2000h | 0.000842 |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | P1 | 1.85×10-3 | 2000h | 0.0037 | 合计 0.0077 | / | 0.0077 | / | +0.0077 |
|  | P2 | 2.00×10-3 | 2000h | 0.004 |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 | P4 | 2.92×10-3 | 4000h | 0.01168 | 合计0.0212 | 0.277 | 0.0212 | 0.277 | +0.0212 |
|  | P5 | 2.38×10-3 | 4000h | 0.00952 |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 | P4 | 1.46×10-1 | 4000h | 0.584 | 合计1.132 | 2.085 | 1.132 | 2.085 | +1.132 |
|  | P5 | 1.37×10-1 | 4000h | 0.548 |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | P4 | 2.49×10-3 | 4000h | 0.00996 | 合计0.0196 | 0.147 | 0.0196 | 0.147 | +0.0196 |
|  | P5 | 2.42×10-3 | 4000h | 0.00968 |  |  |  |  |  |
| 注 | - （1）本期设备年时基数由企业提供； （2）本项目排放量及全厂核定总量参照环评报告及“建设项目环境保护审批登记表”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 10.2废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-2，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（万t/a）。

表10.2-1               废水污染物排放总量核算表

| 污染物 名称 | 本期工程 排放浓度 (mg/L) | 本期工程产生量 (t/a) | 本期工程 排放量 (t/a) | 本期工程核定排放总量(t/a) | 全厂废水污染物排放总量（t/a） | 全厂核定排放总量(t/a) | 区域平衡替代削减量（t/a） | 排放 增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | / | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | / | 0.41 | +0.41 |
| 化学需氧量 | 92 | 0.3772 | 0.3772 | 1.44 | 0.3772 | 1.44 | 0.1332 | +0.246 |
| 氨氮 | 6.54 | 0.0268 | 0.0268 | 0.123 | 0.0268 | 0.123 | 0 | +0.0268 |
| 注 | - 废水排放量由企业提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

中国石化润滑油有限公司滨海分公司项目废水排放总量0.41万t/a，出厂废水经厂区废水总排口进入新河油库管网，通过新河油库总排口进入市政污水管网排入新河污水处理厂，该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即CODcr 50mg/L、氨氮（以N计）8mg/L。

## 10.3固体废物排放总量

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量=（4.5+0.5+2.63）×10-4

=0.00076万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.00076万t/a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

说明：危废、一般固废、生活垃圾具体内容参照本监测报告“表5.4-1”。

# 十一、验收监测结论

一、中国石化润滑油有限公司滨海分公司对现有厂区进行整改，完善项目环保手续，对项目存在的环保问题进行整改。验收监测期间，生产车间所有设备运行正常，生产设备满负荷运转，满足验收监测对生产负荷的要求。

二、中国石化润滑油有限公司滨海分公司认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间完成了环保设施的建设，试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、天津津滨华测产品检测中心有限公司于2017年7月08~09日、7月24~25日依据验收方案进行了现场采样监测，监测结果如下：

1、废气监测结果

对4L、20L润滑油灌装废气排气筒P1、200L润滑油灌装废气排气筒P2进行2个周期，每周期3频次的监测结果显示：排气中的VOCs的排放浓度及排放速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物控制标准》（DB12/524-2014）表2 其他行业限值要求；非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级限值要求，监测结果全部达标。

对车用尾气净化液废气排气筒P3进行2个周期，每周期3频次的监测结果显示：排气中的臭气浓度满足天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表1新扩改建限值要求，监测结果全部达标；

对1#燃气锅炉废气排气筒P4、2#燃气锅炉废气排气筒P5进行2个周期，每周期3频次的监测结果显示：排气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度满足天津市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）表1燃气锅炉限值要求，监测结果全部达标。

对食堂油烟排气筒P6进行2个周期，每周期1频次的监测结果显示：排气中的餐饮油烟排放浓度满足天津市地方标准《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）限值要求，监测结果全部达标。

对生产产生的无组织废气在厂界外下风向3个监测点进行2个周期、每周期3频次的监测结果显示：环境空气中VOCs浓度满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物控制标准》（DB12/524-2014）表5 限值要求；非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 无组织限值要求；臭气浓度满足天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表2 新改扩建要求，监测结果全部达标。

- 废水监测结果

- 对厂区废水总排放口2个周期、每周期3频次的监测结果显示：废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、石油类监测结果满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，监测结果全部达标。

3、噪声监测结果

对项目2个周期、每周期昼间上、下午各一次的监测结果显示：南侧厂界噪声的监测结果全部低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区域排放标准限值；东、西、北三侧厂界噪声的监测结果全部低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区域排放标准限值，监测结果全部达标。

- 总量核算结果

- 废气污染物

- 该项目废气污染物排放总量为颗粒物（烟尘）0.0196t/a、SO2 0.0212t/a、

- NOx1.132t/a，满足环境影响整改报告技术评审意见中总量控制要求。

- 2、废水污染物

该项目废水污染物排放总量为化学需氧量0.3372t/a（即环境排放增加量为0.246t/a）；氨氮0.0268t/a（即环境排放增加量为0.0268t/a）。满足环评批复总量化学需氧量1.44t/a、氨氮0.123t/a的控制要求。

3、固体废物

该项目运行期间产生的危险废物为清罐产生的油泥渣、擦拭地面产生的擦洗棉纱、检验废液产生的检验废液及废普通试剂、车间生产产生的尾气净化液废水、纯水制备过程中产生的废活性炭及废滤芯，合计产生量为4.5t/a，集中收集暂存于危废暂存场所，定期委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处置，一般固废为生产过程中产生的废包装箱0.5t/a，由物资回收部门回收利用；生活垃圾2.63t/a，由天津市滨海新区塘沽废弃物管理中心定期清运，固废全部无害化处理。

五、建议

1、环保负责人应做好日常环境管理工作，确保项目产生的废气、噪声稳定达标排放。

2、做好厂区绿化工作。

附件

- 单组分挥发性有机物检测结果

- 定性结果

对200L润滑油灌装车间废气气体成分的定性结果显示：排气筒废气中的80%以上有机成分可以定量，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）规定的可定量有机物占比不低于80%的要求。

废气排气筒定性结果分析

| 点位 | 样品 编号 | 可定量有机物 | 归一化 含量 | 合计 | 资质范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200L润滑油灌装废气排气筒P2 | 样品1（2097A101） | 丙酮、2-丁酮、甲苯、乙苯、对间二甲苯、邻二甲苯 | 85.65% | 100% | 为我司VOCs资质范围内组分 | 表中所列可定量有机物是检测的170项有机物中浓度高的成分 |
|  |  | 丁烯酮 | 14.35% |  | 为我司方法验证但未获资质的组分 |  |
|  | 样品2（2097A101-1） | 丙酮、2-丁酮、甲苯、乙苯、对间二甲苯、邻二甲苯 | 86.33% | 100% | 为我司VOCs资质范围内组分 |  |
|  |  | 异戊烷、异丁醇 | 13.67% |  | 为我司方法验证但未获资质的组分 |  |

- VOCs单组分含量

| 检测 项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 润滑油灌装废气排气筒P1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度：35.0m |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一周期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| V O C 单 组 分 含 量 | 异戊烷 | 4.55×10-2 | 2.37×10-5 | 1.08×10-1 | 5.77×10-5 | 2.80×10-2 | 1.60×10-5 |
|  | 正戊烷 | 3.76×10-2 | 1.96×10-5 | 4.72×10-2 | 2.53×10-5 | 1.65×10-2 | 9.42×10-6 |
|  | 丙酮 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 正己烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-丁酮 | 2.16×10-1 | 1.13×10-4 | 2.43×10-1 | 1.30×10-4 | 1.45 | 8.28×10-4 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正庚烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乙酸正丁酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 乙苯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 对间二甲苯 | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 邻二甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 苯乙烯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 以上27种VOC 合计 |  | 0.299 | 1.56×10-4 | 0.398 | 2.13×10-4 | 1.49 | 8.53×10-4 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| VOCs |  | 0.299 | 1.56×10-4 | 0.398 | 2.13×10-4 | 1.49 | 8.53×10-4 |

接上表：

| 检测 项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 润滑油灌装废气排气筒P1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度：35.0m |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二周期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| V O C 单 组 分 含 量 | 异戊烷 | 1.84×10-1 | 1.00×10-4 | 3.38×10-1 | 1.80×10-4 | 5.88×10-2 | 3.32×10-5 |
|  | 正戊烷 | 6.45×10-2 | 3.52×10-5 | 9.99×10-2 | 5.31×10-5 | 3.20×10-2 | 1.80×10-5 |
|  | 丙酮 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 正己烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-丁酮 | 0.00161L | / | 0.00161L | / | 0.00161L | / |
|  | 乙酸乙酯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正庚烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乙酸正丁酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 乙苯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 对间二甲苯 | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 邻二甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 苯乙烯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 以上27种VOC 合计 |  | 0.249 | 1.36×10-4 | 0.438 | 2.33×10-4 | 0.0908 | 5.12×10-5 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| VOCs |  | 0.249 | 1.36×10-4 | 0.438 | 2.33×10-4 | 0.0908 | 5.12×10-5 |

接上表：

| 检测 项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 润滑油灌装废气排气筒P2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度：15.0m |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一周期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| V O C 单 组 分 含 量 | 异戊烷 | 1.78×10-2 | 8.44×10-6 | 3.74×10-2 | 1.63×10-5 | 1.82×10-2 | 8.08×10-6 |
|  | 正戊烷 | 1.91×10-2 | 9.04×10-6 | 4.54×10-2 | 1.98×10-5 | 1.60×10-2 | 7.14×10-6 |
|  | 丙酮 | 0.01L | / | 0.01L | / | 1.24×10-1 | 5.54×10-5 |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 正己烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-丁酮 | 1.51×10-1 | 7.16×10-5 | 2.72×10-1 | 1.18×10-4 | 1.81 | 8.07×10-4 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正庚烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 2.94×10-2 | 1.31×10-5 |
|  | 乙酸正丁酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 乙苯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 对间二甲苯 | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 邻二甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 苯乙烯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 0.0294 | 1.31×10-5 |
| 以上27种VOC 合计 |  | 0.188 | 8.90×10-5 | 0.355 | 1.55×10-4 | 2.00 | 8.91×10-4 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| VOCs |  | 0.188 | 8.90×10-5 | 0.355 | 1.55×10-4 | 2.00 | 8.91×10-4 |

接上表：

| 检测 项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 润滑油灌装废气排气筒P2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度：15.0m |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二周期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| V O C 单 组 分 含 量 | 异戊烷 | 1.89×10-1 | 8.53×10-5 | 2.36×10-1 | 1.00×10-4 | 3.06×10-1 | 1.30×10-4 |
|  | 正戊烷 | 9.49×10-2 | 4.28×10-5 | 1.23×10-1 | 5.24×10-5 | 1.58×10-1 | 6.74×10-5 |
|  | 丙酮 | 4.48×10-2 | 2.02×10-5 | 1.10×10-1 | 4.68×10-5 | 1.08×10-1 | 4.62×10-5 |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 正己烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 5.48×10-2 | 2.34×10-5 |
|  | 2-丁酮 | 3.07×10-1 | 1.38×10-4 | 1.10 | 4.67×10-4 | 3.99×10-1 | 1.70×10-4 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正庚烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乙酸正丁酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 乙苯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 对间二甲苯 | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 邻二甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 苯乙烯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 以上27种VOC 合计 |  | 0.636 | 2.87×10-4 | 1.57 | 6.67×10-4 | 1.03 | 4.37×10-4 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| VOCs |  | 0.636 | 2.87×10-4 | 1.57 | 6.67×10-4 | 1.03 | 4.37×10-4 |

注: 1.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

2. 以上检测数据中“L”表示结果小于检出限，其数值为该项目检出限。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：天津津滨华测产品检测中心有限公司            填表人（签字）：郑支义                    项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 中国石化润滑油有限公司滨海分公司项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 天津市滨海新区塘沽于庄子路2061号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 原油加工及石油制品制造 C2511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新 建 □改扩建 □√技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 润滑油产量3万吨/年，尾气净化液0.3万吨/年。 |  |  |  | 建设项目 开工日期 |  |  | 2014年7月 |  |  | 实际生产能力 |  | 润滑油产量2.8万吨/年，尾气净化液0.3万吨/年。 |  | 投入试运行日期 |  | 2016年5月 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 416 |  | 所占比例（%） |  | 100 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 天津市环境工程评估中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 |  | 2014年12月 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 天津市滨海新区行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 中石化南方工程有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 中国建筑第六工程局有限公司 |  | 环保设施监测单位 |  | 天津津滨华测产品检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1126 |  | 所占比例（%） |  | 100 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 200 | 废气治理（万元） |  | 722 |  | 噪声治理（万元） |  |  | 2 |  | 固废治理（万元） |  | 0 | 绿化及生态（万元） | 0 |  | 其它（万元） |  | 202 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | t/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/h |  | 年平均工作时 |  | 2000h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 中国石化润滑油有限公司滨海分公司 |  |  |  | 邮政编码 |  | 300454 |  |  |  | 联系电话 |  | 66581128 |  | 环评单位 |  | 天津市环境影响评价中心 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程实际排 放浓度 (2) |  | 本期工程允许排 放浓度 (3) |  |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  | / |  | / |  | / |  |  | 0.41 |  | / |  | 0.41 | 0.41 | / | 0.41 | 0.41 |  | / |  | +0.41 |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | 92 |  | 500 |  |  | 0.3772 |  | / |  | 0.3772 | 1.44 | / | 0.3772 | 1.44 |  | 0.1332 |  | +0.246 |
|  | 氨 氮 |  | / |  | 6.54 |  | 35 |  |  | 0.0268 |  | / |  | 0.0268 | 0.123 | / | 0.0268 | 0.123 |  | 0 |  | +0.02683 |
|  | 废气 |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 二氧化硫 |  | / |  | 未检出 |  | 20 |  |  | 0.0212 |  | / |  | 0.0212 | 0.277 | / | 0.0212 | 0.277 |  | / |  | +0.0212 |
|  | 烟 尘 |  | / |  | 1.1~1.8 |  | 10 |  |  | 1.132 |  | / |  | 1.132 | 2.085 | / | 1.132 | 2.085 |  | / |  | +1.132 |
|  | 氮氧化物 |  | / |  | 72~93 |  | 150 |  |  | 0.0196 |  | / |  | 0.0196 | 0.147 | / | 0.0196 | 0.147 |  | / |  | +0.0196 |
|  | 工业固体废物 |  | / |  | / |  | / |  |  | 0.00076 |  | 0.00076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年