建设项目竣工环境保护

验收报告表

编号:（津滨）华测验字[2017]YS第70号

项目名称:天津海士力机械设备有限公司项目

委托单位:天津海士力机械设备有限公司

天津津滨华测产品检测中心有限公司

2017年09月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：赵欣

报告书编写：赵欣

审    核： 李方梅

审    定： 高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2.报告未经审核、批准无效。

3.对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4.本报告未经书面授权不得部分复制。

5.监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天津海士力机械设备有限公司项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津海士力机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津经济技术开发区南海路156号津滨发展通厂25#C栋厂房西侧 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 液压元件制造 C3544 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 生产元件2000件/年。 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 与设计生产能力一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 项目劳动定员12人，采用一班工作制，每班8h，年工作230天（合计1840h/a）。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012年7月 |  | 环评报告编制单位 |  | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |  |  |
| 环评批复时间 | 2012年8月16日 |  | 环评报告 审批单位及环评 批复文号 |  | 天津经济技术开发区环境保护局 津开环评[2012]085号 |  |  |
| 投入试 生产时间 | 2013年4月 |  | 现场监测时间 |  | 2017年8月21~22日； |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |
| 实际总投资 | 200万元 | 实际环保投资 |  | 70万元 |  | 比例 | 35% |

# 一、项目建设概况

天津海士力机械设备有限公司（以下简称“海士力公司”）之前一直从事机械液压元件的进出口贸易。现公司为扩大公司利润，租用天津开发区南海路156号，津滨发展通厂内厂房25#C栋厂房西侧部分，建设《天津海士力机械设备有限公司项目》，并于2012年7月委托交通运输部天津水运工程科学研究所完成了该项目环评报告表的编制，2012年8月16日取得天津经济技术开发区环境保护局的环评意见（批复文号：津开环评[2012]085号）。本项目无土建工程，租用厂房面积为500平方米。其中100平方米作为办公用房使用，其余400平米作为生产和储藏使用。主要在生产区购置加工中心、气动打标机、试验台、清洗机等设备进行元件的生产。环评设计加工出口元件2000件/年，现实际年加工出口元件2000件/年。与环评设计产能一致，满足建设项目整体环保验收条件。

本项目试生产期间，海士力公司依据开发区环保局管理科的“建设项目试生产现场核查对照单”的内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更，环境保护措施是否落实到位等进行了自查。开发区环保局管理科又赴项目现场进行了核实，认为：“该项目建设内容与环评内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测”。本次验收监测单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”于2017年8月17日赴项目现场进行踏勘，编制了验收监测方案，并于2017年8月21~22日进行了现场采样监测。验收监测期间，生产车间所有设备运行正常，日生产负荷达到设计能力的75%以上，满足验收监测期间对生产负荷的要求。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局（环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》（2016年版）环境保护部令 第39号；

●《天津海士力机械设备有限公司项目环境影响报告表》 交通运输部天津水运工程科学研究所，2012.07；

●天津经济技术开发区环境保护局文件，津开环评[2012]085号“关于天津海士力机械设备有限公司项目环境影响报告表的批复”，2012.08.16；

●天津海士力机械设备有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

# 三、工程分析

## 3.1工程建设内容

表1-1                    建设项目工程内容

| 类别 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 占用租用厂房的400平米，安装1台加工中心、气动打标机、试验台、清洗机等设备 |
| 辅助工程 | 办公区 | 从厂房划分出100平米用作办公区。 |
| 公用工程 | 供水工程 | 引自市政供水管网 |
|  | 供电工程 | 引自项目已有变电站 |

## 3.2主要原料及设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝块 | -- | 9吨 | 约2000件 |
| 2 | 加工中心 | FVP100 | 1台 | 打孔，攻丝。 |
| 3 | 试验台 | 自制 | 1台 | 检验密封性 |
| 4 | 清洗机 | 80H-35A | 1台 | 蒸馏水循环利用 |
| 5 | 棉布 | -- | 100公斤 | / |

# 四、主要工艺及产排污分析

## 4.1工艺流程

N2

外购铝块

打孔、攻丝

打标

清洗

包装

S2

气密性实验

S2

N2

N2

N2：机械作业产生的噪声污染

S2：打孔、攻丝、打标产生的铝屑

图4.1-1 生产工艺流程图

工艺流程简述：

换热机组生产工艺流程如下：

（1）将订购尺寸为300mm×l50mm×200mm的铝块运入车间。

（2）按照图纸在数控加工中心打上孔的位置标记，换刀打孔，打孔直径8mm。刀具型号：SDC-08-4-FT。之后用丝锥攻丝，丝锥型号：M27X2。该工序产生机械作业噪声N2和打孔、攻丝产生的铝屑S2及包装废物。

（3）采用气动打标机，在打标机上输入要打的字符，将铝块放进打标机工作台进行打标。

（4）将铝块放入清洗机内，用自带毛刷将铝块打孔部位的残余铝屑冲刷干净，其中清洗液为蒸馏水，清洗机内带有滤芯将清洗水过滤循环使用。铝块采用自然通风晾干。

（5）将成品铝块预留孔封堵，采用油压测试装置进行产品的密封性测试，测试液采用46号抗磨液压油。测试完成后液压油回流到储油槽内，将产品放入推车内静置，使液压油自然流出。不使用棉纱擦净。

## 4.2主要污染物及治理措施

表4.2-1                污染物及治理措施一览表

| 污染物类别 | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 办公区 | 生活污水 （0.0135万t/a） | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 化粪池沉淀 | 由园区废水排放口进入市政污水管网。 |
| 噪声 | 生产车间 | 加工中心、试验台、清洗机、打标机等设备 | 设备噪声 | 墙体隔声、设备减振及距离衰减 | 直接排放 |
| 危险 废物 | 生产车间 | 机加工过程 | 废矿物油0.058t/a | 厂区危废暂存场所存储 | 委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 处置 |
|  |  |  | 废切削液0.4t/a |  |  |
|  |  |  | 废清洗剂0.1t/a |  |  |
| 一般 废物 |  | 加工中心、打标机 | 打孔铝碎屑0.5t/a | 集中暂存 | 收集后交天津通兴旺达废旧物资回收利用有限公司 |
| 生活 垃圾 | 办公区 | 日常生活 | 生活垃圾0.55/a |  | 由天津津滨联合物业服务有限公司 |

# 五、执行的排放标准

## 5.1废水污染物排放标准

表5.1-1                   废水排放标准限值

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9* | 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008 三级标准限值 |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 生化需氧量 | 300 |  |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |
| 附注 | “*”表示此污染因子在DB 12/356 -2008中无限值，执行GB8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |

## 5.2噪声排放标准

表5.2-1                   噪声执行标准

| 序号 | 监测位置 | 污染 因子 | 区域 类别 | Leq标准值dB（A） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东、南、西、北 四侧厂界 界外1米处 | 厂界 噪声 | 3类 | 昼间65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

# 六、监测方案

## 6.1监测点位示意图

园  区  路

园  区  路

园

区

路

园

区

路

通厂25#A栋

通厂25#B栋

通厂25#C栋

天津海士力

机械设备有限公司

★

▲1#

▲2#

3#▲

▲4#

N

说明：★废水采样点

▲环境噪声监测点

图6.1-1 验收监测位置图

## 6.2监测方案

表6.2-1                    废水监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排放口W总 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷 | 2 | 3次/周期 |

表6.2-2                    噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 | 每周期昼间上、下午各监测一次 |
| 2 | 南侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 3 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 4 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |

## 6.3监测标准及依据

表6.3-1                    废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 化学 需氧量 | 快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002年 | 滴定管 | 5mg/L |
| 生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 《水质 总量的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |

表6.3-2                     噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 | 35dB |

## 6.4质量控制

6.4.1监测期间的工况控制

验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

6.4.2采样和现场监测的质量控制

- 水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

- 废气监测依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；

- 噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；

- 个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准质量控制要求；

- 现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

- 污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

6.4.3实验室内质量控制

实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

对报送的分析数据，实验室应根据 情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段对数据进行质量控制，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 七、环评批复落实情况

表7.1-1           环评批复要求及建设落实情况对照表

| 批复 章节 | 类别 | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设内容 | - 根据该项目完成的报告表结论，同意在开发区所选地址(南海路156号，津滨发展通厂25#C栋厂房西侧)建设“年加工铝制元件约2000件”项目。 | 建设内容与环评批复一致。 |
| 二、（一） | 废气 | - 该项目无工艺废气产生。其加工车间须封闭设计，侧墙不应安装排风机（轴流风机）； | 与环评批复一致，无工业废气产生，侧墙未设置排风机。 |
| 二、（二） | 废水 | - 该项目无工艺废水产生，排放生活废水执行《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)三级标准； | 与环评批复一致。试压废水循环使用，不外排，生活污水满足《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)三级标准。 |
| 二、（三） | 噪声 | - 该项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类； | 厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |
| 二、（四） | 固体废物 | 该项目投产后产生的危险废物（含油棉纱）应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物污染环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或综合利用。 | 本项目产生的危险废物为废矿物油0.058t/a、废切削液0.4t/a、废清洗剂0.1t/a，委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 处置；一般工业固废为碎铝屑0.5t/a，由天津通兴旺达废旧物资回收利用有限公司收购；员工产生的生活垃圾0.55t/a，由天津津滨联合物业服务有限公司定期清运处理。 |
| 三 | 总量控制 | - 该项目建成后排入市政管网的水污染物排放总量（削减后）为化学需氧量0.108吨/年、氨氮0.013吨/年，经开发区污水处理厂进一步处理和削减后排入环境的污染物排放总量为化学需氧量0.021吨/年、氨氮0.003吨/年。 | 本项目新增污染物排放总量为：化学需氧量0.016吨/年、氨氮0.002吨/年，满足环评核定总量要求。 |

# 八、监测结果

## 8.1废水监测结果

表8.1-1                废水水质监测结果        （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结果 日均值 |  | 排放标 准限值 |  | 日均值 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |  |  |  |
| 废水总排放口W总 | pH | 2017.08.21 | 7.30 | 7.37 | 7.47 |  | / |  | 6~9 |  | 单次最大、最小值达标 |
|  |  | 2017.08.22 | 7.41 | 7.44 | 7.48 |  | / |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 | 2017.08.21 | 24 | 20 | 22 |  | 22 |  | 400 |  | 达标 |
|  |  | 2017.08.22 | 19 | 20 | 17 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2017.08.21 | 98 | 84 | 152 |  | 111 |  | 500 |  | 达标 |
|  |  | 2017.08.22 | 144 | 118 | 125 |  | 129 |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 2017.08.21 | 19.2 | 16.7 | 28.2 |  | 21.4 |  | 300 |  | 达标 |
|  |  | 2017.08.22 | 26.2 | 22.7 | 23.7 |  | 24.2 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 2017.08.21 | 5.42 | 4.34 | 16.8 |  | 8.85 |  | 35 |  | 达标 |
|  |  | 2017.08.22 | 16.2 | 23.8 | 23.3 |  | 21.1 |  |  |  |  |
|  | 总磷 | 2017.08.21 | 0.78 | 0.60 | 2.25 |  | 1.21 |  | 3.0 |  | 达标 |
|  |  | 2017.08.22 | 1.42 | 2.05 | 2.05 |  | 1.84 |  |  |  |  |

## 8.2噪声监测结果

表8.2-1              厂界噪声监测结果                单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区 类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 上午 | 64.4 | 63.3 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 62.9 | 60.1 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 南侧厂界2# | 上午 | 55.6 | 56.2 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 55.2 | 52.7 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 西侧厂界3# | 上午 | 54.0 | 51.7 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 56.6 | 53.4 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 北侧厂界4# | 上午 | 59.5 | 55.5 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 58.3 | 57.3 | 3类昼间 | 65 | 达标 |

# 九、总量核算

## 9.1废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-2，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（万t/a）。

表9.1-1              废水污染物排放量情况一览表

| 污染物 名称 | 本期生产废水排放浓度 （mg/L） | 本期废水排放量（t/a） | 本期工程核定排放总量(t/a)2） | 全厂废水污染物排放总量（t/a） | 全厂核定排放总量(t/a) | 区域平衡替代削减量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放量 | / | 0.01351） | / | 0.0135 | / | / | +0.0135 |
| 化学 需氧量 | 120 | 0.0162 | 0.108 | 0.0162 | 0.108 | 0.0081 | +0.0081 |
| 氨氮 | 15.0 | 0.002 | 0.013 | 0.00202 | 0.013 | 0.001 | +0.001 |
| 注: 1）本期工程废水排放量由企业提供（单位：万吨）； 2）本期核定总量来自“环评批复”。 |  |  |  |  |  |  |  |

天津海士力机械设备有限公司项目废水排放总量0.0135万t/a，出厂废水全部排入北塘一期污水处理厂。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即CODcr 排放浓度为60mg/L、NH3-N排放浓度为8mg/L。

## 9.2固体废物排放总量

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量=（0.558+0.5+0.55）×10-4

=0.0001608万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.0001608万t/a

③固废排放总量

G排放量=0万t/a

说明：上述公式计算里的数据来自“表4.2-1”中固体废物的产生量。

# 十、验收监测结论

一、天津津滨华测产品检测中心有限公司于2017年08月21~22日依据验收方案进行了现场采样监测，验收监测期间，生产设备运行正常，满足验收监测对生产负荷的要求，监测结果如下：

（一）监测结果

1、废水监测结果

本项目产生的废水主要为生活污水及试压液压油，液压油循环使用，不外排，生活污水经化粪池沉淀后由园区废水总排口进入市政污水管网，最终全部排入北塘一期污水处理厂处理。对废水总排放口W总进行2个周期、每周期2频次的监测结果显示：废水中pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷监测结果满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，全部达标。

2、噪声

噪声源来自生产车间内加工中心、打标机等，通过采取底座减震、合理布置、墙体隔声等措施确保厂界噪声达标排放。本次验收对东、南、西、北四侧厂界2周期、每周期昼间上、下午各1次的监测结果显示：四侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域排放限值要求。

（二）污染物排放总量

1、废水污染物

本项目废水污染物排放总量为化学需氧量0.0162t/a（经区域削减后最终环境排放增量为0.0081t/a）、氨氮0.002t/a（经区域削减后最终环境排放增量为0.001t/a），满足环评批复核定总量：化学需氧量0.108t/a、氨氮0.013t/a的控制要求。

2、固体废物

本项目产生的危险废物为废矿物油0.058t/a、废切削液0.4t/a、废清洗剂0.1t/a，委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处置；一般工业固废为碎铝屑0.5t/a，由天津通兴旺达废旧物资回收利用有限公司收购；员工产生的生活垃圾0.55t/a，由天津津滨联合物业服务有限公司定期清运处理。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 天津海士力机械设备有限公司项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 天津经济技术开发区南海路156号津滨发展通厂25#C栋厂房西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 液压元件制造 C3544 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □√新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 生产元件2000件/年。 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2012年9月 |  | 实际生产能力 |  | 与环评设计一致。 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2013年4月 |  |
|  | 投资总概算 | 200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 70 |  | 所占比例 |  | 35% |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 天津经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 津开环评[2012]085号 |  | 批准时间 |  | 2012年8月16日 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | 天津经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 天津津滨华测产品检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 70 |  | 所占比例（%） | 35% |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 0 |  | 废气治理（万元） | 0 |  | 噪声治理 （万元） |  | 65 |  | 固废治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其它（万元） |  |  |  | 0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/H |  | 年平均工作时 | 1840h |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 天津海士力机械设备有限公司 |  |  |  | 邮政编码 |  | 300457 |  |  | 联系电话 |  | 18622951560 |  | 环评单位 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排 放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  | 本期工程 产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  |  | 本项目区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | / | / |  |  | / |  | 0.0135 |  | / |  | 0.0135 | / | / | 0.0135 | / |  |  | / |  | +0.0135 |
|  | 化学需氧量 | / | 120 |  |  | 500 |  | 0.0162 |  | / |  | 0.0162 | 0.108 | / | 0.0162 | 0.108 |  |  | 0.0081 |  | +0.0081 |
|  | 氨 氮 | / | 15.0 |  |  | 35 |  | 0.002 |  | / |  | 0.002 | 0.013 | / | 0.002 | 0.013 |  |  | 0.001 |  | +0.001 |
|  | 工 业 固 体 废 物 | / | / |  |  | / |  | 0.0001608 |  | 0.0001608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。