建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

编号:（津滨）华测验字[2017]YS第67号

项目名称: 天津永生伟业建材有限公司PHC高强度

预应力混凝土管桩项目

委托单位: 天津永生伟业建材有限公司

天津津滨华测产品检测中心有限公司

2017年9月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人： 田野

报告表编写： 田野

审    核：   李方梅

审    定：   高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

目录

一、前言	1

二、验收监测依据	2

三、工程分析	3

3.1工程建设内容	3

3.2项目投资情况	6

3.3劳动定员及生产班次安排	6

3.4主要原辅材料消耗情况	6

3.5主要生产设备	7

3.6主要产品	7

3.7项目水平衡情况	7

四、生产工艺流程	9

4.1项目工艺流程图	9

4.2项目工艺流程简述	9

五、污染物产生、治理及排放分析	10

六、环评批复落实情况	12

七、环境风险防范和应急措施建设情况	16

7.1环境风险防范措施	16

7.2环境风险应急措施	16

7.3突发环境事件应急预案的制定及其响应、演练制度	17

八、执行的排放标准	17

8.1废气污染物排放标准	17

8.2噪声排放标准	17

九、监测方案	18

9.1监测点位示意图	18

9.2监测方案	18

9.3监测标准及依据	19

9.4质量控制	20

十、监测结果	21

10.1废气监测结果	21

10.2噪声监测结果	22

十一、总量核算	22

11.1废气污染物排放总量	22

11.2固体废物排放总量	22

十二、验收监测结论	23

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天津永生伟业建材有限公司PHC高强度预应力混凝土管桩项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津永生伟业建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津市滨海新区大港太平镇远景二村 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 非金属矿物制品业C31 |  |  |  |  |  |  |
| 补充设计生产 能力 | 生产φ300、φ400、φ500、φ600混凝土管桩共400万米/年 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 与补充报告设计产能一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目员工定员400人，两班工作制，8h/班，年工作300天（4800h/a）。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2010年5月（原环评） 2017年6月（补充分析） |  | 环评报告编制单位 |  | 天津市环境影响评价中心（原环评） 天津市五洲华风科技有限公司（补充分析） |  |  |
| 环评批复时间 | 2010年6月12日 |  | 环评报告 审批单位及环评 批复文号 |  | 天津市大港区环境保护局 大港环管[2010]第46号 |  |  |
| 投入试 生产时间 | 2017年5月 |  | 现场监测时间 |  | 2017年8月17、18日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 天津永生伟业建材 有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 天津永生伟业建材 有限公司 |  |  |
| 实际总投资 | 6500万元 | 实际环保投资 |  | 569万元 |  | 比例 | 8.8% |

# 一、前言

天津永生伟业建材有限公司（原“天津伟业永生管桩有限公司”在天津市工商管理局进行过3次更名，更名文件，见附件1）。是永生集团的独资公司，位于天津市滨海新区大港太平镇远景二村，主要进行大规模预应力混凝土管桩的生产。2010年5月，该公司投资6500万元在天津市滨海新区大港太平镇远景二村公司厂区内建设《天津永生伟业建材有限公司PHC高强度预应力混凝土管桩项目》，于2010年5月委托天津市环境影响评价中心完成该项目环境影响报告表的编制，2010年6月12日取得天津市大港区环境保护局批复（大港环管[2010]第46号）。

本项目设计总用地面积33333m2，主要建设管桩厂房、办公用房、实验室、砂石料堆场、管桩堆场、仓库及其他辅助设施。项目实际建设过程中总用地面积、主体工程、辅助工程、环保工程等均有变化，并对产品种类进行了调整（具体调整内容见本验收报告表“3.1工程建设内容”），针对实际建设内容，天津永生伟业建材有限公司于2017年6月委托天津市五洲华风科技有限公司编制了《天津永生伟业建材有限公司PHC高强度预应力混凝土管桩项目环境影响补充分析报告》。本项目主要在管桩厂房内设置2条PHC高强度预应力混凝土管桩生产线，项目2010年6月开工建设，2017年5月建成投入试运行。补充分析报告中设计生产φ300、φ400、φ500、φ600混凝土管桩共400万米/年，目前实际生产φ300、φ400、φ500、φ600混凝土管桩共400万米/年，与设计生产能力一致，满足建设项目整体环保验收条件，天津津滨华测产品检测中心有限公司于2017年7月31日进行现场踏勘，编制了验收监测方案，并于2017年8月17、18日进行了现场采样监测。验收监测期间，生产车间所有设备运行正常，环保设施正常开启，生产能力达到设计能力的75%以上，满足验收监测对生产负荷的要求。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局（环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《天津伟业永生管桩有限公司PHC高强度预应力混凝土管桩项目环境影响报告表》天津市环境影响评价中心，2010年5月；

●大港环管[2010]第46号“关于天津伟业永生管桩有限公司PHC高强度预应力混凝土管桩项目环境影响报告表的批复”；天津市大港区环境保护局文件，2010年6月12日；

●天津永生伟业建材有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

# 三、工程分析

## 3.1工程建设内容

本项目原环评设计主要建设内容与实际建设内容对比见下表。

表3.1-1                    主要工程内容一览表

| 项目 |  | 原环评批复内容 | 环评补充报告内容 |  | 实际建设内容 |  | 实际建设变化内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 天津伟业永生管桩 有限公司 | 天津永生伟业建材有限公司 |  | 天津永生伟业建材有限公司 |  | 企业更名 |
| 项目投资 |  | 5000万 | 6000万+500万（罩棚已建设完毕） |  | 6000万+500万（罩棚已建设完毕） |  | 总投资增加1500万 |
| 项目选址 |  | 天津滨海新区大港太平镇远景二村北纬38°38’56.52”、东经117°20’8.22” | 天津滨海新区大港太平镇远景二村北纬38°38’56.52”、东经117°20’8.22” |  | 天津滨海新区大港太平镇远景二村北纬38°38’56.52”、东经117°20’8.22” |  | 未变化 |
| 建设规模 |  | 产品为φ400、φ500、φ600规格混凝土管桩，年产400万米。 | 产品为φ300、φ400、φ500、φ600规格混凝土管桩，年产400万米。 |  | 产品为φ300、φ400、φ500、φ600规格混凝土管桩，年产400万米。 |  | 增加φ300规格混凝土管桩。 |
| 工程内容 |  | 厂区可用地面积为33333平米，厂区内管桩厂房、办公用房、实验室、砂石料堆场、管桩堆场、仓库、锅炉房、配电站、砂石料清洗废水沉淀池、化粪池等。 | 厂区可用地面积为58258平米，厂区内管桩厂房、办公用房、实验室、管桩堆场、仓库、锅炉房、配电站、砂石料清洗废水沉淀池、化粪池、实验室（新增）、螺丝房（新增）、调度室（新增）、磅房（新增）、砂石料封闭罩棚 |  | 厂区可用地面积为58258平米，厂区内管桩厂房、办公用房、实验室、管桩堆场、仓库、锅炉房、配电站、砂石料清洗废水沉淀池、化粪池、实验室（新增）、螺丝房（新增）、调度室（新增）、磅房（新增）、砂石料封闭罩棚 |  | 用地面积增加24925m2（集体建设用地，证明见附件2），新增实验室、螺丝房、调度室、磅房、砂石料堆场改为封闭罩棚 |
| 平面布局 |  | 见附图1 | 见附图2 |  | 见附图2 |  | / |
| 公用工程 | 给排水 | 生产和生活用水由自建水井提供。蒸养冷凝水和砂石料冲洗废水循环使用；生活污水委托定期清运，无废水外排。 |  | 生产和生活用水由自建水井提供。蒸养冷凝水和砂石料冲洗废水循环使用；生活污水委托定期清运，无废水外排。 |  | 生产和生活用水由自建水井提供。蒸养冷凝水和砂石料冲洗废水循环使用；生活污水委托定期清运，无废水外排。 | 未变化 |
|  | 供电 | 用电由市政电网供电，厂区自建配电站。 |  | 用电由市政电网供电，厂区自建配电站 |  | 用电由市政电网供电，厂区自建配电站 | 未变化 |
|  | 供热 | 自建1座燃气锅炉房，内置10t/h燃气锅炉，提供蒸压养护热源和冬季采暖热源。 |  | 自建1座燃气锅炉房，内置10t/h燃气锅炉，提供蒸压养护热源和冬季采暖热源。 |  | 自建1座燃气锅炉房，内置10t/h燃气锅炉，提供蒸压养护热源和冬季采暖热源。 | 未变化 |
|  | 天然气 | 由外购压缩天然气罐车提供。 |  | 由外购压缩天然气罐车提供。 |  | 由外购压缩天然气罐车提供。 | 未变化 |
|  | 宿舍 食堂 | 设有职工宿舍，就餐采用配餐制，厂内无炊事作业。 |  | 设有职工宿舍，就餐采用配餐制，厂内无炊事作业。 |  | 设有职工宿舍，就餐采用配餐制，厂内无炊事作业。 | 未变化 |
|  | 职工及班制 | 两班生产，每班8小时，年工作300天，员工数量400人。 |  | 两班生产，每班8小时，年工作300天，员工数量400人。 |  | 两班生产，每班8小时，年工作300天，员工数量400人。 | 未变化 |
| 环保工程 | 废气 | - 水泥罐进料和出料时产生的粉尘由水泥罐顶部设置的袋式除尘器（除尘效率不低于98%）处理后达标排放。 - 搅拌机设置于密闭的搅拌站内，两座搅拌站投料和物料搅拌过产生的粉尘经袋式除尘器（除尘效率不低于98%）处理后分别由各自15米高排气筒达标排放。 - 严格控制粉尘无组织排放：采用洒水、苫盖、安装挡风墙等有效措施抑制砂石堆场扬尘；水泥罐的水泥通过螺旋输送泵密闭输送至搅拌机内。 - 项目设置1台10t/h锅炉，以天然气为燃料，产生的废气通过1根不低于8米的排气筒达标排放。 |  | （1）水泥罐进料和出料时产生的粉尘有水泥罐顶部设置的袋式除尘器（除尘效率不低于98%）处理后达标排放。 （2）堆场现状抑尘措施为洒水、苫盖，正在建设砂石料封闭罩棚，建成后无砂石料堆场扬尘废气产生；水泥罐水泥通过螺旋输送泵密闭输送至搅拌机内，无废气产生。 - （3）项目设置1台10吨/小时锅炉，以天然气为燃料，产生的废气通过1根20米的排气筒达标排放。 |  | - 每条生产线的2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓，进料和出料时产生的粉尘由水泥筒仓顶部设置的袋式除尘器（除尘效率不低于98%）处理后达标排放。 （2）堆场现状抑尘措施为洒水、苫盖，正在建设砂石料封闭罩棚，建成后无砂石料堆场扬尘废气产生；水泥罐水泥通过螺旋输送泵密闭输送至搅拌机内，该工序废气统一由各自生产线粉料筒仓配备排气筒排放。 - （3）项目设置1台10吨/小时锅炉，以天然气为燃料，产生的废气通过1根20米的排气筒达标排放。 | - 砂石料堆场已经改成砂石料封闭罩棚，无砂石料堆场扬尘废气产生；每条生产线的2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓，进料和出料时产生的粉尘，由水泥筒仓顶部设置的袋式除尘器（除尘效率不低于98%）处理后达标排放； 现状为洒水抑尘措施，封闭罩棚已建设完毕，燃气锅炉废气排气筒由8m提高到20m。 |
|  | 废水 | - 蒸养工序冷凝水回用于混凝土搅拌工序，不外排； - 砂石料冲洗废水沉淀处理后重复利用，不外排； - 生活污水全部排入化粪井+收集池，外委定期清掏处理。 |  | - （1）蒸养工序冷凝水回用于混凝土搅拌工序，不外排； - （2）砂石料冲洗废水沉淀处理后重复利用，不外排； - （3）生活污水全部排入化粪井+收集池，外委定期清掏处理。 |  | - （1）蒸养工序冷凝水回用于混凝土搅拌工序，不外排； - （2）砂石料冲洗废水沉淀处理后重复利用，不外排； - （3）生活污水全部排入化粪井+收集池，外委定期清掏处理。 | 未变化 |
|  | 固体 废物 | - 主要固体废物包括钢筋开料铁屑、废气处理集尘、废水处理污泥、职工生活垃圾。 |  | - 主要固体废物包括钢筋开料铁屑、废气处理集尘、废水处理污泥、职工生活垃圾。 |  | - 主要固体废物包括钢筋开料铁屑、废气处理集尘、废水处理污泥、职工生活垃圾。 | 未变化 |
|  | 噪声 防治 | - 管桩厂房：采取减振基础，增大建筑隔声量，管道接口处采用柔性连接； - 搅拌站：采用低噪声设备，操作间隔声处理，排气风机采用气体消声器； - 电机设置隔声罩、隔声罩。 |  | - （1）管桩厂房：采取减振基础，增大建筑隔声量，管道接口处采用柔性连接； - （2）搅拌站：采用低噪声设备，操作间隔声处理，排气风机采用气体消声器； - （3）电机设置隔声罩、隔声罩。 |  | - （1）管桩厂房：采取减振基础，增大建筑隔声量，管道接口处采用柔性连接； - （2）搅拌站：采用低噪声设备，操作间隔声处理，排气风机采用气体消声器； - （3）电机设置隔声罩、隔声罩。 | 未变化 |

表3.1-2                    主要构筑物一览表

| 建构筑物 名称 | 原环评批复内容 |  | 实际建设内容 |  | 变化内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 |  |
| 管桩厂房 | 15000 | 15000 | 13554 | 13554 | 主要建构筑物占地面积增加13103.5 m2建筑面积增加10780.5m2 |
| 办公用房 | 2044 | 2044 | 3188 | 3188 |  |
| 实验室 | 370 | 370 | 282 | 282 |  |
| 砂石料堆场 | 5323 | / | / | / |  |
| 管桩堆场 | 6463 | / | 14109 | / |  |
| 仓库 | 600 | 600 | 652 | 652 |  |
| 锅炉房 | 100 | 100 | 136 | 136 |  |
| 配电站 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 砂石料清洗废水沉淀池 | 78 | / | 78 | / |  |
| 化粪池 | 20 | / | 20 | / |  |
| 实验室 |  |  | 284 | 284 |  |
| 螺丝房 |  |  | 187 | 187 |  |
| 调度室 |  |  | 100 | 100 |  |
| 磅房 |  |  | 64 | 64 |  |
| 封闭罩棚 |  |  | 10447.5 | 10447.5 |  |

## 3.2项目投资情况

本项目设计总投资5000万元，其中环保投资212万元，占比4.2%，实际总投资6500万元，其中环保投资569万元，占比8.8%。

表3.2-1               环评设计与实际环保投资明细表

| 序号 | 类别 | 设计环保投资 （万元） | 实际环保投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘与噪声防治措施 | 5 | 5 | / |
| 2 | 废气收集及 净化措施 | 40 | 20 | 搅拌站除尘器装置取消 |
| 3 | 废气排污口规范化 | 2 | 1 | 废气预留采样口、环保标识减少 |
| 4 | 砂石料区颗粒物控制措施 | 50 | 500 | 封闭罩棚建设 |
| 5 | 废水处理设施 | 5 | 5 | / |
| 6 | 消音隔声措施 | 10 | 12 | / |
| 7 | 绿化 | 20 | 20 | / |
| 8 | 竣工验收 | 10 | 6 | / |
| 合计 |  | 142 | 569 | / |

## 3.3劳动定员及生产班次安排

本项目员工定员400人，两班工作制，8h/班，年工作300天。

## 3.4主要原辅材料消耗情况

原环评每条生产线配3个水泥筒仓，共6个水泥筒仓。实际建设过程中使用原料为水泥、矿粉和粉煤灰共3种原料，调整为每条生产线配2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓和1个矿粉筒仓，共4个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓和2个矿粉筒仓，相应原料增加矿粉和粉煤灰，调整前后原辅料见表3.4-1：

表3.4-1                  主要原辅材料及用量

| 序号 | 名称 | 单位 | 原环评设计用量 | 实际用量 | 变化内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸盐水泥 | t/a | 共176000 | 106099 | 总用量不变，进行了细化分类 |
| 2 | 矿粉 | t/a |  | 58667 |  |
| 3 | 粉煤灰 | t/a |  | 11234 |  |
| 4 | 钢筋 | t/a | 20080 | 20080 | 不变 |
| 5 | 减水剂 | t/a | 5160 | 5160 | 不变 |
| 6 | 砂 | t/a | 256000 | 256000 | 不变 |
| 7 | 石 | t/a | 424000 | 424000 | 不变 |
| 8 | 磨细沙 | t/a | 74000 | 74000 | 不变 |
| 9 | 端头板 | t/a | 800000 | 800000 | 不变 |
| 10 | 脱模剂 | t/a | 320 | 100 | 减少120t/a |

## 3.5主要生产设备

表3.5-1                     主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 原环评设计 | 实际建设 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发釜 | 台 | 6 | 6 | 不变 |
| 2 | 双梁天车 | 台 | 12 | 12 | 不变 |
| 3 | 单梁天车 | 台 | 3 | 4 | 增加1台 |
| 4 | 离心机 | 台 | 14 | 14 | 不变 |
| 5 | 搅拌站 | 套 | 2 | 2 | 不变 |
| 6 | 裙板压边机组 | 套 | 1 | 1 | 不变 |
| 7 | 织笼机 | 台 | 6 | 6 | 不变 |
| 8 | 墩头机 | 台 | 4 | 6 | 增加2台 |
| 9 | 切筋机 | 台 | 1 | 3 | 增加2台 |
| 10 | 空压机 | 台 | 1 | 3 | 增加2台 |
| 11 | 张拉机 | 台 | 2 | 4 | 增加2台 |
| 12 | 砂石料筛分机 | 台 | 1 | 1 | 不变 |
| 13 | 管模 | 套 | 400 | 400 | 不变 |
| 14 | 蒸养池 | 组 | 4 | 4 | 不变 |

## 3.6主要产品

本项目原环评设计生产φ400、φ500、φ600混凝土管桩共400万米/年，补充分析报告中生产φ300、φ400、φ500、φ600混凝土管桩共400万米/年，目前实际生产φ300、φ400、φ500、φ600混凝土管桩共400万米/年，与设计生产能力一致，满足整体验收条件。

## 3.7项目水平衡情况

给水：厂区内生活、生产用水由自建水井抽取地下水提供。本项目用水主要为办公区生活用水和生产用水，总用水量247.3m3/d。

排水：本项目生产用水为蒸养工序冷凝水、软化排浓水均回用于混凝土搅拌工序，不外排；砂石料冲洗废水沉淀处理后重复利用，不外排。

本项目水平衡图如下：

新鲜水247.3

砂石冲洗

蒸养工序

160

蒸发2

蒸发32

生活污水

13.3

2

12

45

化粪池

损失1.3

定期清掏交由天津市大港区

太平镇远景二村村委会

混凝土搅拌

45

沉淀池

120

72

产品200

软化排

浓水40

蒸养工序

产品

88回用

图3.7-1 本项目水平衡图（单位：m3/d）

# 四、生产工艺流程

## 4.1项目工艺流程图

罩棚

- 图4.1-1 本项目工艺流程图

## 4.2项目工艺流程简述

- 本项目工艺流程简述：混凝土主要是由水泥、水、砂、碎石等混合后搅拌而成。水为厂内水井开采的地下水和废水处理设施处理后的回用水，水泥由水泥厂散装水泥专用运输车运到本公司，直接将输送胶管分别接入水泥罐接口，用压缩空气泵入罐内备用，每条生产线配置4个筒仓，分别为2个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓和1个矿粉筒仓，高度约20m砂石料由大型货车运送至厂区后，直接装卸在封闭罩棚内，砂石料在用于混凝土混配前，需使用水清洗，清洗废水排至厂内自建沉淀池处理，处理后的澄清水继续用于砂石料清洗，而废水处理沉淀物作为一般工业废物处置。根据不同产品规格要求，由实验室开具相应的混凝土配合比，经专业技术人员审核、批准后，送交搅拌系统微机室，由计算机控制水泥、矿粉、粉煤灰、水、砂、石重量配比，首先加入适量的水和减水剂，然后从料斗由皮带输送机分别将砂、石料按比例投入搅拌机，搅拌机设置于密闭的搅拌站内；水泥罐设置于搅拌站附近，通过螺旋输送泵将水泥密闭输送至搅拌机内。

- 钢筋首先经切筋机开料，然后冷镦机将钢筋端部墩粗，再利用专用机床对墩粗段进行套丝织笼，编制完成骨架后，将钢筋骨架和外购的端板一并放置在模具中，以备浇注水泥使用。模具在浇注水泥前，其内表面需预先用刷子涂布脱模剂。在密闭搅拌站内将原材料按一定比例加水搅拌均匀后，经分料斗转送至各喂料机，经喂料机将砼注入预先置入钢筋骨架的模具内。张拉机对模具进行拉伸，然后将模具置入离心机内离心成型。离心成型后的管桩放入蒸养池内，通入燃气锅炉提供的蒸汽，对管桩蒸养3h。蒸汽冷凝形成的蒸馏水，全部作为原料水供应于混凝土搅拌。经初次蒸养好的管桩用天车调出池外，手工卸掉固定模具后的螺栓后，将管桩脱出模具。脱模后的半成品管桩经过蒸压釜二次高压蒸养8h后，即可送至产品堆场待售。

# 五、污染物产生、治理及排放分析

表5.1-1               主要污染物及治理措施一览表

| 污染物类别 | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2条生产线的原料筒仓 | 1#生产线的2个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，1个矿粉筒仓，混料仓 | 颗粒物 | 汇总后经布袋除尘器处理 | 1根20m高排气筒P2排放 |
|  |  | 2#生产线的2个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓和1个矿粉筒仓，混料仓 | 颗粒物 | 汇总后经布袋除尘器处理 | 1根20m高排气筒P3排放 |
|  | 燃气锅炉房 | 燃气锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器 处理 | 1根20m高排气筒P1排放 |
|  | 管桩 厂房 | 脱模工序 | VOCs | / | 无组织排放 |
|  |  | 厂区内 无组织粉尘 | 颗粒物 |  |  |
| 废水 | 生产废水 | 蒸养工序冷凝水、软化排浓水、砂石料冲洗废水 | 生产废水 | 沉淀池 | 回用，不外排 |
|  | 生活污水 | 员工盥洗、冲厕等 | 生活污水 | 化粪池 | 经化粪池沉淀后，定期清掏交由天津市大港区太平镇远景二村村委会清运 |
| 噪声 | 生产车间 | 天车、墩头机、切筋机、空压机、张拉机 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，采取设备减振、距离衰减等措施 | 直接排放 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 钢筋开料 | 钢筋开料铁屑20t/a | 集中收集暂存 | 交物资部门回收利用 |
|  | 筒仓顶部除尘器 | 除尘器除尘 | 除尘器收集粉尘44t/a |  | 作为生产原料厂内回用 |
|  | 沉淀池 | 废水沉淀处理 | 废水处理沉淀砂石15t/a |  |  |
|  | 厂区员工 | 员工生活 | 生活垃圾48t/a | 集中收集暂存 | 环卫部门 定期清运 |

# 六、环评批复落实情况

- 表6.1-1            环评批复要求及建设落实情况对照表

| 批复 章节 | 类别 | 环评批复内容 | 环评补充报告内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设内容 | 本项目选址位于天津市滨海新区太平镇远景二村，建设两条PHC高强度预应力混凝土管桩生产线，年产400万米混凝土管桩，产品规格包括φ400、500、600。工程内容为建设管桩厂房、办公用房、实验室、砂石料堆场、管桩堆场、仓库、锅炉房、配电站、砂石料清洗废水沉淀池和化粪池等，不设置宿舍、浴室和食堂。占地面积为33333平方米，建筑面积为18214平方米，总投资5000万元，环保投资212万元（占总投资4.2%），项目符合国家产业政策，选址符合地区规划，根据《报告表》的评价结论，在落实各项污染防治措施的前提下，项目具备环境可行性。 | 本项目选址位于天津市滨海新区太平镇远景二村，建设两条PHC高强度预应力混凝土管桩生产线，年产400万米混凝土管桩，目前产品规格增加，包括φ300、400、500、600。工程内容新增实验室、螺丝房、调度室、磅房、封闭罩棚，用地面积增加24925m2，总投资6500万元，环保投资569万元（占总投资8.8%）。 | 本项目选址位于天津市滨海新区太平镇远景二村，建设两条PHC高强度预应力混凝土管桩生产线，年产400万米混凝土管桩，目前产品规格增加，包括φ300、400、500、600。工程内容新增实验室、螺丝房、调度室、磅房、封闭罩棚，用地面积增加24925m2，总投资6500万元，环保投资569万元（占总投资8.8%）。 |
| 二（一） | 废气 | 1、水泥罐进料和出料时产生的粉尘由水泥罐顶部设置的袋式除尘器（除尘效率不低于98%）处理后达标排放。 | - 水泥罐进料和出料时产生的粉尘由水泥筒仓顶部设置的袋式除尘器（除尘效率不低于98%）处理后达标排放。 | 筒仓进料和出料时产生的粉尘由筒仓顶部设置的袋式除尘器处理后达标排放，由于除尘器安装在其中一个水泥筒顶部出气口位置无法开口，汇总后无法满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》不具备进口开孔条件，如附件及照片所示。 |
|  |  | 2、搅拌机设置于密闭的搅拌站内，两座搅拌站投料和物料搅拌过程产生的粉尘经袋式除尘器（除尘效率不低于98%）处理后分别由各自的15米高排气筒达标排放。 | 搅拌站投料和物料搅拌工序无粉尘产生，原设计布袋除尘器和15米排气筒废气治理设施取消，该工序废气统一由各自生产线粉料筒仓配备排气筒排放。 | 搅拌站投料和物料搅拌工序无粉尘产生，原设计布袋除尘器和15米排气筒废气治理设施取消，该工序废气统一由各自生产线粉料筒仓配备排气筒排放。 |
|  |  | 3、严格控制粉尘的无组织排放：采取洒水、苫盖、安装挡风墙等有效措施抑制砂石堆场扬尘；水泥罐的水泥通过螺旋输送泵密闭输送至搅拌机内。 | 砂石料堆场已经改成砂石料封闭罩棚，无砂石料堆场扬尘废气产生；水泥筒仓水泥通过螺旋输送泵输送至搅拌机内，原设计布袋除尘器和15米排气筒废气治理设施取消，该工序废气统一由各自生产线粉料筒仓配备排气筒排放。 | 封闭罩棚已建设完毕，其余措施与补充报告一致。 |
| 二（一） | 废气 | 4、制定应急预案、采取有效措施，保证除尘设施不能正常使用时，粉尘排放不会对环境敏感区域造成影响。 | 制定应急预案、采取有效措施，保证除尘设施不能正常使用时，粉尘排放不会对环境敏感区域造成影响。 | 应急预案见附件3。 |
|  |  | 5、本项设置1台10吨/小时锅炉，以天然气为燃料产生的废气通过1根不低于8米的排气筒达标排放。 | 本项目设置1台10t/h锅炉，以天然气为燃料，产生的废气通过1根20米高排气筒达标排放。 | 本项目设置1台10t/h锅炉，以天然气为燃料，产生的废气通过1根20米高排气筒达标排放。 |
|  |  | 6、柴油发电机采用轻柴油作为燃料，只在停电的非正常情况下使用，并应采取有效措施保证柴油发电机废气达标排放。 | 柴油发电机采用轻柴油作为燃料，只在停电的非正常情况下使用，并应采取有效措施保证柴油发电机废气达标排放。 | 与环评批复一致。 |
| 二（二） | 废水 | 按照“清（雨）污分流”的原则，规划、建设厂区排水系统。蒸养工序产生的冷凝水和砂石冲洗废水应回用生产或循环使用，不得外排；生活污水作为农肥用于周边农田，不得外排。 | - 蒸养工序冷凝水回用于混凝土搅拌工序，不外排；砂石料冲洗废水沉淀处理后重复利用，不外排；生活污水全部排入化粪井+收集池，外委定期清掏处理。 | 生活污水全部排入化粪井+收集池，定期清掏委托天津市大港区太平镇远景二村村委会处理，其余与环评批复一致。 |
| 二（三） | 优化布局 | 采取有效措施防治噪声，强噪声设备安装在室内，确保厂界噪声达标排放。装卸石子时要降低装卸高度，避免因落差大造成的噪声增加。 | - 管桩厂房：采取减振基础，增大建筑隔声量，管道接口处采用柔性连接； - 搅拌站：采用低噪声设备，操作间隔声处理，排气风机采用气体消声器； 电机设置隔声罩、隔声罩。 | 厂界噪声达标排放， 其余与环评批复一致。 |
| 二（四） | 固体废物 | 钢筋开料铁屑由物资部门回收；粉料贮存和混凝土搅拌工序的布袋除尘装置集尘，由生产原料厂回用；砂石料清洗废水沉淀池污泥用于建筑材料；生活垃圾由市容部门定期清运。 | 主要固体废物包括钢筋开料铁屑、废气处理集尘、废水处理污泥、职工生活垃圾。 | 固体废物处置措施与环评 批复一致。 |
| 二（五） | 运输 | 合理设计物料运输路线，路线应避让环境敏感目标。运输车辆采用专用封闭汽车，减少物料在沿途的洒落，夜间停止运输作业。 | 合理设计物料运输路线，路线应避让环境敏感目标。运输车辆采用专用封闭汽车，减少物料在沿途的洒落，夜间停止运输作业。 | 运输措施按批复要求落实。 |
| 二（六） | 排污口规范化 | 按照相关规定，设置规范的废气采样点，在各排气筒上搭建监测平台，设置永久采样口，悬挂符合要求的废气标识牌。 | 按照相关规定，设置规范的废气采样点，在各排气筒上搭建监测平台，设置永久采样口，悬挂符合要求的废气标识牌。 | 已按批复要求落实排污口规范化。 |
| 二（七） | 卫生防护距离 | 本项目设置100米大气环境防护距离，在该范围内不得建设居住区、学校、医院等环境敏感目标。 | 本项目设置100米大气环境防护距离，在该范围内不得建设居住区、学校、医院等环境敏感目标。 | 本项目设置100米大气环境防护距离，在该范围内无居住区、学校、医院等环境敏感目标。 |
| 二（八） | 施工期 | 施工单位应严格执行国家相关环保法律和落实《报告表》中提出的防范措施，做到合法施工，文明生产，减少扬尘污染；施工场地固体垃圾应及时清运；加强对高噪声机械的管理，限定施工作业时间。施工单位要在工程开工前15日到我局履行施工排污申报手续；项目场地固体垃圾应及时清运；加强对高噪声机械的管理，限定施工作业时间。 | 施工单位应严格执行国家相关环保法律和落实《报告表》中提出的防范措施，做到合法施工，文明生产，减少扬尘污染；施工场地固体垃圾应及时清运；加强对高噪声机械的管理，限定施工作业时间。施工单位要在工程开工前15日到我局履行施工排污申报手续；项目场地固体垃圾应及时清运；加强对高噪声机械的管理，限定施工作业时间。 | 施工期不在本次验收范围内。 |
| 三 | 总量 | 落实污染物总量控制指标。项目建成后，总量指标为：工业粉尘2.7吨/年、烟尘0.5吨/年、二氧化硫1.1吨/年、氨氮化物3.3吨/年。该指标在新区内平衡解决。 | 调整后项目总量指标为：烟尘0.5吨/年、二氧化硫1.1吨/年、氮氧化物3.3吨/年、工业粉尘0.78吨/年。 | 本次验收依据环评补充报告给定的总量进行了核算，本项目实际总量排放工业粉尘0.241吨/年、烟尘0.15吨/年、二氧化硫0.0421吨/年、氮氧化物2.84吨/年，详见本报告总量核算章节。 |
| 四 | 三同时 | 项目建设应严格执行环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。项目试运行须以书面方式告知我局；试运行期满（不超过3个月）向我局申办项目竣工环保验收手续，经验收合格后项目方可投入正式生产。 | 项目建设应严格执行环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。项目试运行须以书面方式告知我局；试运行期满（不超过3个月）向我局申办项目竣工环保验收手续，经验收合格后项目方可投入正式生产。 | 与环评批复一致。 |
| 五 | 审批手续 | 你公司应抓紧时间到有关部门办理相关审批许可手续。 | 你公司应抓紧时间到有关部门办理相关审批许可手续。 | 与环评批复一致。 |
| 六 | 标准 | （一）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 | （一）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | 环评阶段使用的评价标准，不在本次验收监测范围。 |
|  |  | （二）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | （二）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |  |
|  |  | （三）粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004） | 粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。 | 粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。 |
|  |  | （四）燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003） | 燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）。 | 燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）。 |
|  |  | （五）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | （五）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 与环评批复一致。 |
|  |  | （六）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90） | （六）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011） | 环评阶段使用的评价标准，不在本次验收监测范围。无组织排放增加《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2014 |

# 七、环境风险防范和应急措施建设情况

依据环发[2012]77号文，核查风险防范设施建设情况及风险应急预案制定情况）

天津永生伟业建材有限公司按照环评批复提出的“制定应急预案、采取有效措施，保证除尘实施不能正常使用时，粉尘排放不会对环境敏感区域造成影响”的要求，同时按照环保部文件（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》中“加强建设项目三同时验收监管，严格落实环境风险防范和应急措施”要求，对该项目环境风险事故防范及应急处理措施的建设情况和“突发环境事件应急预案”制定、演练情况，进行了检查，核实情况如下：

## 7.1环境风险防范措施

- （1）防火安全：项目按照防火距离规定和有关消防部门的规范要求进行的设计和建设，并配备专用的灭火器具，在运营过程中采取严格的防火防爆措施，定期对工作人员进行消防等安全教育，加强安全方面的管理，增强安全生产保障。

（2）防爆、防雷、防静电接地保护：燃气锅炉按甲类危险场所和火灾危险环境进行防爆设计，设有安全放散系统和可燃气体报警装置，作业区电气设备和仪表均按Q-2级防爆选型，灯具为防爆灯，区域内各建、构筑物防雷设计均按第二类防雷建筑物考虑，姐弟型式采用TN-S方式变压器中性点直接接地，房内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地极信息系统的接地等，采用共用接地系统，接地电阻打不于1Ω。

## 7.2环境风险应急措施

- （1）火灾事故应急措施

- 易燃气体探测器监测报警系统发现险情，如自动消防系统未启动，及时通知相关岗位人员启动消防装置。抢险人员首先抢救遇险人员，确保人身安全，并迅速采取有效措施处理险情，防治事故扩大或发生次生事故。

- （2）消防水处理措施

- 厂区雨水总排口已安装雨水切换阀，并处于常闭状态，为防止发生火灾事故的情况下消防废水进入雨水管网，发生事故后，建设单位应及时将雨水管网导流沟内废水进行收集。

## 7.3突发环境事件应急预案的制定及其响应、演练制度

天津永生伟业建材有限公司负责环境安全的总务科组织相关部门和人员依据有关法规和规范编制了突发环境事件应急预案，（见本次验收报告附件），公司每年至少组织两次全员性的应急救援演练，部门每季度进行一次本部门事故应急演练，班组每月进行一次本岗位突发事件的应急处置演习，提高工厂应对突发环境事件的能力。

# 八、执行的排放标准

## 8.1废气污染物排放标准

表8.1-1               有组织废气排放标准及限值

| 排放位置 | 污染物 | 排气筒 高度（m） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉废气排气筒P1 | 颗粒物 | 20 | 10 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》DB 12/151-2016 表1 燃气锅炉 高污染燃料禁燃区外 |
|  | 二氧化硫 | 20 | 20 | / |  |
|  | 氮氧化物 | 20 | 150 | / |  |
| 1#生产线4个筒仓粉尘排气筒P2 | 颗粒物 | 20 | 20 | / | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备 |
| 2#生产线4个筒仓粉尘排气筒P3 |  |  |  |  |  |

表8.1-2               无组织废气排放标准及限值

| 监控位置 | 污染因子 | 标准限值（mg/m3） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界外20m处 下风向3个点位 | 颗粒物 | 0.5 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值 |
|  | VOCs | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB 12/524-2014 表5 其他行业 |

## 8.2噪声排放标准

表8.2-1                       噪声执行标准

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 区域类别 | Leq标准值dB（A） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2类区 | 昼间60 夜间50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 2 | 南侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |
| 3 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |
| 4 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |
| 5 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |
| 6 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |

# 九、监测方案

## 9.1监测点位示意图

道                                   路

河                                    流

管桩堆场

管桩厂房

锅炉房

门卫

道

路

天津永生伟业建材有限公司

中国石油第二采油作业区

空

地

两周期监测风向

○1#

○2#

○3#

4#○

▲1#

▲2#

3#▲

▲5#

4#▲

▲6#

P2◎

P3◎

P1◎

门

说明：○1#~○3#工业废气（无组织）采样点

◎废气（有组织）采样点

▲厂界噪声监测点

N

图9.1-1 验收监测位置图

## 9.2监测方案

表9.2-1                     废气监测方案

| 产生车间 | 监测位置 | 项目 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉房 | 燃气锅炉废气排气筒P1 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 2 | 3次/周期 |
| 1#生产线 | 1#生产线4个筒仓粉尘排气筒P2 | 颗粒物 |  |  |
| 2#生产线 | 2#生产线4个筒仓粉尘排气筒P3 | 颗粒物 |  |  |
| 无组织 监控点 | 厂界外20m处上风向1#参照点 | 颗粒物、VOCs |  |  |
|  | 厂界外20m处下风向2#监测点 | 颗粒物、VOCs |  |  |
|  | 厂界外20m处下风向3#监测点 | 颗粒物、VOCs |  |  |
|  | 厂界外20m处下风向4#监测点 | 颗粒物、VOCs |  |  |

表9.2-2                     噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 | 每周期昼夜各监测一次 |
| 2 | 南侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 3 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 4 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 5 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 6 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |

## 9.3监测标准及依据

表9.3-1                   有组织废气监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| 颗粒物 （烟尘） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996） | 《锅炉烟尘测试方法》 （GB/T 5468-1991） | 0.1mg/m3 |
| 二氧化硫 |  | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 （HJ/T 57-2000） | 3mg/m3 |
| 氮氧化物 |  | 《固定污染源废气 氮氧化物测定 定电位电解法》 （HJ 693-2014） | 3mg/m3 |
| 颗粒物 （粉尘） |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996） | 0.1mg/m3 |

表9.3-2                   无组织废气监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| 颗粒物 （无组织） | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T 55-2000） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （GB/T 15432-1995） | 0.001mg/m3 |
| VOCs | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996） | 固体吸附 热脱附气相色谱-质谱法（C）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局2003年 | / |
| 注：VOCs各组分均对应一个检出限，故表中未一一列出 |  |  |  |

表9.3-3                   噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 | 35dB |

## 9.4质量控制

（1）监测期间的工况控制

验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

（2）采样和现场监测的质量控制

①水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

②废气监测依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 （GB16157 -1996）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；

③噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；

④个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求；

⑤现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

⑥污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

（3）实验室内部质量控制

实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

实验室所报送的数据根据情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 十、监测结果

## 10.1废气监测结果

表10.1-1             有组织废气监测结果     （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 （2017.8.17） |  |  | 第二周期 （2017.8.18） |  |  | 排放标准限值 | 各周期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 燃气锅炉排气筒P1 | 颗粒物 | 排放浓度 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 10（1） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 4.03 ×10-2 | 4.98 ×10-2 | 4.16 ×10-2 | 3.53 ×10-2 | 3.71 ×10-2 | 4.64 ×10-2 | / | / |
|  | 二氧 化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 20（1） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.10×10-2 | 1.29×10-2 | 1.22×10-2 | 1.02×10-2 | 1.09×10-2 | 1.29×10-2 | / | / |
|  | 氮氧 化物 | 排放浓度 | 113 | 95 | 106 | 99 | 109 | 106 | 150（1） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 7.56×10-1 | 8.16×10-1 | 8.65×10-1 | 6.71×10-1 | 7.94×10-1 | 8.24×10-1 | / | / |
| 1#生产线4个筒仓粉尘排气筒P2 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 20（2） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 3.53 ×10-3 | 2.91 ×10-3 | 3.36 ×10-3 | 2.92 ×10-3 | 2.73 ×10-3 | 3.41 ×10-3 | / | / |
| 2#生产线4个筒仓粉尘排气筒P3 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 20（2） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.55 ×10-3 | 1.53 ×10-3 | 2.40 ×10-3 | 2.07 ×10-3 | 1.79 ×10-3 | 1.90 ×10-3 | / | / |
| 注 | （1）标准限值执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）表1 燃气锅炉 高污染燃料禁燃区外； （2）标准限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.1-2                  无组织废气监测结果   	           单位：mg/m3

| 监测 点位 | 监测 项目 | 第一周期（2017.8.17） |  |  | 第二周期（2017.8.18） |  |  | 排放 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1频次 | 第2频次 | 第3频次 | 第1频次 | 第2频次 | 第3频次 |  |  |
| 1#参照点 | 颗粒物 | 0.121 | 0.122 | 0.105 | 0.122 | 0.140 | 0.157 | / | / |
| 2#监测点 |  | 0.173 | 0.175 | 0.140 | 0.156 | 0.156 | 0.174 | 0.5（1） | 达标 |
| 3#监测点 |  | 0.227 | 0.157 | 0.122 | 0.139 | 0.174 | 0.225 |  | 达标 |
| 4#监测点 |  | 0.192 | 0.157 | 0.140 | 0.208 | 0.157 | 0.227 |  | 达标 |
| 1#参照点 | VOCs | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| 2#监测点 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.0（2） | 达标 |
| 3#监测点 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 达标 |
| 4#监测点 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 达标 |
| 注 | - 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织限值要求； - 执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）表5其他行业限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.2噪声监测结果

表10.2-1                 厂界噪声监测结果                 单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 （2017.8.17） | 二周期 （2017.8.18） | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 昼间 | 54.3 | 56.8 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.8 | 45.3 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 南侧厂界2# | 昼间 | 57.5 | 58.6 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 44.2 | 46.8 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 西侧厂界3# | 昼间 | 55.5 | 57.8 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 46.4 | 45.0 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 西侧厂界4# | 昼间 | 53.4 | 56.5 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 45.5 | 47.5 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 北侧厂界5# | 昼间 | 57.4 | 58.5 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 45.7 | 46.3 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 北侧厂界6# | 昼间 | 57.6 | 55.7 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.9 | 47.1 | 2类夜间 | 50 | 达标 |

# 十一、总量核算

## 11.1废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式：Gi=Ci×N×10-3，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放速率（kg/h）；N-全年计划生产时间（h/a）。

表11.1-1                废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期设备年时基数 （h） | 本期工程 排放速率 （kg/h） |  | 本期工程实际排放总量 （t/a） |  | 本期工程核定总量 （t/a） | 全厂排放总量 （t/a） | 全厂核定总量 （t/a） | 排放增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 （烟尘） | 3600 | P1 | 4.18×10-2 | 0.15 |  | 0.5 | 0.15 | 0.5 | +0.15 |
| 二氧化硫 | 3600 |  | 1.17×10-2 | 0.0421 |  | 1.1 | 0.0421 | 1.1 | +0.0421 |
| 氮氧化物 | 3600 |  | 7.88×10-1 | 2.84 |  | 3.3 | 2.84 | 3.3 | +2.84 |
| 颗粒物 （粉尘） | 4800 | P2 | 3.14×10-3 | 0.0151 | 合计 0.241 | 0.78 | 0.241 | 0.78 | +0.241 |
|  | 4800 | P3 | 1.87×10-3 | 0.00898 |  |  |  |  |  |
| 注 | - 本期设备年时基数由企业提供； - 项目核定总量来自环境影响补充分析报告第35页“表10-1-1”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11.2固体废物排放总量

- 固体废物排放总量

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（0+79+48）×10-4

=0.0127万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.0127万t/a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

说明：一般固废、生活垃圾具体内容参照本监测报告“表5.1-1”。

# 十二、验收监测结论

一、天津永生伟业建材有限公司是永生集团的独资公司，位于天津市滨海新区大港太平镇远景二村，主要进行大规模预应力混凝土管桩的生产。2010年5月，该公司投资6500万元在天津市滨海新区大港太平镇远景二村公司厂区内建设《天津永生伟业建材有限公司PHC高强度预应力混凝土管桩项目》，于2010年5月委托天津市环境影响评价中心完成该项目环境影响报告表的编制，2010年6月12日取得天津市大港区环境保护局批复（大港环管[2010]第46号）。

本项目设计总用地面积33333m2，主要建设管桩厂房、办公用房、实验室、砂石料堆场、管桩堆场、仓库及其他辅助设施。项目实际建设过程中总用地面积、主体工程、辅助工程、环保工程等均有变化，并对产品种类进行了调整（具体调整内容见本验收报告表“3.1工程建设内容”），针对实际建设内容，天津永生伟业建材有限公司于2017年6月委托天津市五洲华风科技有限公司编制了《天津永生伟业建材有限公司PHC高强度预应力混凝土管桩项目环境影响补充分析报告》。本项目主要在管桩厂房内设置2条PHC高强度预应力混凝土管桩生产线，项目2010年6月开工建设，2017年5月建成投入试运行。补充分析报告中设计生产φ300、φ400、φ500、φ600混凝土管桩共400万米/年，目前实际生产φ300、φ400、φ500、φ600混凝土管桩共400万米/年，与设计生产能力一致，满足建设项目整体环保验收条件，天津津滨华测产品检测中心有限公司于2017年7月31日进行现场踏勘，编制了验收监测方案，并于2017年8月17、18日进行了现场采样监测。验收监测期间，生产车间所有设备运行正常，环保设施正常开启，生产能力达到设计能力的75%以上，满足验收监测对生产负荷的要求。

二、天津永生伟业建材有限公司认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间完成了环保设施的建设，试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、天津津滨华测产品检测中心有限公司于2017年8月17、18日依据验收方案进行了现场采样监测，监测结果如下：

- 1、废气监测结果

- 本项目废气污染物产生环节如下：1）2条生产线的原料筒仓粉尘经管道收集汇总到筒仓顶部一套布袋除尘器处理后，尾气由2根20m高排气筒排放。少量未被捕集的粉尘在厂区内无组织逸散，最终通过车间门窗无组织排放；2）燃气锅炉的燃气废气经低氮燃烧器处理后，尾气由1根18m高排气筒排放；3）生产车间内脱模工序产生的有机废气及厂区内未被收集的粉尘以无组织形式排放。

- 对1#生产线4个筒仓粉尘排气筒P2，2#生产线4个筒仓粉尘排气筒P3进行 2个周期、每周期3频次的监测结果显示：废气中颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备排放限值要求；对燃气锅炉废气排气筒P1 2个周期、每周期3频次的监测结果显示：废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》DB 12/151-2016表1 燃气锅炉 高污染燃料禁燃区外的限值要求，对厂界外20m处上风向设置1个参照点，下风向设置的3个监测点位进行2个周期、每周期3频次的监测结果显示：下风向各监测点中颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求，VOCs浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2014 表5 其他行业限值要求；以上监测结果全部达标。

- 废水监测结果

本项目生产废水为蒸养工序冷凝水、软化排浓水，砂石料清洗废水，生产废水经沉淀池处理后回用，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏交由天津市大港区太平镇远景二村村委会清运。

3、噪声监测结果

本项目噪声源为天车、墩头机、切筋机、空压机、张拉机等设备运行时产生的噪声，采取选用低噪声设备、设备减振、距离衰减等措施降低噪声污染。

对项目厂界噪声进行2个周期、每周期昼、夜各一次的监测结果显示：四侧厂界共布设6个监测点，各监测点噪声的监测结果全部低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区域排放标准限值，监测结果全部达标。

四、总量核算

- 1、废气污染物

该项目废气污染物排放总量为废气中颗粒物（烟尘）0.15t/a，二氧化硫0.0421t/a，氮氧化物2.84t/a，颗粒物（粉尘）0.241t/a，满足补充分析报告核定总量控制要求。

- 2、固体废物

该项目运营期产生的钢筋开料铁屑20t/a，交由物资回收部门利用，除尘器收集粉尘44t/a和废水处理污泥15t/a，全部回用于生产；生活垃圾48t/a由环卫部门定期清运，固废全部无害化处理。

五、建议

1、环保负责人应做好日常环境管理工作，定期清理及更换布袋除尘器滤芯，清掏化粪池等环保措施，确保废气稳定达标排放。

2、本项目后期建设内容建设完成后及时办理验收手续，并在项目建设过程中完成排污口规范化建设。

3、做好厂区绿化美化工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：天津津滨华测产品检测中心有限公司            填表人（签字）： 田野                    项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 天津永生伟业建材有限公司PHC高强度预应力混凝土管桩项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 天津市滨海新区大港太平镇远景二村 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 非金属矿物制品业C31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □√新 建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 生产φ300、φ400、φ500、φ600混凝土管桩共400万米/年 |  |  |  | 建设项目 开工日期 |  | 2010年6月 |  |  | 实际生产能力 |  | 与设计生产能力一致 |  | 投入试运行日期 |  | 2017年5月 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 212 |  | 所占比例（%） |  | 4.2 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 天津市大港区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 大港环管[2010] 第46号 |  | 批准时间 |  | 2010年6月12日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 天津市滨海新区行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 天津津滨华测产品检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 569 |  | 所占比例（%） |  | 8.8 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 6 | 废气治理（万元） |  | 522 |  | 噪声治理（万元） |  | 15 |  | 固废治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） | 20 |  | 其它（万元） |  | 6 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | t/d |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/h |  | 年平均工作时 |  | 4800h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 天津永生伟业建材有限公司 |  |  |  | 邮政编码 | 300282 |  |  |  | 联系电话 |  | 022-63171388 |  | 环评单位 |  | 天津市环境影响评价中心 天津市五洲华风科技有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程实际排 放浓度 (2) |  | 本期工程允许排 放浓度 (3) |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 氨 氮 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 石油类 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 废气 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 未检出 |  | 20 |  | 0.0421 |  | / |  | 0.0421 | 1.1 | / | 0.0421 | 1.1 |  | / |  | +0.0421 |
|  | 烟 尘 |  |  |  | 5.5 |  | 10 |  | 0.15 |  | / |  | 0.15 | 0.5 | / | 0.15 | 0.5 |  | / |  | +0.15 |
|  | 工业粉尘 |  | / |  | 1.3 |  | 20 |  | 0.241 |  | / |  | 0.241 | 0.78 | / | 0.241 | 0.78 |  | / |  | +0.241 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 105 |  | 150 |  | 2.84 |  | / |  | 2.84 | 3.3 | / | 2.84 | 3.3 |  | / |  | +2.84 |
|  | 工业固体废物 |  | / |  | / |  | / |  | 0.0127 |  | 0.0127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年