天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目（第二阶段：2#热熔胶生产线项目）

竣工环境保护验收监测报告

（津滨）华测验字[2017]YS第13号

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2017年7月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：田野

报告书编写：田野

审    核：李方梅

审    定：高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

目录

一、建设项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程分析	3

3.1工程建设内容	3

3.2项目投资情况	5

3.3项目劳动定员及生产制度	5

3.4设计生产规模及实际达产负荷	5

3.5主要原辅料及用量	6

3.6主要生产设备	6

3.7项目水平衡情况	7

四、工艺流程分析	8

4.1项目2#热熔胶生产线工艺流程图	8

4.2生产工艺流程简述	8

五、验收污染物治理及排放分析	10

5.1废气污染物产生、治理及排放措施	10

5.2废水污染物产生、治理及排放措施	11

5.3噪声产生、治理及排放措施	11

5.4固体废物产生、治理及排放措施	11

六、环评批复落实情况	13

七、环境风险防范和应急措施建设情况	15

7.1环境风险防范设施的建设情况	15

7.2突发环境事件应急预案的制定及其响应、演练制度	18

八、验收监测执行的排放标准	19

8.1废气验收执行标准	19

8.2废水验收执行标准	20

8.3厂界噪声验收执行标准	20

九、验收监测内容	20

9.1废气验收监测内容	20

9.2废水验收监测内容	21

9.3厂界噪声	22

9.4验收监测位置图	22

十、验收监测质量保证措施	23

10.1验收期间生产负荷质量保证措施	23

10.2采样布点的质量控制和质量保证	23

10.3废气监测质量保证措施	23

10.4废水监测质量保证措施	24

10.5噪声监测质量保证措施	24

10.6实验室内质量控制和质量保证	24

10.7数据处理的质量保证	24

十一、验收监测结果	24

11.1废气验收监测结果	24

11.2废水验收监测结果	27

11.3厂界噪声监测结果	28

11.4污染物排放总量核算	28

十二、环保验收监测结论	30

附件：

附件1环评批复

附件2工况说明

附件3危废处置合同

附件4应急预案

附件5检测报告

附图：

附图1项目地理位置图

附图2监测点位照片

附图3危险废物暂存场所、排污口规范化照片

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目（第二阶段：2#热熔胶生产线项目） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津莫莱斯柯科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津市西青区王稳庄镇赛达工业园同源道6号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 化学原料及化学制品制造业 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产橡胶系块状热熔胶5000t/a |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产橡胶系块状热熔胶、聚烯烃系块状热熔胶共5000t/a |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 全厂劳动定员30人，其中本项目人员由原有人员调配，8小时/班，三班制，年工作250天。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014年4月（原环评） 2016年10月 （调整报告） |  | 环评报告 编制单位 |  | 天津市环境影响评价中心（原环评） 北京欣国环环境技术发展有限公司（调整报告） |  |  |
| 环评 批复时间 | 2014年5月15日 |  | 环评报告审批单位及环评批复文号 |  | 天津市西青区环境保护局， 西青环保许可函[2014]06号 |  |  |
| 试生产时间 | 2017年4月 |  | 现场监测 时间 |  | 2017年4月12~14日 2017年6月7、9日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 天津必泰克机电设备安装有限公司 |  | 环保设 施施工单位 |  | 天津必泰克机电设备安装有限公司 |  |  |
| 实际总投资 | 2500万美元 | 实际环保投资 |  | 253万元 |  | 比例 | 1.68 % |

# 一、建设项目概况

天津莫莱斯柯科技有限公司（简称“莫莱斯柯公司”）厂址位于天津市西青区王稳庄镇赛达工业园同源道6号，2014年该公司计划投资2500万美元在公司厂区内建设《天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目》。项目厂区占地面积25013m2，总建筑面积为13222m2，设计主要建设内容：建设3条热熔胶生产线和2条载冷剂生产线，主要构筑物包括生产车间1座、固体仓库1座、液体仓库1座、办公楼1栋、门卫1座、地下储罐区以及自行车棚、消防水池、泵房等配套设施。建成后全厂年产热熔胶15000t/a，环境友好型载冷剂12000t/a。

2016年，莫莱斯柯公司先根据当时已建设完成的内容进行了第一阶段的环保验收，第一阶段验收内容主要包括：1条热熔胶生产线及原环评设计的其他构筑物。并于2016年2月25日通过了西青区行政审批局组织的“天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目（第一阶段）竣工环保验收”（津西审环许可验[2016]11号）。

2016年8月，莫莱斯柯公司投资368万元在公司现有生产车间内建设2#热熔胶生产线，并对2#生产线进行调整新增聚烯烃系块状热熔胶，原橡胶系块状热熔胶产量减半，总产量保持不变，仍为5000t/a。由于产品方案的调整，相应的对生产原料、生产设备、冷却工艺等进行了调整，其余建设内容均与原环评保持一致。详细调整情况如下表所示：

表1.1-1                    项目原环评与调整后情况

| 序号 | 内容 | 原环评设计 | 调整后情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品方案 | 2#热熔胶生产线产品为橡胶系块状热熔胶，产量为5000t/a； | 新增聚烯烃系块状热熔胶，原橡胶系块状热熔胶产量减半，总产量不变，仍为5000t/a； |
| 2 | 生产原料 | 2#热熔胶生产线用于生产橡胶系热熔胶，其原辅材料主要有合成橡胶、增粘剂、矿物基础油、及其他原料（如抗氧化剂、紫外线吸收剂）； | 该项目增加聚烯烃类热熔胶生产所需原料，主要包括聚烯烃、EVA（乙烯-乙酸乙烯共聚物）、其他原料（如抗氧化剂、紫外线吸收剂）；原橡胶系热熔胶生产能力减半，其所需原料种类与原环评保持一致； |
| 3 | 生产设备 | 2#热熔胶生产线主要生产设备包括2台熔解罐、1台存储罐、1台成型装置、1台冷冻机； | 该生产线主要生产设备包括2台熔解罐、1台挤出成型装置、1台恒温库 |
| 4 | 冷却工艺 | 2#热熔胶生产线采用循环水冷却。物料从储蓄罐中经过滤后进入成型装置，经由热熔胶专用挤出设备与聚烯烃包覆材料一同挤出，包覆材料在产品外围形成一层不粘薄膜，然后进入冷却水槽中进行冷却，固化。 | 2#热熔胶生产线取消“循环冷却”工艺，物料从熔解罐经过滤后进入挤出填充装置，挤出包装盒后在传送带上进行室温冷却固化。挤出及自然冷却过程均在独立的挤出车间完成。 |

针对上述变化莫莱斯柯公司于2016年10月委托北京欣国环环境技术发展有限公司完成《天津莫莱斯柯科技有限公司2#热熔胶生产线环境影响调整报告》的编制，本次验收报告内容以该原环评和该调整报告作为依据。

该项目2016年8月开工建设，2017年4月建成并投入试运行，项目设计年产热熔胶5000t，目前实际年产热熔胶5000t，达到设计生产能力的75%以上，满足环保验收监测期间的生产负荷要求。

天津莫莱斯柯科技有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向西青区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场，依据西青区环境保护局对该项目提出的环评批复要求，对该项目环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目（第二阶段）竣工环境保护验收监测方案》，于2017年4月12~14日，6月7、9日依据验收方案进行了现场采样监测。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》（2016年版）环境保护部令 第39号；

●《天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目环境影响报告书》天津市环境影响评价中心，2014.4；

●天津市西青区环境保护局文件，西青环保许可函[2014]06号“关于天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目环境影响报告书的批复”；

●《天津莫莱斯柯科技有限公司2#热熔胶生产线环境影响调整报告》北京欣国环环境技术发展有限公司，2016.10；

●天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目第二阶段竣工环境保护验收监测方案；

●天津莫莱斯柯科技有限公司提供与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

# 三、工程分析

## 3.1工程建设内容

本项目调整后主要工程建设情况与原环评对照情况见下表：

表3.1-1            调整后主要工程建设情况与原环评对照情况

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 原环评设计内容 | 第一阶段验收 | 本项目 （第二阶段） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 热熔胶生产线 | 3 | 熔解罐位于生产车间3层，储蓄罐位于2层，成型冷却装置位于1层 | 1#生产线，与原环评一致 | 2#生产线，3楼一台恒温库 |
| 2 |  | 载冷剂生产线 | 2 | 位于生产车间2层西南侧区域，共设置两台混合罐 | 无 | 无 |
| 3 | 公用及辅助工程 | 供电 工程 | / | 生产车间西北侧设置配电室一座 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 4 |  | 供热 工程 | / | 管道保温供热由电加热器供给；冬季车间及仓库不进行采暖供热，热水锅炉只对办公区域提供采暖 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 5 |  | 制冷 工程 | / | 办公区域制冷采用单体空调，室外预留空调机位，以电能作为能源 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 6 |  | 锅炉房 | 1 | 位于生产车间1层西北侧区域，共设置3台燃气热媒锅炉和1台热水锅炉 | 建设1台热媒炉1台热水炉，与原环评一致 | 依托原有 |
| 7 |  | 机械室、空压机房、配电室 | 1 | 位于生产车间1层西侧区域 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 8 |  | 固体 仓库 | 1 | 用于存放热熔胶产品及固体 原料 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 9 |  | 液体 仓库 | 1 | 用于存放C1L、煤油等液体 原料 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 10 |  | 地下 储罐 | 3 | 共设置3座卧式罐，位于生产车间北侧地下，容量为30m3，罐体规格为7800mm长×1720mm宽×2987mm高 | 已建设2台卧式罐，与原环评一致 | 依托原有 |
| 11 |  | 消防水池及泵房 | 1 | 位于办公楼东南侧地下，消防水池容积为540m3 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 12 | 行政及生活工程 | 现场办公区 | 1 | 位于生产车间2层东南侧区域 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 13 |  | 办公楼 | 1 | 2层独立建筑，包括办公室、会议室、就餐室等。 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 14 |  | 门卫 | 1 | 位于厂区入口处 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 15 |  | 自行 车棚 | 1 | 位于办公楼北侧 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 16 | 环保工程 | 真空脱气废气除污 装置 | 4 | 由于实际情况一套真空脱气废气除污装置足够1#生产线生产，本公司计划由原先6套调整为4套，3用1备 | 1#线已建设1套 | 建设1套 |
| 17 |  | 事故 水池 | 1 | 容积为108m3 | 建设完成，与原环评一致 | 依托原有 |
| 18 |  | 固体废物暂存区域 | 1 | 位于固体仓库内的指定区域 | 建设完成，与原环评一致 |  |

## 3.2项目投资情况

项目总投资2500万美元，其中环保投资为253万元，占项目总投资的 1.68%。环保投资明细如下表所示：

表3.2-1                   主要环保设施及投资

| 序号 | 环保设施内容 |  | 投资额（万元） | 环保设施细节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理设施 | 投料集尘设备 | 40 | 集尘器、管道及排放口 | 增加1根投料有机废气收集设施及排气筒 |
| 2 |  | 脱气废气治理设备 | 10 | 包括除污罐、循环水槽及排放口 | 与原环评保持一致 |
| 3 |  | 燃气锅炉排气筒 | 10 | / |  |
| 4 |  | 冷却有机废气收集及排放设施 | 20 | 填充车间、集气罩、排气筒等 | 新增 |
| 5 |  | 罐体内部废气治理 | 20 | / | 共用 |
| 6 | 噪声治理设施 |  | 2 | 选用低噪声设备、基础减振、隔声、消声等 | 与原环评保持一致 |
| 7 | 排口规范化设置 |  | 32 | 包括废水排放口及废气排放口 |  |
| 8 | 固体废物暂存设施 |  | 18 | 各类固体废物的暂存设施 |  |
| 9 | 事故风险防范措施 |  | 80 | 包括事故水池、储罐防渗等 |  |
| 10 | 厂区绿化 |  | 16 | / |  |
| 11 | 施工期扬尘及噪声防治措施 |  | 5 | / |  |
| - 总计 |  |  | - 253 | / | / |

## 3.3项目劳动定员及生产制度

全厂劳动定员30人，其中本项目员工10人，由厂区内调配，三班制，8小时/班，年工作250天。

## 3.4设计生产规模及实际达产负荷

该项目设计年产橡胶系块状热熔胶5000t/a，实际年产橡胶系块状热熔胶、聚烯烃系块状热熔胶共5000t/a，详细产品方案如下

表3.4-1                 原环评设计与调整后实际产品方案

| 序号 | 原环评设计2#生产线 |  |  | 调整后实际2#生产线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 年产量t/a | 包装规格 | 年产量t/a | 包装规格 |
| 1 | 橡胶系块状热熔胶 | 5000 | 20kg/箱 | 2500 | 12kg/箱 |
| 2 | 聚烯烃系块状热熔胶 | 0 | / | 2500 | 18kg/箱 |

## 3.5主要原辅料及用量

表3.5-1                     主要原辅料消耗表

| 序号 | 生产线 | 名称 | 原环评全厂年耗量t/a | 原环评2#年耗量t/a | 调整后2#年耗量t/a | 批次消耗量kg/批 | 原料来源 | 备注 | 2#与原环评对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶系热熔胶 | 合成橡胶 | 3000 | 1000 | 500 | 700 | 日本 | 合成橡胶SIS系列和SBS 系列 | 消耗量减少一半 |
| 2 |  | 增粘剂 | 8850 | 2950 | 1475 | 2067 | 日本 台湾 美国 | C9系列石油树脂 |  |
| 3 |  | 矿物基 础油 | 3000 | 1000 | 500 | 700 | 韩国 | / | 消耗量减少一半 |
| 4 |  | 其他 | 150 | 50 | 25 | 35.2 | 日本 | 包括抗氧化剂、紫外线吸 收剂 | 消耗量减少一半 |
| 5 | 聚烯烃系热熔胶 | 聚烯烃 | 0 | 0 | 1650 | 2450-2800 | 日本 德国 美国 | / | 新增 |
| 6 |  | EVA | 0 | 0 | 700 | 350 | 中国 | / | 新增 |
| 7 |  | 其他 | 0 | 0 | 150 | 35 | 中国 | / | 新增 |
| 8 |  | 矿物基 础油 | 3000 | 1000 | 500 | 700 | 韩国 | / | 消耗量减少一半 |

## 3.6主要生产设备

表3.6-1                     主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 原环评数量 | 调整后数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔解罐 | 200℃ 常压-真空 5000L | 2 | 2 | 与原环评一致 |
| 2 | 存储罐 | 200℃ 常压-真空 5000L | 1 | 0 | 取消储存罐 |
| 3 | 热交换器 | 80-210℃ 0.5MPaG | 1 | 1 | 与原环评一致 |
| 4 | 真空泵 | 常压-真空 90m3/hr | 2 | 2 | 与原环评一致 |
| 5 | 冷冻机 | 4-10℃ 0.5MPaG 280kw | 1 | 0 | 取消冷冻机设备 |
| 6 | 电加热器 | 180℃ | 1 | 1 | 与原环评一致 |
| 7 | 恒温库 | 100℃ | 0 | 1 | 新增一台恒温库 |
| 8 | 挤出装置 | / | 0 | 2 | 不设置冷却槽成型装置；保留挤出装置 |
| 9 | 除污罐 | 常压-真空 | 2 | 1 | 减少1套除污罐 |

## 3.7项目水平衡情况

本项目建设的2#生产线无生产废水产生，原设计的冷却工序目前为自然冷却。全厂排放的废水主要为成型装置冷却循环水排水，纯水制备排水，锅炉排水及生活污水。上述废水经厂区废水总排放口排入市政管网经大寺污水处理厂处理后排入环境水体。全厂水平衡图如下：

2.4m3/d

11.3m3/d

厂区废水总排放口

大寺污水处理厂

新鲜水

55.5m3/d

真空泵水槽补水

成型装置冷却循环用水

纯水制备用水

锅炉补水

生活用水

绿化用水

0.1m3/d

16.6m3/d

14m3/d

4.8m3/d

12m3/d

8m3/d

0.1m3/d

2.7m3/d

0.7m3/d

2.4m3/d

2.4m3/d

8m3/d

8.3m3/d

2m3/d

9.6m3/d

化粪池

进入产品

22.3m3/d

图3.7-1 全厂水平衡图（单位t/d）

# 四、工艺流程分析

## 4.1项目2#热熔胶生产线工艺流程图

## 4.2生产工艺流程简述

本项目调整后，2#热熔胶生产线用于生产橡胶系热熔胶生产工艺和聚烯烃系热熔胶生产工艺，其中橡胶系热熔胶产品与原环评设计相同。

聚烯烃系热熔胶以聚烯烃系列合成基础聚合物，添加增粘剂、抗氧化剂等一系列调节胶体性能的调节剂，在矿物基础油中进行加热熔解混合所形成。

聚烯烃作为基础聚合物，使胶具有必要的胶接强度和内聚强度，其热含量占热熔胶总质量的50%。增粘剂主要作用为降低热熔胶的熔融粘度，提高其对被胶接物的润湿性和初粘性，以及调整胶的耐热温度及晾置时间。本项目所用增粘剂为C9系列石油树脂，约占热熔胶总质量的40%。

矿物基础油的作用使提高热熔胶熔解性，保证胶体良好的低温性能。提高树脂及聚合物之间的兼容性。约占热熔胶总质量的9%。

其他抗氧化剂等一系列调节剂，用于防止热熔胶氧化和热裂解，提高热熔胶的耐寒性、柔性、抗冲击力、抗蠕变性和橡胶弹性等。约占热熔胶总质量的1%。热熔胶生产过程包括投料、加热搅拌、真空脱气、成型等工序。其各工段生产工艺如下：

①投加原料

加料过程为分批次投加，包括固体物料和液体物料。

聚烯烃原料使用前需要将整桶的聚烯烃原料放置恒温库中加热4-6小时，将可能凝固在桶里的热熔胶原料进行溶化方便加料。3F中的恒温库为电加热，不会对环境产生影响。

液体物料为矿物基础油，存储于车间外部的地下储罐，经由密闭的输送管道送至熔解罐内，矿物基础油投加过程中会顶出罐内有机废气 G5。调整后，熔解罐设置有机废气排放管线，投料过程中该管线开启，与 1#热熔胶生产线共用 1根 19m 高排气筒 P4，有机废气经由该排气筒 P4 排放。

固体物料由人工根据所配比要求进行添加。固态物料投加过程中，会产生投料粉尘 G1，熔解罐上设置粉尘排放管线，固体物料投加时开启，粉尘经管线收集至共用的集尘设施处理后，由与 1#热熔胶生产线共用的1根19m高排气筒P1排放。固态物料采用纸袋或树脂袋包装，加料完成后会产生废包装材料 S1，在固体仓库设置固定区域进行暂时存放，有物资回收部门进行定期回收。

②加热搅拌、真空脱气

投料完成后，将熔解罐封闭，对罐体进行加热，罐内温度保持在150~160℃，罐体内搅拌装置进行搅拌，使固体物料充分熔解。为去除罐内液体因搅拌产生的气泡，保证产品质量，搅拌过程中，采用水循环式真空泵对罐体进行抽真空作业，罐体内形成负压，以消除液体物料内因搅拌而形成的气泡。其中真空泵进行抽真空脱气的过程中，会产生真空脱气废气，熔解罐开罐时会产生少量废气挥发，经真空抽气系统收集，主要成分为挥发的矿物基础油等有机废气 G2，本项目采用除污罐冷凝的方式进行收集处理，处理后的废气引致与1#热熔胶线共用的排气筒 P2 排放。

③过滤

物料在熔解罐内充分熔解后，经由过滤器输送至充填装置。过滤过程中，部分未熔解的石油树脂、合成橡胶等将会形成滤渣 S2。

④充填、检验、冷却

物料从过滤器进入充填装置，充填过程在密闭的充填车间进行，物料经充填设备挤出后注入离型盒内，离型盒内的热熔胶在传送带上冷却至室温并完成人工检验，去除产品中的不合格品 S3，冷却过程中会产生有机废气的挥发 G6。充填、检验、冷却在车间一楼的一个独立隔间内进行，产生的 VOCs 经集气罩由隔间顶的排气筒 P5 排出。检验过程将对产品质量进行抽样测试，测试过程在已建成的品质管理实验室进行，产生的品质管理废物 S5，主要为测试剩余的产品，将委托处置。

⑤打包、入库

冷却及检验后的产品运出充填车间，进入包装工序，产品按照规定的规格装入外购的纸箱，装箱后进行重量检查确认，然后贴标签，整装打包，最后由叉车运输送入固体仓库内。

# 五、验收污染物治理及排放分析

## 5.1废气污染物产生、治理及排放措施

表5.1-1           有组织废气污染物产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理设施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投料工序 | 颗粒物 | 集气罩收集 | 1根19m高排气筒P1排放 |
|  |  | VOCs、臭气浓度 | 集气罩收集 | 1根19m高排气筒P4排放 |
| 2 | 真空脱气工序 | VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度 | 真空脱气除污装置 | 1根19m高排气筒P2排放 |
| 3 | 锅炉燃烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 管道收集 | 1根19m高排气筒P3排放 |
| 4 | 冷却工序 | VOCs、臭气浓度 | 管道收集 | 1根19m高排气筒P5排放 |
| 备注：根据编号EDD47J000864a定性报告（见附件）结论，真空脱气废气排气筒P2中有机废气的大比例物质为丙烷、异丁烷、正丁烷等烷烃类物质，所以于2017年6月7、9日对排气筒P2进行了非甲烷总烃的验收排放监测。 |  |  |  |  |

表5.1-2           无组织废气污染物产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理设施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿物基础油储罐呼吸口 | VOCs、臭气浓度 | / | 无组织逸散 |

## 5.2废水污染物产生、治理及排放措施

本项目建设的2#生产线无生产废水产生，调整后废水排放情况见下表：

表5.2-1            废水污染物产生、排放情况一览表

| 序号 | 用水项目 | 2#废水产生量（m3/d） | 全厂废水产生量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环水排水 | 0 | 8.3 | 间歇排放1周1次 |
| 2 | 纯水制备用水 | 0 | 2 | 间歇排放1日1次 |
| 3 | 真空水槽补水 | 0 | 0 | / |
| 4 | 锅炉排水 | 0 | 2.4 | 间歇排放1日1次 |
| 5 | 生活用水 | 0 | 9.6 | 连续 |
| 6 | 绿化用水 | 0 | 0 | / |
| 7 | 合计 | 0 | 22.3 | / |

## 5.3噪声产生、治理及排放措施

表5.3-1            噪声污染物产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 产污位置 | 污染物 | 治理、排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机 | 厂界噪声 | 建筑物隔声和距离衰减措施后排放 |
| 2 | 真空泵 |  |  |
| 3 | 集气罩风机 |  |  |
| 4 | 空压机 |  |  |
| 5 | 锅炉风机 |  |  |

## 5.4固体废物产生、治理及排放措施

表5.4-1           固废污染物产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 产污种类 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理、排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 报废热熔胶 | 5 | 产生量合计8.955t/a，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处理 （合同见附件） |
| 2 |  | 沾染废物 | 1 |  |
| 3 |  | 废油 | 2.5 |  |
| 4 |  | 废200L铁桶 | 0.4 |  |
| 5 |  | 废清洗液 | 0.02 |  |
| 6 |  | 空玻璃试剂瓶 | 0.035 |  |
| 7 | 生活垃圾 | 日常生活垃圾 | 12.5 | 委托环卫部门定期清运。 |

# 六、环评批复落实情况

表6.1-1                                  环评批复要求及工程建设落实情况对照

| 序号 | 类别 | 西青区环境保护局对该项目的环评批复要求及工程建设落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 工程实际建设情况 |
| 一 | 工程 建设内容 | 该项目位于天津市赛达工业园内，项目总占地面积25011.9m2，总建筑面积13220.53m2，主要建设内容包括：新建生产车间、固体仓库、液体仓库、综合栋和门卫及消防水泵房、自行车棚各一座，其中在生产车间内设热熔胶生产线3条、载冷剂生产线2条；同时配套建设储罐区、消防水池、锅炉房、空压机房、配电室、事故池等公用工程。 | 现场勘查核实本项目现有生产车间内建设2#热熔胶生产线，并对2#生产线进行调整新增聚烯烃系块状热熔胶，原橡胶系块状热熔胶产量减半，总产量保持不变，仍为5000t/a。由于产品方案的调整，相应的对生产原料、生产设备、冷却工艺等进行了调整，另外1条热熔胶生产线与2条载冷剂生产线目前未建设，其余建设内容均与原环评保持一致。 |
| 二（1） | 施工期 | 落实环境影响报告书提出的各项施工期扬尘污染防治措施，防止施工扬尘污染。施工现场严禁搅拌混凝土，作业场地外需进行硬化处理，确保土堆、料堆的苫盖效果，落实出入工地车辆槽帮、车轮冲洗措施，散体物料要采用密闭装置运输，外沿脚手架一律采用标准密目网封闭。 | 不在本次验收范围内。 |
| 二（2） | 施工噪声 | 合理安排施工时间，搞完施工现场管理。按要求设置隔声屏障。确保技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度。 | 不在本次验收范围内。 |
| 二（3） | 废水 | 该项目建成后，循环排水、排浓水及生活污水经市政管网排入大寺污水处理厂。 | 本项目2#生产线无新增废水，全厂排放的废水与经市政管网排入大寺污水处理厂。 |
| 二（4） | 废气 | 对产生工艺废气的各相关工序加强管理，在投料过程中产生的粉尘经集气罩收集后，经1根15m高排气筒排放；在热熔胶生产过程中抽真空产生的非甲烷总烃和异味用过除污灌冷凝和水环真空泵后，经1根15m高排气筒排放；新建4台燃气锅炉产生的废气经1根15m高排气筒排放；储罐呼吸废气为无组织排放。 | 在投料过程中产生的粉尘、有机废气经收集后，分别经1根19m高排气筒排放；在热熔胶生产过程中抽真空产生的非甲烷总烃和异味用过除污罐冷凝和水环真空泵后，分别经1根19m高排气筒排放；新建1台燃气锅炉产生的废气经1根19m高排气筒排放，其余与环评批复一致。 |
| 二（5） | 噪声 | 该项目采用低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 | 现场勘查核实与环评批复一致。 |
| 二（6） | 固废 | 本项产生的固体废物要集中收集，统一管理，其中废包装材料、过滤残渣、不合格品、设备外部清洗用废煤油、品质检验产生的废物及擦油布、真空脱气治理废物、设备内部清洗废液等危险废物需交有资质单位统一处理 | 现场勘查核实该项目产生的报废热熔胶、沾染废物、废油、废200L铁桶、空玻璃试剂瓶属于危险废物在危废暂存场所暂存，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处理，已签订合同。 |
| 二（7） | 排污口规范化 | 按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术通知>（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作，在排污口规定位置树立标志牌》。 | 现场勘查核实本项目已落实排污口规范化有关工作，在排污口规定位置树立标志牌。 |
| 二（8） | 环保制度 | 建立公司环保规章制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，设一名专（兼）职环保人员负责公司环保日常管理工作。 | 已编制环境保护管理制度与应急预案，并设一名兼职环保人员负责公司环保日常管理工作。 |
| 二（9） | 总量 | 本项目建成后，涉及的总量控制指标及排放量应控制在以下范围：二氧化硫0.118吨/年、氮氧化物0.891吨/年、化学需氧量0.398吨/年、氨氮0.0995吨/年 | 经计算本项目各污染物排放总量为：二氧化硫0.00759吨/年、氮氧化物0.00759吨/年、化学需氧量0.309吨/年、氨氮0.0726吨/年。 |
| 六 | 环境标准 | 该项目主要应执行以下环境标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《污水综合排放标准》DB12/356-2008（三级） 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996（二级） 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95 《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2003 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3、4类） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001） 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 | 锅炉废气污染物执行天津市地标《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2016，其余与环评批复标准一致。 |

# 七、环境风险防范和应急措施建设情况

（依据环发[2012]77号文，核查风险防范设施建设情况及风险应急预案制定情况）

本次验收，按照“须严格落实各项事故防范及应急处理措施，制定严格具体的应急预案，加强事故应急演练，防止事故造成的环境污染”要求，同时按照环保部文件（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》中“加强建设项目三同时验收监管，严格落实环境风险防范和应急措施”要求，对该项目有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施的建设情况和“突发环境事件应急预案”制定、演练情况，进行了检查，核实情况如下：

## 7.1环境风险防范设施的建设情况

莫莱斯柯公司地下储罐区设置有 2 个 30m 3 矿物基础油地下储罐，煤油采用玻璃瓶包装存储于车间防爆柜，导热油厂内不进行存储，直接装于搅

拌釜导热管内，其他固体物料为袋装存储于固体仓库。针对危险化学品贮运、风险事故应急处理等建设相应的防范设施和应急措施如下：

7.1.1泄漏事故防范措施

（1）采用优质管材，按管道设计规范设计。

（2）罐体四周设置水泥防渗层，罐体四周有砂土填充，卧式罐全部埋于地下。

（3）储罐选用反射热效应大的反光及红外线防腐涂料，减少罐内温度变化，从而降低物料蒸发损耗，罐体呼吸口装有呼吸阀，利用储罐本身的承压能力来减少物料呼吸排放。

（4）储罐设自动监测系统，可实时显示罐区液位、温度、体积等参数反映储罐的进、出、存物料情况，并有自检功能，当发生故障时可以自动报警。

（5）采用先进的控制系统，提高自动化水平，储罐的液位测量采用雷达系统，避免人工测量产生的尾气排放。

（6）装料全部采用屏蔽泵，运转平稳、安全可靠。

（7）企业领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格生产管理，

经常检查生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，使生产操作人员熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。

（8）定期对罐区周边土壤进行质量监测，发现因子异常应及时排查泄漏点，并对受污染土壤进行修复治理。

7.1.2 泄漏事故应急措施

（1）固体物料泄漏

出现包装桶、包装袋泄漏的几率较小，每一种化学品泄漏都以小批量泄漏来处理。生产车间、液体仓库及固体仓库地面有防渗处理，地下储罐区设置有防渗围堰，桶装物料区距排污沟较远。室内有消防工具及泄漏防护工具。

（2）液体物料泄漏

煤油位于车间防爆柜内，一旦发生泄漏事故，立即将物料桶破损处朝上放稳，防止继续泄漏。根据泄漏量的大小采用响应的泄漏物料处理措施。现场人员通过车间内报警器或其他方式通知责任人；责任人根据泄漏情况严重性向应急指挥部汇报，视事故情况的可控范围启动环境事故应急预案。

（3）地下储罐区物料泄漏

罐区内发生小量泄漏时，采用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，及时对防渗层内土壤进行治理修复。罐区内发生大量泄漏时，生产设备紧急停车、停泵并关闭上下游截断阀，物料集中在防渗槽内，转移至槽车或专用收集器内，暂时存放，运至废物处理场所处理。根据泄漏量的大小采用响应的泄漏物料处理措施。现场人员通过车间内报警器或其他方式通知责任人；责任人根据泄漏情况严重性向应急指挥部汇报，视事故情况的可控范围启动环境事故应急预案。非应急人员迅速由泄漏污染区撤离至安全区，对泄漏区进行隔离，限制出入，并切断火源。救援抢险组和环保应急组应急人员戴好防护眼镜及橡胶手套，进入泄漏现场。救援抢险组负责堵漏，环保应急组负责泄漏物料收容。小量泄漏时，应急人员用砂土等吸附物覆盖、吸收泄漏液体，并转移至收容容器中，作为危险废物处理。罐区、生产装置区大量泄漏时将液体泄漏物收集在围堰及事故水池内，利用自吸泵将泄漏物料转移至收容桶中，残留物用砂土等吸附物吸收并转移至收容容器，最终地面冲洗水排入事故水池内。不能利用的收容物料作为危险废物处理。

7.1.3 火灾、爆炸事故防范措施

（1）罐区应根据生产过程特点、物料性质和火灾危险性质设计相应的泡沫消防及惰性气体灭火设施。除设置固定式、半固定式灭火设施外，还按规定设置小型灭火器材。设计静电接地。设防直击雷装置等。

（2）各罐组之间的间距除满足罐区设计规范和消防规范外，应适当加大罐组之间的间距，避免火灾爆炸连锁反应的发生。

（3）加强火源的控制。在易发生火灾、爆炸部位禁止动火急需必须对现场处理，达到动火条件。

（4）加强对设备的检查，管设备人员每天对全装置设备检查两次，岗位工人每小时检查—次，发现问题及时处理。

（5）加强通风检查，保持通风系统良好运行，防止聚集可燃气体。

（6）做到火灾自动报警系统灵敏好用，定期校验，一旦发生泄漏和火灾，

能够及时准确报警。

（7）加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标，严禁误操作，防止超温、超压。

（8）严把检修质量关，按期对容器管线进行检验，防止因腐蚀发生泄漏，

加强对安全附件的管理，定期进行校验，达到完好备用。

（9）加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质。

（10）加强防护器材管理，并且定期组织学习、演练够熟练使用防护器材。

（11）加强重点部位的检查，消灭隐患于萌芽状态。

7.1.3 火灾消防应急措施

（1）一旦发生火灾事故，首先终止手中所有作业，发现火灾人员按报警

器向厂内应急组织机构呼救请求援助和报告，并切断所有电源，及时取下灭火器对着火点进行灭火，如火势较大不能控制时先行撤离着火点，请求车间外部支援。

- 厂内视事故情况启动环境事故应急预案，救援抢险组、应急消防组成员迅速到达现场，应急消防组负责控制着火点，进行灭火；救援抢险组负责控制邻近火场的安全，冷却邻近储存设施或生产装置，并在保证安全情况下移出，防止火势蔓延；同时用干砂土吸附、围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散。

- （3）环保应急组人员及时关闭雨污水截流阀，防止消防废水经雨水管道外排；控制管道阀门，使事故废水收集至消防水池附近设置的地下事故水池，对事故废水水质进行委托检测，水质超标需经槽车抽取，委托处理后再排放，水质达标可经厂污水总排口排放。

## 7.2突发环境事件应急预案的制定及其响应、演练制度

为规范突发环境事件的应急管理，迅速、有序、有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向环境的无序排放，最大程度上避免可能对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，依据有关法规和规范，天津莫莱斯柯科技有限公司组织相关部门和人员编制了《天津莫莱斯柯科技有限公司突发环境事件应急预案》，公司每年组织应急演练，提高工厂应对突发环境事件的能力。

# 八、验收监测执行的排放标准

## 8.1废气验收执行标准

表8.1-1                 有组织排放标准及限值

| 序号 | 排放 位置 | 污染 因子 | 排气筒高度（m） | 标准限值 |  | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| 1 | 投料粉尘排放口P1 | 颗粒物 | 19 | 120 | 5.4 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 二级 |
| 2 | 真空脱气废气排放口P2 | VOCs | 19 | 80 | 3.1 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 橡胶制品制造行业轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工艺 |
|  |  | 臭气 浓度 |  | 1000 （无量纲） | / | 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表1 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 16 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 二级 |
| 3 | 锅炉燃气废气排放口P3 | 颗粒物 | 19 | 10 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》DB 12/151-2016 表1 燃气锅炉 高污染禁燃区外 |
|  |  | 二氧 化硫 |  | 20 | / |  |
|  |  | 氮氧 化物 |  | 150 | / |  |
| 4 | 投料有机废气排放口P4 | VOCs | 19 | 80 | 3.1 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 橡胶制品制造行业轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工艺 |
|  |  | 臭气 浓度 |  | 1000 （无量纲） | / | 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表1 |
| 5 | 冷却废气排放口P5 | VOCs | 19 | 80 | 3.1 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 橡胶制品制造行业轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工艺 |
|  |  | 臭气 浓度 |  | 1000 （无量纲） | / | 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表1 |

表8.1-2                 无组织排放标准及限值

| 序号 | 监控位置 | 污染因子 | 排放限值 | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界下风向1#、2#、3#监测点 | VOCs | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014表5其他行业 |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表2 新扩改建 |

## 8.2废水验收执行标准

表8.2-1                 废水验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 执行依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9* | 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级标准限值 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 生化需氧量 | 300 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |
| 动植物油类 | 100* |  |
| 石油类 | 20* |  |
| 注 | *表示此污染因子在DB 12/356-2008中无限值，执行GB 8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |

## 8.3厂界噪声验收执行标准

表8.3-1                 厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南、北三侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） |
| 西侧厂界 | 4类区 | 昼间70，夜间55 |  |

# 九、验收监测内容

## 9.1废气验收监测内容

表9.1-1                    废气验收监测内容

| 测点位置 |  | 项目 | 周期 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 监测点 | 投料粉尘排放口P1 | 颗粒物 | 3 | 2 |
|  | 真空脱气废气排放口P2 | VOCs、臭气浓度 | 3 | 2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2 | 3 |
|  | 锅炉燃气废气排放口P3 | 颗粒物、SO2、NOx | 3 | 2 |
|  | 投料有机废气排放口P4 | VOCs、臭气浓度 | 3 | 2 |
|  | 冷却废气排放口P5 | VOCs、臭气浓度 | 3 | 2 |
| 无组织监测点 | 厂界外下风向1#监测点 | VOCs、臭气浓度 | 3 | 2 |
|  | 厂界外下风向2#监测点 | VOCs、臭气浓度 | 3 | 2 |
|  | 厂界外下风向3#监测点 | VOCs、臭气浓度 | 3 | 2 |
| 备注：企业投料时间较短，每天仅能满足VOCs2频次的采样时间要求，后续复测非甲烷总烃可满足每天3频次的采样时间要求。 |  |  |  |  |

表9.1-2                 有组织废气验收监测分析方法

| 监测项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法》 （GB/T 14675-1993） | 《空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法》 （GB/T 14675-1993） | 10 （无量纲） |
| VOCs | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014 | / |
| 非甲烷总烃 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ/T 38-1999 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 |
| 颗粒物 （粉尘） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 0.1mg/m3 |
| 颗粒物 （烟尘） |  | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 0.1mg/m3 |
| 二氧 化硫 |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 3mg/m3 |
| 氮氧 化物 |  | 《固定污染源废气 氮氧化物测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
| 注：VOCs各组分均对应一个检出限，故表中未一一列出 |  |  |  |

表9.1-3                 无组织废气验收监测分析方法

| 监测项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| VOCs | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ55-2000 | 固体吸附 热脱附气相色谱-质谱法（C）《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局2003年 | / |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 | 10 （无量纲） |
| 注：VOCs各组分均对应一个检出限，故表中未一一列出 |  |  |  |

## 9.2废水验收监测内容

表9.2-1                   废水监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排放口W总 | 2 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、动植物油类 | 采样2周期，4次/周期 |

表9.2-2                  废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | 快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002年 | 滴定管 | 5mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 紫外可见 分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见 分光光度计 | 0.01mg/L |
| 动植 物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |

## 9.3厂界噪声

表9.3-1                    噪声监测内容

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 | 4次/周期 |
| 2 | 南侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 3 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 4 | 北侧厂界界外1米处 |  |  |  |
| 注：4频次分别为昼、夜各2次。 |  |  |  |  |

表9.3-2                   噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 | 35dB |

## 9.4验收监测位置图

N

说明：★生活废水采样点

○工业废气（无组织）采样点  ◎工业废气（有组织）采样点

▲厂界噪声监测点

○1#

盛达四支路

空

地

同        源        路

事务栋

液体仓库

固体仓库

制造车间

空                       地

风向

门

○2#

○3#

▲1#

▲2#

▲

3#

▲4#

★

◎P2

◎P1

◎P4

◎P3

◎P5

天津莫莱斯柯

科技有限公司

# 十、验收监测质量保证措施

## 10.1验收期间生产负荷质量保证措施

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到其设计规模的75%以上。

## 10.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

## 10.3废气监测质量保证措施

监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157 -1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量较准。

## 10.4废水监测质量保证措施

废水监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007。每批水样分析的同时抽取10%的平行双样。

## 10.5噪声监测质量保证措施

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

## 10.6实验室内质量控制和质量保证

实验室各种计量仪器按规定进行定期检定，需要控制温、湿度条件的仪器配备相应设备，并进行有效测量。分析人员接样后在样品的保存期限内进行分析，做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。未检出样品给出实验室使用分析方法的检出浓度。

## 10.7数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 十一、验收监测结果

## 11.1废气验收监测结果

表11.1-1                                有组织废气监测结果                 （臭气浓度：无量纲，排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  |  | 第一周期 |  |  |  | 第二周期 |  | 第三周期 |  | 排放标 准限值 | 执行标准 |  | 最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第1频次 | 第2频次 | 第1频次 | 第2频次 |  |  |  |  |
| 投料粉尘排放口P1 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.7 |  | 1.3 |  | 1.8 |  | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 120 | （1） | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 3.48×10-3 |  | 2.81×10-3 |  | 4.59×10-3 |  | 2.35×10-3 | 3.50×10-3 | 3.49×10-3 | 5.4 | （1） | 达标 |  |
| 真空脱气废气排放口P2 | VOCs* | 排放浓度 | 1.66 |  | 2.41 |  | 1.90 |  | 1.32 | 3.33 | 3.45 | 80 | （2） | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 2.19×10-3 |  | 3.34×10-3 |  | 2.38×10-3 |  | 1.92×10-3 | 4.43×10-3 | 4.34×10-3 | 3.1 | （2） | 达标 |  |
|  | 臭气浓度 | 排放浓度 （无量纲） | 724 |  | 724 |  | 724 |  | 724 | 550 | 724 | 1000 （无量纲） | （3） | 达标 |  |
| 锅炉燃气废气排放口P3 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.3 |  | 1.1 |  | 1.5 |  | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 10 | （4） | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 1.45×10-3 |  | 1.68×10-3 |  | 1.49×10-3 |  | 1.81×10-3 | 1.51×10-3 | 1.71×10-3 | / | / | / |  |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 | 3L |  | 3L |  | 3L |  | 3L | 3L | 3L | 20 | （4） | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 1.67×10-3 |  | 2.30×10-3 |  | 1.49×10-3 |  | 2.09×10-3 | 1.51×10-3 | 1.97×10-3 | / | / | / |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 | 3L |  | 3L |  | 3L |  | 3L | 3L | 3L | 150 | （4） | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 1.67×10-3 |  | 2.30×10-3 |  | 1.49×10-3 |  | 2.09×10-3 | 1.51×10-3 | 1.97×10-3 | / | / | / |  |
| 投料有机废气排放口P4 | VOCs | 排放浓度 | 0.402 |  | 0.734 |  | 21.4* |  | 8.68* | 21.2* | 20.0* | 80 | （2） | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 9.65×10-4 |  | 1.93×10-3 |  | 4.35×10-2* |  | 1.76×10-2* | 4.52×10-2* | 4.01×10-2* | 3.1 | （2） | 达标 |  |
|  | 臭气浓度 | 排放浓度 （无量纲） | 724 |  | 724 |  | 724 |  | 550 | 724 | 724 | 1000 （无量纲） | （3） | 达标 |  |

接上表：

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  | 第二周期 |  | 第三周期 |  | 排放标准限值 | 执行标准 | 最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1频次 | 第2频次 | 第1频次 | 第2频次 | 第1频次 | 第2频次 |  |  |  |
| 冷却废气排放口P5 | VOCs | 排放浓度 | 11.6 | 6.65 | 13.7 | 23.9 | 0.106 | 0.0838 | 80 | （2） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 8.13×10-2 | 4.51×10-2 | 9.46×10-2 | 1.63×10-1 | 7.22×10-4 | 5.68×10-4 | 3.1 | （2） | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 排放浓度 （无量纲） | 550 | 724 | 724 | 550 | 724 | 724 | 1000 （无量纲） | （3） | 达标 |
| - 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级； - 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 橡胶制品制造行业轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工艺； - 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表1； （4）《锅炉大气污染物排放标准》DB 12/151-2016 表1 燃气锅炉 高污染禁燃区外。 “*”表示根据编号EDD47J000864a定性报告（见附件）我司能定量的各组分归一化含量合计值不满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）的有机物应占所有 VOCs 总量的 80%以上要求，所以P2排气筒、P4排气筒第二、三周期只出具35种VOC合计值进行参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据编号EDD47J000864a定性报告（见附件）结论，真空脱气废气排气筒P2中有机废气的大比例物质为丙烷、异丁烷、正丁烷等烷烃类物质，所以于2017年6月7、9日对排气筒P2进行了非甲烷总烃的验收排放监测。

表11.1-2                                 有组织废气复测结果                            （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1频次 | 第2频次 | 第3频次 | 第1频次 | 第2频次 | 第3频次 |  |  |
| 真空脱气废气排放口P2 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 23.8 | 23.1 | 7.97 | 8.38 | 6.64 | 7.45 | 120（1） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 3.20×10-2 | 2.99×10-2 | 9.94×10-3 | 9.80×10-3 | 8.38×10-3 | 9.23×10-3 | 16（1） | 达标 |
| - （1）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11.1-3         无组织废气监测结果   （臭气浓度：无量纲；VOCs排放浓度mg/m3）

| 采样点 | 检测项目 |  | 第一周期 |  | 第二周期 |  | 第三周期 |  | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1频次 | 第2频次 | 第1频次 | 第2频次 | 第1频次 | 第2频次 |  |
| 厂界外 下风向 1#监测点 | VOCs | 排放浓度 | 0.0254 | 0.0105 | 0.0185 | 0.0193 | 0.0209 | 0.0187 | 2.0 |
|  | 臭气 浓度 | 排放浓度（无量纲） | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 |
| 厂界外 下风向 2#监测点 | VOCs | 排放浓度 | 0.0134 | 未检出 | 0.0367 | 0.0287 | 0.0285 | 0.0253 | 2.0 |
|  | 臭气 浓度 | 排放浓度（无量纲） | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 20 |
| 厂界外 下风向 3#监测点 | VOCs | 排放浓度 | 0.0239 | 3.23×10-3 | 7.39×10-3 | 0.0309 | 0.0274 | 0.0201 | 2.0 |
|  | 臭气 浓度 | 排放浓度（无量纲） | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 20 |
| - VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业； - 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11.2废水验收监测结果

表11.2-1               废水水质监测结果        （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | pH | 2017.4.13 | 7.62 | 7.75 | 7.73 | 7.68 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | 2017.4.14 | 7.42 | 7.44 | 7.36 | 7.49 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2017.4.13 | 95 | 88 | 75 | 55 | 78 | 400 | 达标 |
|  |  | 2017.4.14 | 85 | 68 | 60 | 50 | 66 |  |  |
|  | 生化需 氧量 | 2017.4.13 | 70.2 | 86.2 | 105 | 35.2 | 74.2 | 300 | 达标 |
|  |  | 2017.4.14 | 52.2 | 63.2 | 64.2 | 74.2 | 63.4 |  |  |
|  | 化学需 氧量 | 2017.4.13 | 282 | 316 | 348 | 155 | 275 | 500 | 达标 |
|  |  | 2017.4.14 | 219 | 244 | 254 | 278 | 249 |  |  |
|  | 氨氮 | 2017.4.13 | 82.2 | 78.5 | 80.7 | 80.6 | 80.5 | 35 | 超标 |
|  |  | 2017.4.14 | 79.1 | 65.3 | 77.1 | 77.5 | 77.8 |  |  |
|  | 总磷 | 2017.4.13 | 8.01 | 7.98 | 7.91 | 8.25 | 8.04 | 3.0 | 超标 |
|  |  | 2017.4.14 | 6.46 | 6.63 | 6.19 | 6.29 | 6.39 |  |  |
|  | 动植物 油类 | 2017.4.13 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.54 | 0.34 | 100 | 达标 |
|  |  | 2017.4.14 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.19 |  |  |
|  | 石油类 | 2017.4.13 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 未检出 | 20 | 达标 |
|  |  | 2017.4.14 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 未检出 |  |  |

如上表所示氨氮、总磷监测结果日均值未达到天津市地方标准《污水综合排放标准》DB12/356-2008三级标准限值要求，莫莱斯柯公司对管道、厂区废水总排放口进行清理，于2017年6月7、9日进行复测，复测结果如下：

表11.2-2               废水水质复测结果               （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | 生化需 氧量 | 2017.6.7 | 8.8 | 12.8 | 11.0 | 12.3 | 11.2 | 300 | 达标 |
|  |  | 2017.6.9 | 23.3 | 15.3 | 19.0 | 17.8 | 18.8 |  |  |
|  | 化学需 氧量 | 2017.6.7 | 87 | 59 | 77 | 70 | 73 | 500 | 达标 |
|  |  | 2017.6.9 | 35 | 47 | 44 | 47 | 43 |  |  |
|  | 氨氮 | 2017.6.7 | 1.64 | 2.07 | 9.02 | 15.7 | 7.11 | 35 | 达标 |
|  |  | 2017.6.9 | 15.8 | 17.4 | 21.8 | 25.5 | 20.1 |  |  |
|  | 总磷 | 2017.6.7 | 0.11 | 0.20 | 0.75 | 2.89 | 0.99 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2017.6.9 | 1.96 | 2.60 | 2.89 | 2.85 | 2.58 |  |  |

## 11.3厂界噪声监测结果

表11.3-1               厂界噪声验收监测结果               单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 昼间 | 53 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 昼间 | 54 | 55 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 43 | 44 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 42 | 43 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 南侧厂界2# | 昼间 | 55 | 56 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 昼间 | 56 | 57 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 45 | 46 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 44 | 44 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧厂界3# | 昼间 | 57 | 55 | 4类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 昼间 | 56 | 56 | 4类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 47 | 46 | 4类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 46 | 45 | 4类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界4# | 昼间 | 55 | 56 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 昼间 | 57 | 55 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 48 | 47 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 46 | 45 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

## 11.4污染物排放总量核算

（1）废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式：Gi=Ci×N×10-3，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放速率（kg/h）；N-全年计划生产时间（h/a）。

表11.4-1              废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期工程 排放速率 （kg/h） |  | 设备年时基数 （h/a）（1） | 全厂工程实际排放总量(t/a) |  | 全厂核 定总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 （粉尘） | P1 | 3.37×10-3 | 1125 | 0.00397 |  | / |
| 颗粒物 （烟尘） | P3 | 1.61×10-3 | 4125 | 0.00664 |  | / |
| 二氧 化硫 | P3 | 1.84×10-3 | 4125 | 0.00759 |  | 0.118 |
| 氮氧 化物 | P3 | 1.84×10-3 | 4125 | 0.00759 |  | 0.891 |
| VOCs | P4 | 1.45×10-3 | 1125 | 0.00163 | 0.195 | 1.39 |
|  | P5 | 6.42×10-2 | 3000 | 0.193 |  |  |
| 非甲烷总烃 | P2 | 1.65×10-2 | 1875 | 0.0309 |  | / |
| 注 | - 设备年时基数由企业提供； - 本次验收监测期间两条热熔胶生产线正常运行，目前两条生产线的污染物排放量即为全厂污染物排放口。 |  |  |  |  |  |

（2）废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-6，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（t/a）。

表11.4-2               废水污染物排放总量核算表

| 污染物 名称 | 废水排放浓度 （mg/L） | 全厂废水排放量 (t/a) | 全厂核定总量 (t/a) | 区域平衡替代本工程削减量 （t/a） | 排放增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | / | 5335 | / | / | / |
| 化学需氧量 | 58 | 0.309 | 0.398 | 0 | +0.309 |
| 氨氮 | 13.6 | 0.0726 | 0.0995 | 0 | +0.0726 |

全厂废水排放量5335t/a，由厂区废水总排放口排入西青区大寺污水处理厂处理。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即：CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。本项目厂区废水总排放口中CODcr、氨氮出厂排放浓度低于上述一级B标准值。因此区域平衡替代本项目废水中化学需氧量、氨氮的削减量为0。

（3）固体废物排放总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（8.955+0+12.5）×10-4万t /a

= 0.002145万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.002145万t /a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

# 十二、环保验收监测结论

一、天津莫莱斯柯科技有限公司于2014年计划投资2500万美元在公司厂区内建设《天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目》。项目厂区占地面积25013m2，总建筑面积为13222m2，设计主要建设内容：建设3条热熔胶生产线和2条载冷剂生产线，主要构筑物包括生产车间1座、固体仓库1座、液体仓库1座、办公楼1栋、门卫1座、地下储罐区以及自行车棚、消防水池、泵房等配套设施。建成后全厂年产热熔胶15000t/a，环境友好型载冷剂12000t/a。

2016年，莫莱斯柯公司先根据当时已建设完成的内容进行了第一阶段的环保验收，第一阶段验收内容主要包括：1条热熔胶生产线及原环评设计的其他构筑物。并于2016年2月25日通过了西青区行政审批局组织的“天津莫莱斯柯科技有限公司新建项目（第一阶段）竣工环保验收”（津西审环许可验[2016]11号）。

2016年12月，莫莱斯柯公司投资368万元在公司现有生产车间内建设2#热熔胶生产线，并对2#生产线进行调整新增聚烯烃系块状热熔胶，原橡胶系块状热熔胶产量减半，总产量保持不变，仍为5000t/a。由于产品方案的调整，相应的对生产原料、生产设备、冷却工艺等进行了调整，其余建设内容均与原环评保持一致。

- 本次环保验收由监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司完成。具体监测结果如下：

1、废气监测结果

经3个周期、每周期2频次的监测结果显示：投料粉尘排放口P1的颗粒物排放浓度、速率满足国家标准《大气污染物综合排放控制标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求；真空脱气废气排放口P2的VOCs排放浓度、速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2橡胶制品制造行业轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工艺限值要求，臭气浓度排放满足天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表1标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度、速率满足《大气污染物综合排放控制标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求；2017年6月7、9日对真空脱气废气排放口P2中增加的非甲烷总烃进行2个周期，每周期3频次的监测结果显示：P2排气筒中非甲烷总烃排放浓度、速率满足《大气污染物综合排放控制标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求；锅炉燃气废气排气筒P3的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》DB 12/151-2016 表1 燃气锅炉 高污染禁燃区外限值要求；投料有机废气排放口P4、冷却废气排放口P5的VOCs的排放浓度、速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2橡胶制品制造行业轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工艺限值要求，臭气浓度排放满足天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表1标准限值要求；

厂界无组织下风向3个监测点VOCs、臭气浓度周界外浓度最高点分别满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5限值要求，臭气浓度周界外浓度最高点满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表2限值要求，全部达标。

2、废水监测结果

对本项目厂区废水总排放口2个周期、每周期4频次的监测结果显示：废水中pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、石油类排放浓度满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，全部达标。

3、厂界噪声

对本项目四侧厂界2个周期、每周期昼、夜各2次的监测结果显示：厂界噪声值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类、4类（西侧厂界）区域 昼、夜排放标准限值要求。

三、总量核算结果

1、废气污染物

该项目废气污染物排放总量：粉尘0.00397t/a，烟尘0.00664t/a二氧化硫0.00759t/a，氮氧化物0.00759t/a，VOCs0.195t/a，非甲烷总烃0.0309t/a，满足环评批复要求。

2、废水污染物

该项目废水污染物排放量：CODcr 0.309 t/a（即环境排放增加量），氨氮 0.0726t/a（即环境排放增加量），满足环评批复要求。

3、固体废物处理处置

该项目运行期间产生的危险废物为报废热熔胶5t/a、沾染废物1t/a、废油2.5t/a、废200L铁桶0.4t/a，废清洗液0.02t/a、空玻璃试剂瓶0.035t/a，合计8.955t/a，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置；生活垃圾12.5t/a，由环卫部门定期清运，固废全部无害化处理。

四、经检查

该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废气排气筒，废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废气、废水排放设置了标准化采样口。